# Travaux pratiques - Configuration des adresses IPv6 sur des périphériques réseau (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IPv6 | Longueur de préfixe | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 | 2001:db8:acad:a። 1 | 64 | N/A |
| R1 | G0/0/1 | 2001:db8:acad:1። 1 | 64 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 2001:db8:acad:1። b | 64 | N/A |
| PC-A | Carte réseau | 2001:db8:acad:1። 3 | 64 | fe80::1 |
| PC-B | Carte réseau | 2001:db8:acad:a። 3 | 64 | fe80::1 |

# Objectifs

Partie 1 : Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur

Partie 2 : Configurer manuellement les adresses IPv6

Partie 3 : Vérifier la connectivité de bout en bout

# Contexte/scénario

Dans ce TP, vous allez configurer les hôtes et les interfaces de périphériques avec des adresses IPv6.  Vous allez utiliser les commandes show pour afficher les adresses de monodiffusion et de multidiffusion IPv6. Vous vérifierez également la connectivité de bout en bout grâce aux commandes ping et traceroute.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont pas de configuration de démarrage. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Remarque de l'instructeur: referez au guide de travaux pratiques de l'instructeur pour initialiser et recharger les périphériques.

Remarque : le modèle SDM (Switch Database Manager) par défaut du commutateur 2960 ne prend pas en charge l'IPv6. Il peut être nécessaire d'exécuter la commande sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default pour activer l'adressage IPv6 avant d'appliquer une adresse IPv6 à la SVI de VLAN 1.

Remarque: le modèle de biais par défaut utilisé par le gestionnaire de base de données des commutateurs (SDM) ne fournit pas de capacités d'adresses IPv6. Vérifiez que SDM utilise le modèle dual-ipv4-and-ipv6 ou llanbase-routing. Le nouveau modèle sera utilisé après le redémarrage.

S1# show sdm prefer

Procédez comme suit pour attribuer le modèle dual-ipv4-and-ipv6 en tant que modèle SDM par défaut :

S1# configure terminal

S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

S1(config)# end

S1# reload

# Ressources requises

1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)

1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)

2 ordinateurs (Windows) équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

Remarque: les interfaces Gigabit Ethernet des routeurs Cisco 4221 sont à détection automatique et un câble Ethernet droit peut être utilisé entre le routeur et le PC-B. Si vous utilisez un autre modèle de routeur Cisco, il peut être nécessaire d'utiliser un câble croisé Ethernet.

# Instructions

## Définir la topologie et configurer les paramètres de base du routeur et du commutateur

Après avoir câblé le réseau, initialisé et rechargé le routeur et le commutateur, procédez comme suit :

### Configurez le routeur.

Attribuez le nom d'hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

### Configurez le commutateur.

Attribuez le nom d'hôte et configurez les paramètres de base du périphérique.

## Configurer manuellement les adresses IPv6

### Attribuez les adresses IPv6 aux interfaces Ethernet sur R1.

Attribuez les adresses de diffusion globale IPv6, répertoriées dans la table d'adressage, aux deux interfaces Ethernet sur R1.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1 (config) # interface g0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1 (config-if) # interface g0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

Remarque à l'intention du formateur : le préfixe global IPv6 2001:DB8::/32 est un préfixe réservé à une utilisation dans la documentation, comme décrit dans le document RFC 3849.

Vérifiez que l' adresse de monodiffusion IPv6 correcte est attribuée à chaque interface.

R1# show ipv6 interface brief

Em0/0 [administratively down/down]

non affecté

GigabitEthernet0/0/0 [up/up]

FE80::D68C:B5FF:FECE:A0C0

2001:DB8:ACAD:A::1

GigabitEthernet0/0/1 [up/up]

FE80። D68C:B5FF:FECE:A0C1

2001:DB8:ACAD:1::1

<output omitted>

Remarque: l'adresse link-local affichée est basée sur l'adressage EUI-64, qui utilise automatiquement l'adresse MAC (Media Access Control) d'interface pour créer une adresse link-local IPv6 128 bits.

Pour que l'adresse link-local corresponde à l'adresse de monodiffusion sur l'interface, saisissez manuellement les adresses link-local sur chacune des interfaces Ethernet sur R1.

R1# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R1 (config) # interface g0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# interface g0/0/1

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# end

Remarque: chaque interface de routeur appartient à un réseau distinct. Les paquets avec une adresse link-local ne quittent jamais le réseau local ; par conséquent, vous pouvez utiliser la même adresse link-local sur les deux interfaces.

Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que l'adresse lien-local a été modifiée en fe80 : :1.

R1# show ipv6 interface g0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

<output omitted>

Fermez la fenêtre de configuration.

#### Question :

Quels groupes de multidiffusion ont été attribués à l'interface G0/0 ?

Saisissez vos réponses ici

Le groupe de multidiffusion tous les nœuds (FF02::1) et le groupe de multidiffusion des nœuds sollicités (FF02::1:FF00:1).

### Activez le routage IPv6 sur R1.

À partir d'une invite de commandes sur PC-B, entrez la commande ipconfig pour examiner les informations d'adresse IPv6 attribuées à l'interface de l'ordinateur.

#### Question :

Une adresse de monodiffusion IPv6 a-t-elle été affectée à la carte réseau sur PC-B ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Activez le routage IPv6 sur R1 à l'aide de la commande IPv6 unicast-routing.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1 # configure terminal

R1(config)# ipv6 unicast-routing

R1(config)# exit

Utilisez une commande pour vérifier que le nouveau groupe de multidiffusion est affecté à l'interface G0/0/0. Notez que le groupe de multidiffusion tous routeurs (FF02::2) apparaît désormais dans la liste du groupe pour l'interface G0/0.

Remarque: ceci permettra aux ordinateurs d'obtenir automatiquement leur adresse IP et les informations de passerelle par défaut au moyen de la Configuration automatique des adresses sans état (SLAAC).

R1# show ipv6 interface g0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:A::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:A::/64 [EUI]

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

<partial output omitted>

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

À présent que R1 fait partie du groupe de multidiffusion tous routeurs, exécutez à nouveau la commande ipconfig sur PC-B. Examinez les informations d'adresse IPV6.

#### Question :

Pourquoi PC-B a-t-il reçu le préfixe de routage global et l'ID de sous-réseau que vous avez configurés sur R1 ?

Saisissez vos réponses ici

Sur R1, toutes les interfaces IPv6 font maintenant partie du groupe multicast All-router, FF02::2. Cela lui permet d'envoyer des messages d'annonce de routeur avec les informations d'adresse réseau globale et d'ID de sous-réseau sur tous les nœuds du réseau local. Notez qu'il vous a envoyé l'adresse link-local, FE80::1, comme passerelle par défaut. Les PC recevront leurs adresses IPv6 et leur passerelle par défaut via SLAAC tant que la longueur du préfixe annoncé est de 64 bits.

### Attribuez des adresses IPv6 à l'interface de gestion (SVI) sur S1.

Attribuez l'adresse IPv6 pour S1. Attribuez également une adresse link-local pour cette interface.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::b/64

S1(config-if)# ipv6 address fe80::b link-local

S1(config-if)# end

Utilisez une commande de votre choix pour vérifier que les adresses IPv6 sont correctement attribuées à l'interface de gestion.

S1# show ipv6 interface vlan1

Vlan1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::B

No Virtual link-local address(es):

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:1::B, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02።1:FF00:B

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

Output features: Check hwidb

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND NS retransmit interval is 1000 milliseconds

Fermez la fenêtre de configuration.

### Attribuez des adresses IPv6 statiques aux ordinateurs.

Ouvrez la fenêtre Propriétés Ethernet sur pour chaque PC et affectez l'adressage IPv6.

Vérifiez que les deux PC disposent des informations d'adresse IPv6 correctes. Chaque PC doit avoir deux adresses IPv6 globales : une statique et une SLACC

## Vérification de la connectivité de bout en bout

    - À partir de PC-A, ping fe80::1. Il s'agit de l'adresse link-local attribuée à G0/1 sur R1.

    - Envoyez une requête ping à l'interface de gestion S1 à partir de PC-A.

    - Utilisez la commande tracert sur PC-A pour vérifier que vous disposez d'une connectivité de bout en bout jusqu'à PC-B.

    - À partir de PC-B, envoyez des requêtes ping vers PC-A.

    - À partir de PC-B, envoyez une requête ping à l'adresse link-local pour G0/0 sur R1.

Remarque: si la connectivité de bout en bout n'est pas établie, examinez vos affectations d'adresse IPv6 pour vérifier que vous avez entré correctement les adresses sur tous les périphériques.

# Questions de réflexion

Pourquoi la même adresse link-local, FE80::1, peut-elle être attribuée à deux interfaces Ethernet sur R1 ?

Saisissez vos réponses ici

Les paquets link-local ne quittent jamais le réseau local, de sorte que la même adresse link-local peut être utilisée sur une interface associée à un réseau local différent.

Quel est l'ID de sous-réseau de l'adresse de monodiffusion IPv6 2001:db8:acad::aaaa:1234/64 ?

Saisissez vos réponses ici

0 (zéro) ou 0000 (zéros). Le quatrième hextet est l'ID de sous-réseau d'une adresse IPv6 avec le préfixe /64. Dans l'exemple, le quatrième hextet contient tous les zéros et la règle IPv6 Omettre les séquences composées uniquement de zéros utilise les deux doubles points pour illustrer l'ID de sous-réseau et les deux premiers hextets de l'ID d'interface C'est pourquoi le sous-réseau de l'adresse de monodiffusion globale de 2001:acad::aaaa:1234/64 is 2001:db8:acad::/64

# Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

| Modèle du routeur | Interface Ethernet 1 | Interface Ethernet 2 | Interface série 1 | Interface série 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2.811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Fin du document

- Configurations des périphériques

- Routeur R1 (après la première partie de ce TP)

R1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1443 bytes

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

memory-size iomem 15

!

no ip domain lookup

ip cef

no ipv6 cef

multilink bundle-name authenticated

!

!

interface Embedded-Service-Engine0/0

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

interface Serial0/0/0

no ip address

shutdown

clock rate 2000000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

banner motd ^C

******************************************************

* Avertissement : L'accès non autorisé est interdit ! *

******************************************************

^C

!

line con 0

password 7 01100F175804

login

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

password 7 104D000A0618

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

- Commutateur S1 (après la première partie de ce TP)

S1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1624 bytes

!

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

!

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

******************************************************

* Avertissement : L'accès non autorisé est interdit ! *

******************************************************

^C

!

line con 0

password 7 121A0C041104

login

line vty 0 4

password 7 121A0C041104

login

line vty 5 15

password 7 121A0C041104

login

!

end

- Routeur R1 (final)

R1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1577 bytes

!

version 15.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

memory-size iomem 15

!

no ip domain lookup

ip cef

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

multilink bundle-name authenticated

!

!

interface Embedded-Service-Engine0/0

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address fe80::1 link-local

ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address fe80::1 link-local

ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

!

interface Serial0/0/0

no ip address

shutdown

clock rate 2000000

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

ip forward-protocol nd

!

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

banner motd ^C

******************************************************

* Avertissement : L'accès non autorisé est interdit ! *

******************************************************

^C

!

line con 0

password 7 01100F175804

login

line aux 0

line 2

no activation-character

no exec

transport preferred none

transport input all

transport output pad telnet rlogin lapb-ta mop udptn v120 ssh

stopbits 1

line vty 0 4

password 7 104D000A0618

login

transport input all

!

scheduler allocate 20000 1000

!

end

- Commutateur S1 (final)

S1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1733 bytes

!

!

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

ipv6 address fe80::b link-local

ipv6 address 2001:db8:acad:1::b/64

!

ip http server

ip http secure-server

!

!

banner motd ^C

******************************************************

* Avertissement : L'accès non autorisé est interdit ! *

******************************************************

^C

!

line con 0

password 7 121A0C041104

login

line vty 0 4

password 7 121A0C041104

login

line vty 5 15

password 7 121A0C041104

login

!

end