# Travaux pratiques- Configurer les périphériques réseau avec SSH (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

# Objectifs

Partie 1 : Configurer les paramètres de base des périphériques

Partie 2 : Configurer le routeur pour l'accès SSH

Partie 3 : Configurer le commutateur pour l'accès SSH

Partie 4 : SSH à partir de l'interface en ligne de commande du commutateur

# Contexte/scénario

Autrefois, Telnet était le protocole réseau le plus utilisé pour configurer à distance des périphériques réseau. Telnet ne chiffre pas les informations entre le client et le serveur. Cela permet à un analyseur de réseau d'intercepter les mots de passe et les données de configuration.

Secure Shell (SSH) est un protocole réseau qui établit une connexion d'émulation de terminal sécurisée avec un routeur ou un autre périphérique réseau. SSH chiffre toutes les informations qui transitent via la liaison réseau et assure l'authentification de l'ordinateur distant. Il est en train de remplacer rapidement Telnet en tant qu'outil de connexion à distance de prédilection des professionnels réseau. SSH est le plus souvent utilisé pour se connecter à un périphérique distant et exécuter des commandes. Ce protocole est très souvent utilisé pour se connecter à une machine distante et exécuter des commandes ; cependant, il peut également transférer des fichiers à l'aide de ses protocoles associés SFTP (Secure FTP) ou SCP (Secure Copy).

Les périphériques réseau qui communiquent entre eux doivent être configurés de manière à prendre en charge SSH. Au cours de ces travaux pratiques, vous allez activer le serveur SSH sur un routeur et vous vous connecterez à ce routeur à l'aide d'un PC sur lequel le client SSH est installé. Sur un réseau local, la connexion est normalement établie en utilisant Ethernet et IP.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont pas de configuration de démarrage. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Remarque de l'instructeur: referez au guide de travaux pratiques de l'instructeur pour initialiser et recharger les périphériques.

# Ressources requises

1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)

1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)

1 ordinateur (Windows équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

# Instructions

## Configurer les paramètres de base des périphériques

Dans la première partie, vous allez configurer la topologie du réseau et configurer les paramètres de base, tels que les adresses IP des interfaces, l'accès des périphériques et les mots de passe sur le routeur.

### Câblez le réseau conformément à la topologie.

### Initialisez et redémarrez le routeur et le commutateur.

### Configurez le routeur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

router> enable

Passez en mode de configuration.

router# configure terminal

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

R1(config)# no ip domain-lookup

Attribuez class comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

Router(config)# enable secret cisco

Attribuez cisco comme mot de passe de console et activez la connexion.

Router(config)# line console 0

router(config-line)# password cisco

router(config-line)# login

Attribuez cisco comme mot de passe VTY et activez la connexion.

Router (config)# line vty 0 4

router(config-line)# password cisco

router(config-line)# login

Cryptez les mots de passe en texte brut.

router(config)# service password-encryption

Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

router(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

Configurez et activez l'interface G0/1 sur le routeur à l'aide des informations contenues dans la table d'adressage.

router(config)# interface g0/0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

router(config-if)# no shutdown

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

router# copy running-config startup-config

### Configurez PC-A.

Configurez PC-A avec une adresse IP et un masque de sous-réseau.

Configurez une passerelle par défaut pour PC-A.

### Vérifiez la connectivité du réseau.

Envoyez une requête ping de PC-A vers R1. Si la requête ping échoue, dépannez la connexion.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configurer le routeur pour l'accès SSH

L'utilisation de Telnet pour accéder à un périphérique réseau présente un risque de sécurité, car toutes les informations sont transmises en clair. SSH chiffre les données de la session et assure l'authentification du périphérique, c'est pourquoi ce protocole est recommandé pour les connexions à distance. Dans la deuxième partie, vous allez configurer le routeur pour qu'il accepte les connexions SSH sur les lignes VTY.

### Configurez l'authentification du périphérique.

Les noms du périphérique et du domaine sont utilisés dans la clé de chiffrement (crypto key) lorsqu'elle est générée. Par conséquent, ces noms doivent être entrés avant l'exécution de la commande crypto key.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Configurez le nom du périphérique.

router(config)# hostname R1

Configurez le domaine du périphérique.

R1(config)# ip domain-name ccna-lab.com

### Configurez la méthode de la clé de chiffrement.

R1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

The name for the keys will be: S1.CCNA-Lab.com

% The key modulus size is 1024 bits

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 1 seconds)

R1(config)#

*28 janv. 21:09:29 .867 :%SSH-5-ENABLED : SSH 1.99 a été activé

### Configurez un nom d'utilisateur de base de données locale.

Configurez un nom d'utilisateur en utilisant admin comme nom d'utilisateur et adm1np @55 comme mot de passe.

R1(config)# username admin secret Adm1nP@55

### Activez SSH sur les lignes VTY.

Activez Telnet et SSH sur les lignes VTY entrantes à l'aide de la commande transport input.

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# transport input telnet ssh

Modifiez la méthode de connexion de façon à ce que la base de données locale soit utilisée pour la vérification de l'utilisateur.

R1(config-line)# login local

R1(config-line)# end

### Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

R1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

R1#

### Créez une connexion SSH avec le routeur.

Démarrez Tera Term à partir de PC-A.

Établissez une session SSH avec R1. Utilisez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe adminpass. Vous devriez pouvoir établir une session SSH avec R1.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configurer le commutateur pour l'accès SSH

Dans la troisième partie, vous allez configurer le commutateur figurant dans la topologie pour qu'il accepte les connexions SSH. Une fois le commutateur configuré, ouvrez une session SSH à l'aide de Tera Term.

### Configurez les paramètres de base sur le commutateur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Accédez au commutateur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

Switch> enable

Passez en mode de configuration.

switch# configure terminal

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

S1(config)# no ip domain-lookup

Attribuez class comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

switch(config)# enable secret class

Attribuez cisco comme mot de passe de console et activez la connexion.

switch(config)# line console 0

switch(config-line)# password cisco

switch(config-line)# login

Attribuez cisco comme mot de passe VTY et activez la connexion.

switch(config)# line vty 0 15

switch(config-line)# password cisco

switch(config-line)# login

Chiffrez les mots de passe en texte brut.

switch(config)# service password-encryption

Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

switch(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

Configurez et activez l'interface VLAN 1 sur le commutateur à l'aide des informations contenues dans la table d'adressage.

switch(config)# interface vlan 1

switch(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

switch(config-if)# no shutdown

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Switch# copy running-config startup-config

### Configurez le commutateur pour les connexions SSH.

Pour configurer SSH pour le commutateur, utilisez les mêmes commandes que celles que vous avez utilisées pour configurer SSH sur le routeur dans la deuxième partie.

Configurez le nom du périphérique comme indiqué dans la table d'adressage.

Configurez le domaine du périphérique.

S1(config)# ip domain-name ccna-lab.com

Configurez la méthode de la clé de chiffrement.

S1(config)# crypto key generate rsa modulus 1024

Configurez un nom d'utilisateur de base de données locale.

S1(config)# username admin secret Adm1nP@55

Activez Telnet et SSH sur les lignes VTY.

S1(config)# line vty 0 15

S1(config-line)# transport input telnet ssh

Modifiez la méthode de connexion de façon à ce que la base de données locale soit utilisée pour la vérification de l'utilisateur.

S1(config-line)# login local

S1(config-line)# end

### Créez une connexion SSH avec le commutateur.

Démarrez Tera Term à partir de PC-A, puis établissez une connexion SSH avec l'interface SVI sur S1.

#### Question :

Êtes-vous en mesure d'ouvrir une session SSH avec le commutateur ?

Saisissez vos réponses ici

Oui SSH peut être configuré sur un commutateur en utilisant les mêmes commandes que celles qui ont été utilisées sur le routeur.

Fermez la fenêtre de configuration.

## SSH à partir de l'interface en ligne de commande du commutateur

Le client SSH est intégré au logiciel Cisco IOS et peut être exécuté à partir de l'interface en ligne de commande (CLI). Dans la quatrième partie, vous établirez une connexion SSH avec le routeur à partir de l'interface en ligne de commande sur le commutateur.

### Affichez les paramètres disponibles pour le client Cisco IOS SSH.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Utilisez le point d'interrogation (?) pour afficher les paramètres disponibles avec la commande ssh.

S1# ssh ?

-c Select encryption algorithm

-l Log in using this user name

-m Select HMAC algorithm

-o Specify options

-p Connect to this port

-v Specify SSH Protocol Version

-vrf Specify vrf name

WORD IP address or hostname of a remote system

### Établissez une connexion SSH au routeur R1 à partir de S1.

Vous devez utiliser l'option –l admin lorsque vous établissez une connexion SSH à R1. Vous pouvez ainsi vous connecter en tant qu'utilisateur admin. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe Adm1nP@55 .

S1# ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

Authorized Users Only!

R1>

Vous pouvez revenir à S1 sans fermer votre session SSH à R1 en appuyant sur Ctrl+Shift+6. Relâchez les touches Ctrl+Shift+6 et appuyez sur x. L'invite du mode d'exécution privilégié du commutateur s'affiche.

R1>

S1#

Pour revenir à la session SSH sur R1, appuyez sur Entrée sur une ligne de l'interface en ligne de commande vierge. Il vous faudra peut-être appuyer sur Entrée une deuxième fois pour afficher l'invite de l'interface en ligne de commande du routeur.

S1#

[Resuming connection 1 to 192.168.1.1 ... ]

R1>

Pour mettre fin à la session SSH sur R1, tapez exit à l'invite du routeur.

R1# exit

[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]

S1#

#### Question :

Quelles versions de SSH sont prises en charge à partir de l'interface en ligne de commande ?

Saisissez vos réponses ici

Les réponses peuvent varier. Cela peut être déterminé au moyen de ssh –v ? sur la ligne de commande. Le commutateur 2960 exécutant Cisco IOS version 15.0(2) prend en charge SSH v1 et v2.

S1# ssh -v ?

1 Protocole Version 1

2 Protocole Version 2

Fermez la fenêtre de configuration.

# Question de réflexion

Comment permettriez-vous à plusieurs utilisateurs, chacun disposant de leur propre nom d'utilisateur, d'accéder à un périphérique réseau ?

Saisissez vos réponses ici

Les réponses peuvent varier. Vous pouvez ajouter le nom d'utilisateur et le mot de passe de chaque utilisateur à la base de données locale à l'aide de la commande username. Il est également possible d'utiliser un serveur RADIUS ou TACACS, mais ce sujet n'a pas encore été traité.

# Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

| Modèle du routeur | Interface Ethernet 1 | Interface Ethernet 2 | Interface série 1 | Interface série 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2.811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Fin du document

# Configurations des périphériques (finales)

# Routeur R1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$GCE/$FYYjEAZLjxgbowhYaGm430

!

no aaa new-model

!

no ip domain lookup

ip domain name ccna-lab.com

!

login on-success log

!

subscriber templating

!

multilink bundle-name authenticated

!

no license smart enable

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

username admin secret 5 $1$jamS$qnpkPO7Cr9pSdQxO7nSuQ.

!

Redondance

mode none

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

negotiation auto

!

interface Serial0/0/1

no ip address

!

interface Serial0/1/1

no ip address

!

ip forward-protocol nd

no ip http server

ip http secure-server

!

control-plane

!

banner motd ^C Authorized Users Only ^C

!

line con 0

password 7 094F471A1A0A

logging synchronous

login

transport input none

stopbits 1

line aux 0

stopbits 1

line vty 0 4

password 7 01100F175804

login local

transport input telnet ssh

!

end

# Commutateur S1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$qwAh$PG.EaIxZQgvrgZtc40Xka0

!

username admin secret 5 $1$vE96$6FO83f1rHurSYktgg2l720

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

no ip domain-lookup

ip domain-name ccna-lab.com

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

!

ip classless

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C Authorized Users Only ^C

!

line con 0

password 7 00071A150754

logging synchronous

login

line vty 0 4

password 7 00071A150754

login local

transport input telnet ssh

line vty 5 15

login

!

end