# Travaux pratiques - Sécurisation des périphériques réseau (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

# Objectifs

Partie 1 : Configurer les paramètres de base des périphériques

Partie 2 : Configurer les mesures de sécurité de base sur le routeur

Partie 3 : Configurer les mesures de sécurité de base sur le commutateur

# Contexte/scénario

Il est recommandé de configurer tous les périphériques réseau avec, au moins, un nombre minimum de commandes de sécurité basées sur les meilleures pratiques. Cela inclut les périphériques des utilisateurs finaux, les serveurs et les périphériques réseau, tels que les routeurs et les commutateurs.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer les périphériques réseau dans la topologie pour qu'ils acceptent les sessions SSH et permettent une gestion à distance.

Vous utiliserez également l'interface en ligne de commande de Cisco IOS pour configurer des mesures de sécurité communes et basiques conformes aux meilleures pratiques. Vous testerez ensuite ces mesures de sécurité pour vérifier qu'elles sont correctement mises en œuvre et qu'elles fonctionnent correctement.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont pas de configuration de démarrage. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Remarque de l'instructeur: referez au guide de travaux pratiques de l'instructeur pour initialiser et recharger les périphériques.

# Ressources requises

1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)

1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)

1 ordinateur (Windows équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

# Instructions

## Configurer les paramètres de base des périphériques

Dans la première partie, vous allez configurer la topologie du réseau et configurer les paramètres de base, tels que les adresses IP des interfaces, l'accès des périphériques et les mots de passe sur les périphériques.

### Câblez le réseau conformément à la topologie.

Connectez les périphériques représentés dans la topologie et effectuez le câblage nécessaire.

### Initialisez et redémarrez le routeur et le commutateur.

### Configurez le routeur et le commutateur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Accédez au périphérique par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

Attribuez le nom du périphérique comme indiqué dans la table d'adressage.

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

Attribuez class comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

Attribuez cisco comme mot de passe de console et activez la connexion.

Attribuez cisco comme mot de passe VTY et activez la connexion.

Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.

Configurez et activez l'interface G0/1 sur le routeur à l'aide des informations contenues dans la table d'adressage.

Configurez l'interface SVI par défaut sur le commutateur avec les informations d'adresse IP figurant dans la table d'adressage.

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Fermez la fenêtre de configuration.

### Configurez PC-A.

Ouvrez l'invite de commande.

Configurez PC-A avec une adresse IP et un masque de sous-réseau.

Configurez une passerelle par défaut pour PC-A.

Fermez l'invite de commandes.

### Vérifiez la connectivité du réseau.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Envoyez une requête ping de PC-A vers R1. Si la requête ping échoue, dépannez la connexion.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configurer les mesures de sécurité de base sur le routeur

### Configuration des mesures de sécurité

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Chiffrez tous les mots de passe.

Configurez le système pour qu'il nécessite un mot de passe de 12 caractères minimum.

Modifiez les mots de passe (privilège exec, console et vty) pour répondre à la nouvelle exigence de longueur.

Définissez le mot de passe exec privilégié sur $cisco!PRIV*

Définissez le mot de passe de connexion de la console sur $cisco!!CON*

Définissez le mot de passe de la ligne vty sur $cisco!!VTY*

Configurer le routeur pour accepter uniquement les connexions SSH à partir d'emplacements distants

Configurez le nom d'utilisateur SshAdmin avec un mot de passe crypté de 55HAdm!n2020

Le nom de domaine du routeur doit être défini sur ccna-lab.com

Le module de la clé doit être de 1024 bits.

Définissez les configurations de sécurité et les meilleures pratiques sur la console et les lignes vty.

Les utilisateurs doivent être déconnectés après 5 minutes d'inactivité.

Le routeur ne doit pas autoriser les connexions vty pendant 2 minutes si 3 tentatives de connexion échouées se produisent dans une minute.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configuration des mesures de sécurité

### Vérifiez que tous les ports inutilisés sont désactivés.

Les ports du routeur sont désactivés par défaut, mais il est toujours prudent de vérifier que tous les ports inutilisés se trouvent à l'état d'arrêt administratif (administratively down). Vous pouvez rapidement vérifier cela en tapant la commande show ip interface brief. Tous les ports inutilisés qui ne se trouvent à l'état d'arrêt administratif doivent être désactivés au moyen de la commande shutdown en mode de configuration d'interface.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down

GigabitEthernet0/1 192.168.1.1 YES manual up up

Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

Fermez la fenêtre de configuration.

### Vérifiez que vos mesures de sécurité ont été mises en œuvre correctement.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Utilisez Tera Term pour établir une connexion telnet vers R1.

#### Question :

R1 accepte-t-il la connexion Telnet ? Expliquez votre réponse.

Saisissez vos réponses ici

Non, la connexion est refusée. Telnet a été désactivé avec la commande transport input ssh.

Utilisez Tera Term pour établir une connexion SSH vers R1.

#### Question :

R1 accepte-t-il la connexion SSH ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Effectuez volontairement une faute en tapant les informations de l'utilisateur et du mot de passe pour voir si l'accès est bloqué au bout de deux tentatives.

#### Question :

Que s'est-il passé lorsque vous n'êtes pas parvenu à vous connecter la deuxième fois ?

Saisissez vos réponses ici

La connexion à R1 a été déconnectée. Si vous essayez de vous reconnecter dans les 30 secondes qui suivent, la connexion sera refusée.

À partir de votre session de console sur le routeur, entrez la commande show login pour afficher l'état de la connexion. Dans l'exemple ci-dessous, la commande show login a été exécutée dans les 120 secondes du délai de blocage des connexions et indique que le routeur est en mode silencieux (Quiet-Mode). Le routeur n'acceptera plus aucune tentative de connexion pendant 111 secondes supplémentaires.

R1# show login

A default login delay of 1 seconds is applied.

No Quiet-Mode access list has been configured.

All successful login is logged.

Router enabled to watch for login Attacks.

If more than 3 login failures occur in 60 seconds or less,

logins will be disabled for 120 seconds.

Router presently in Quiet-Mode.

Will remain in Quiet-Mode for 111 seconds.

Denying logins from all sources.

Au terme du délai des 30 secondes, envoyez à nouveau SSH à R1 et connectez-vous au moyen du nom d'utilisateur SSHadmin et du mot de passe Admin1p@55.

#### Question :

Une fois que vous vous êtes connecté avec succès, qu'est-ce qui s'est affiché ?

Saisissez vos réponses ici

La bannière R1 —MOTD.

Passez en mode d'exécution privilégié et utilisez Enablep@55 comme mot de passe.

#### Question :

Si vous n'avez pas tapé correctement ce mot de passe, êtes-vous déconnecté de votre session SSH après deux tentatives infructueuses en l'espace de 60 secondes ? Expliquez votre réponse.

Saisissez vos réponses ici

Non. La commande login block-for 30 attempts 2 within 120 surveille uniquement les tentatives d'ouverture de session.

Exécutez la commande show running-config à l'invite du mode d'exécution privilégié pour afficher les paramètres de sécurité que vous avez appliqués.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configurer les mesures de sécurité de base sur le commutateur

### Configuration des mesures de sécurité

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Chiffrez tous les mots de passe.

Configurez le système pour exiger un mot de passe de 12 caractères minimum

Modifiez les mots de passe (privilège exec, console et vty) pour répondre à la nouvelle exigence de longueur.

Définissez le mot de passe exec privilégié sur $cisco!PRIV*

Définissez le mot de passe de connexion de la console sur $cisco!!CON*

Définissez le mot de passe de la ligne vty sur $cisco!!VTY*

Configurez le commutateur pour accepter uniquement les connexions SSH provenant d'emplacements distants.

Configurez le nom d'utilisateur SshAdmin avec un mot de passe crypté de 55HAdm!n2020

Le nom de domaine des commutateurs doit être défini sur ccna-lab.com

Le module de la clé doit être de 1024 bits.

Définissez les configurations de sécurité et les meilleures pratiques sur la console et les lignes vty.

Les utilisateurs doivent être déconnectés après 5 minutes d'inactivité.

Le commutateur ne doit pas autoriser les connexions pendant 2 minutes si 3 tentatives de connexion échouées se produisent dans une minute.

Désactivez tous les ports non utilisés.

### Vérifiez que tous les ports inutilisés sont désactivés.

Par défaut, les ports du commutateur sont activés. Désactivez tous les ports inactifs sur le commutateur.

Vous pouvez vérifier l'état des ports du commutateur au moyen de la commande show ip interface brief.

S1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.11 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down

Utilisez la commande interface range pour désactiver plusieurs interfaces à la fois.

S1(config)# interface range f0/1–4 , f0/7-24 , g0/1-2

S1(config-if-range)# shutdown

S1(config-if-range)# end

Vérifiez que toutes les interfaces inactives ont été désactivées administrativement.

S1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.11 YES manual up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset administratively down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset administratively down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down

Fermez la fenêtre de configuration.

### Vérifiez que vos mesures de sécurité ont été mises en œuvre correctement.

Vérifiez que la connexion Telnet a été désactivée sur le commutateur.

Envoyez SSH au commutateur et effectuez volontairement une faute en tapant les informations de l'utilisateur et du mot de passe pour vérifier si l'accès est bloqué.

Au terme du délai des 30 secondes, envoyez à nouveau SSH à R1 et connectez-vous au moyen du nom d'utilisateur SSHadmin et du mot de passe Admin1p@55.

#### Question :

La bannière s'est-elle affichée après vous être connecté avec succès ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Passez en mode d'exécution privilégié et utilisez Enablep@55 comme mot de passe.

Exécutez la commande show running-config à l'invite du mode d'exécution privilégié pour afficher les paramètres de sécurité que vous avez appliqués.

Fermez la fenêtre de configuration.

# Questions de réflexion

La commande password cisco a été entrée pour les lignes console et VTY dans votre configuration de base dans la première partie. Quand ce mot de passe sera-t-il utilisé une fois les mesures de sécurité des meilleures pratiques appliquées ?

Saisissez vos réponses ici

Ce mot de passe ne sera plus utilisé. Bien que la commande password apparaisse toujours dans les sections de ligne de running-config, cette commande a été désactivée dès que la commande login local a été entrée pour ces lignes.

Les mots de passe préconfigurés, comportant moins de 10 caractères, sont-ils concernés par la commande security passwords min-length 10 ?

Saisissez vos réponses ici

Non. La commande security passwords min-length affecte uniquement les mots de passe qui sont saisis après l'exécution de cette commande. Tous les mots de passe préexistants restent en vigueur. S'ils sont modifiés, ils devront comporter au moins 12 caractères.

# Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

| Modèle du routeur | Interface Ethernet 1 | Interface Ethernet 2 | Interface série 1 | Interface série 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2.811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Fin du document

# Configuration des périphériques - Final

# Routeur R1

R1#sho run

Building configuration...

Current configuration : 3876 bytes

!

version 16.9

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

security passwords min-length 12

enable secret 5 $1$BmR8$GYubrKoVQHVy5jWU918MX/

!

no aaa new-model

!

no ip domain lookup

ip domain name ccna-lab.com

!

!

login block-for 120 attempts 3 within 60

login on-success log

!

!

subscriber templating

!

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-950245734

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-950245734

revocation-check none

rsakeypair TP-auto-signé-950245734

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-950245734

certificate self-signed 01

30820216 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030

<output omitted>

!

no license smart enable

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

!

username SSHadmin secret 5 $1$tgl9$jKy8iTbZeuS4VaDHetShg0

!

Redondance

mode none

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

shutdown

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

negotiation auto

!

interface Serial0/0/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0/1/1

no ip address

shutdown

!

ip forward-protocol nd

ip http server

ip http authentication local

ip http secure-server

!

ip ssh server algorithm encryption aes256-ctr aes192-ctr aes128-ctr aes256-cbc aes192-cbc aes128-cbc

!!

control-plane

!

banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited ^C

!

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 06420C285F4D065844343D2546

transport input none

stopbits 1

line aux 0

stopbits 1

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password 7 08654F471A1A0A56533D383D60

login local

transport input ssh

!

!

end

# Commutateur S1

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$/Dix$FQPskX.44rHEKUDhJvJI40

!

username SSHadmin secret 5 $1$2ens$10nrX3Vj14Ofk.oMKtTrQ1

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain-lookup

ip domain-name ccna-lab.com

login block-for 120 attempts 3 within 60

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending!

!

interface FastEthernet0/1

shutdown

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

!

ip default-gateway 192.168.1.1

ip http server

ip http secure-server

!

!

banner motd ^C Unauthorized Access is Prohibited ^C

!

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 145311021F07256A650B1C1B68

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password 7 08654F471A1A0A56533D383D60

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login

!

end