# Packet Tracer - Concevoir et mettre en œuvre un système d'adressage VLSM

# (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [[R1Name]] | G0/0 | [[R1G0Add]] | [[R1G0Sub]] | N/A |
| [[R1Name]] | G0/1 | [[R1G1Add]] | [[R1G1Sub]] | N/A |
| [[R1Name]] | S0/0/0 | [[R1S0Add]] | [[R1S0Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | G0/0 | [[R2G0Add]] | [[R2G0Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | G0/1 | [[R2G1Add]] | [[R2G1Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | S0/0/0 | [[R2S0Add]] | [[R2S0Sub]] | N/A |
| [[S1Name]] | VLAN 1 | [[S1Add]] | [[S1Sub]] | [[R1G0Add]] |
| [[S2Name]] | VLAN 1 | [[S2Add]] | [[S2Sub]] | [[R1G1Add]] |
| [[S3Name]] | VLAN 1 | [[S3Add]] | [[S3Sub]] | [[R2G0Add]] |
| [[S4Name]] | VLAN 1 | [[S4Add]] | [[S4Sub]] | [[R2G1Add]] |
| [[PC1Name]] | Carte réseau | [[PC1Add]] | [[PC1Sub]] | [[R1G0Add]] |
| [[PC2Name]] | Carte réseau | [[PC2Add]] | [[PC2Sub]] | [[R1G1Add]] |
| [[PC3Name]] | Carte réseau | [[PC3Add]] | [[PC3Sub]] | [[R2G0Add]] |
| [[PC4Name]] | Carte réseau | [[PC4Add]] | [[PC4Sub]] | [[R2G1Add]] |

# Objectifs

Dans ce TP, vous allez concevoir un système d'adressage VLSM en fonction de l'adresse réseau et des exigences de l'hôte. Vous allez configurer l'adressage sur les routeurs, les commutateurs et les hôtes réseau.

Concevoir un système d'adressage IP VLSM en fonction des besoins.

Configurer l'adressage sur les périphériques réseau et les hôtes.

Vérifier la connectivité IP.

Dépanner les problèmes de connectivité selon les besoins.

# Contexte/scénario

Vous avez été invité à concevoir, mettre en œuvre et tester un système d'adressage pour un client. Le client vous a donné l'adresse réseau qui convient au réseau, à la topologie et aux exigences de l'hôte. Vous allez implémenter et tester votre conception.

# Instructions

Vous avez reçu l'adresse du réseau [[DisplayNet]] de votre client. Exigences relatives à l'hôte :

# Exigences

Exigences relatives à l'hôte :

| Réseau local (LAN) | Nombre d'adresses requises |
| --- | --- |
| [[S1Name]] LAN | [[HostReg1]] |
| [[S2Name]] LAN | [[HostReg2]] |
| [[S3Name]] LAN | [[HostReg3]] |
| [[S4Name]] LAN | [[HostReg4]] |

Exigences de conception

Créer la conception de l'adressage. Suivre les directives fournies dans le programme d'études concernant l'ordre des sous-réseaux.

Les sous-réseaux doivent être contigus. Il ne doit pas y avoir d'espace d'adressage inutilisé entre les sous-réseaux.

Fournir le sous-réseau le plus efficace possible pour la liaison point à point entre les routeurs.

Documenter votre conception dans un tableau tel que celui ci-dessous.

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |

Configuration requise

Remarque : Vous allez configurer l'adressage sur tous les périphériques et hôtes du réseau.

Attribuez les premières adresses IP utilisables à [[R1Name]] pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.

Attribuez les premières adresses IP utilisables à [[R2Name]] pour les deux liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.

Attribuez aux commutateurs les deuxièmes adresses IP utilisables dans les sous-réseaux appropriés.

L'interface de gestion des commutateurs doit être accessible depuis les hôtes de tous les réseaux locaux.

Attribuez aux commutateurs les deuxièmes adresses IP utilisables dans les sous-réseaux appropriés.

Si la conception et l'implémentation de l'adressage sont correctes, tous les hôtes et périphériques doivent être accessibles via le réseau.

ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]

Fin du document

# Notes au formateur :

Les tables d'adressage suivantes représentent les trois scénarios d'adressage possibles que le participant est susceptible d'obtenir. Notez que la colonne des périphériques est indépendante du système d'adressage. Il se peut par exemple qu'un participant reçoive les noms de périphériques du Scénario 1 et le système d'adressage du Scénario 3. Par ailleurs, les trois topologies possibles sont également indépendantes des noms de périphériques et du système d'adressage (cliquez sur le bouton de réinitialisation dans l'exercice pour afficher les différentes topologies). Par conséquent, cet exercice utilise trois variables indépendantes avec trois valeurs possibles pour chacune, ce qui fait un total de 27 combinaisons possibles (3 noms de périphériques x 3 systèmes d'adressage x 3 topologies = 27 systèmes isomorphes).

# Scénario 1 - Adresse réseau : 10.11.48.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-2 LAN | 47 | 10.1.1.0/26 | 10.1.1.1 | 10.1.1.62 | 10.1.1.63 |
| ES-2 LAN | 28 | 10.1.1.64/27 | 10.1.1.65 | 10.1.1.94 | 10.1.1.95 |
| ES-1 LAN | 11 | 10.1.48.96/28 | 10.1.1.97 | 10.1.1.110 | 10.1.1.111 |
| WS-1 LAN | 5 | 10.1.48.112/29 | 10.1.1.113 | 10.1.1.118 | 10.1.1.119 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 10.1.48.120/30 | 10.1.1.121 | 10.1.1.122 | 10.1.1.123 |

Table d'adressage des périphériques

| Appareil | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| East | G0/0 | 10.1.1.97 | 255.255.255.240 | N/A |
| East | G0/1 | 10.1.1.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| East | S0/0/0 | 10.1.1.121 | 255.255.255.252 | N/A |
| West | G0/0 | 10.1.1.113 | 255.255.255.248 | N/A |
| West | G0/1 | 10.1.1.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| West | S0/0/0 | 10.1.1.122 | 255.255.255.252 | N/A |
| ES-1 | VLAN 1 | 10.1.1.98 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
| ES-2 | VLAN 1 | 10.1.1.66 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
| WS-1 | VLAN 1 | 10.1.1.114 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |
| WS-2 | VLAN 1 | 10.1.1.2 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |
| PC E1-22 | Carte réseau | 10.1.1.110 | 255.255.255.240 | 10.1.1.97 |
| PC E2-47 | Carte réseau | 10.1.1.94 | 255.255.255.224 | 10.1.1.65 |
| PC W1-201 | Carte réseau | 10.1.1.118 | 255.255.255.248 | 10.1.1.113 |
| PC W2-87 | Carte réseau | 10.1.1.62 | 255.255.255.192 | 10.1.1.1 |

East

fr

conf t

int g0/0

ip add 10.1.1.97 255.255.255.240

no shut

int g0/1

ip add 10.1.1.65 255.255.255.224

no shut

int s0/0/0

ip add 10.1.1.121 255.255.255.252

no shut

West

fr

conf t

int g0/0

ip add 10.1.1.113 255.255.255.248

no shut

int g0/1

ip add 10.1.1.1 255.255.255.192

no shut

int s0/0/0

ip add 10.1.1.122 255.255.255.252

no shut

ES-1

fr

conf t

int vlan 1

ip add 10.1.1.98 255.255.255.240

no shut

ip def 10.1.1.97

ES-2

fr

conf t

int vlan 1

ip add 10.1.1.66 255.255.255.224

no shut

ip def 10.1.1.65

WS-1

fr

conf t

int vlan 1

ip add 10.1.1.114 255.255.255.248

no shut

ip def 10.1.1.113

WS-2

fr

conf t

int vlan 1

ip add 10.1.1.2 255.255.255.192

no shut

ip def 10.1.1.1

# Scénario 2 - Adresse réseau : 172.31.103.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ-1 LAN | 19 | 172.19.67.0/27 | 172.19.67.1 | 172.19.67.30 | 172.19.67.31 |
| HQ-2 LAN | 23 | 172.19.67.32/27 | 172.19.67.33 | 172.19.67.62 | 172.19.67.63 |
| Réseau local distant 1 | 11 | 172.19.67.64/28 | 172.19.67.65 | 172.19.67.78 | 172.19.67.79 |
| Réseau local distant 2 | 7 | 172.19.67.80/28 | 172.19.67.81 | 172.19.67.94 | 172.19.67.95 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 172.19.67.96/30 | 172.19.67.97 | 172.19.67.98 | 172.19.67.99 |

Table d'adressage des périphériques

| Appareil | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 | 172.19.67.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| HQ | G0/1 | 172.19.67.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| HQ | S0/0/0 | 172.19.67.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Remote | G0/0 | 172.19.67.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| Remote | G0/1 | 172.19.67.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| Remote | S0/0/0 | 172.19.67.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| HQ-1 | VLAN 1 | 172.19.67.2 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
| HQ-2 | VLAN 1 | 172.19.67.34 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
| Distant-1 | VLAN 1 | 172.19.67.66 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
| Distant-2 | VLAN 1 | 172.19.67.82 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |
| WS116 | Carte réseau | 172.19.67.30 | 255.255.255.224 | 172.19.67.1 |
| WS145 | Carte réseau | 172.19.67.62 | 255.255.255.224 | 172.19.67.33 |
| WS203 | Carte réseau | 172.19.67.78 | 255.255.255.240 | 172.19.67.65 |
| WS234 | Carte réseau | 172.19.67.94 | 255.255.255.240 | 172.19.67.81 |

HQ

fr

conf t

int g0/0

ip add 172.31.103.1 255.255.255.224

no shut

int g0/1

ip add 172.19.67.33 255.255.255.224

no shut

int s0/0/0

ip add 172.19.67.97 255.255.255.252

no shut

Remote

fr

conf t

int g0/0

ip add 172.19.67.65 255.255.255.240

no shut

int g0/1

ip add 172.19.67.81 255.255.255.240

no shut

int s0/0/0

ip add 172.19.67.98 255.255.255.252

no shut

HQ-1

fr

conf t

int vlan 1

ip add 172.19.67.2 255.255.255.224

no shut

ip def 172.19.67.1

HQ-2

fr

conf t

int vlan 1

ip add 172.19.67.34 255.255.255.224

no shut

ip def 172.19.67.33

Remote-1

fr

conf t

int vlan 1

ip add 172.19.67.66 255.255.255.240

no shut

Remote-2

Distant-2

fr

conf t

int vlan 1

ip add 172.19.67.82 255.255.255.240

no shut

ip def 172.19.67.81

# Scénario 3 - Adresse réseau : 192.168.72.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-115 LAN | 31 | 192.168.203.0/26 | 192.168.203.1 | 192.168.203.62 | 192.168.203.63 |
| PS-101 LAN | 19 | 192.168.203.64/27 | 192.168.203.65 | 192.168.203.94 | 192.168.203.95 |
| PD-2 LAN | 21 | 192.168.203.96/27 | 192.168.203.97 | 192.168.203.126 | 192.168.203.127 |
| PD-1 LAN | 14 | 192.168.203.128/28 | 192.168.203.129 | 192.168.203.142 | 192.168.203.143 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 192.168.203.144/30 | 192.168.203.145 | 192.168.203.146 | 192.168.203.147 |

Table d'adressage des périphériques

| Appareil | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Police | G0/0 | 192.168.203.129 | 255.255.255.240 | N/A |
| Police | G0/1 | 192.168.203.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| Police | S0/0/0 | 192.168.203.145 | 255.255.255.252 | N/A |
| Écoles | G0/0 | 192.168.203.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| Écoles | G0/1 | 192.168.203.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| Écoles | S0/0/0 | 192.168.203.146 | 255.255.255.252 | N/A |
| PD-1 | VLAN 1 | 192.168.203.130 | 255.255.255.240 | 192.168.203.129 |
| PD-2 | VLAN 1 | 192.168.203.98 | 255.255.255.224 | 192.168.203.97 |
| PS-101 | VLAN 1 | 192.168.203.66 | 255.255.255.224 | 192.168.203.65 |
| PS-115 | VLAN 1 | 192.168.203.2 | 255.255.255.192 | 192.168.203.1 |
| PD-1-11 | Carte réseau | 192.168.203.142 | 255.255.255.240 | 192.168.203.129 |
| PD-2-23 | Carte réseau | 192.168.203.126 | 255.255.255.224 | 192.168.203.97 |
| PS-101-87 | Carte réseau | 192.168.203.94 | 255.255.255.224 | 192.168.203.65 |
| PS-115-12 | Carte réseau | 192.168.203.62 | 255.255.255.192 | 192.168.203.1 |

Police

fr

conf t

int g0/0

ip add 192.168.72.129 255.255.255.240

no shut

int g0/1

ip add 192.168.72.97 255.255.255.224

no shut

int s0/0/0

ip address 192.168.203.145 255.255.255.252

no shut

Écoles

fr

conf t

int g0/0

ip add 192.168.203.65 255.255.255.224

no shut

int g0/1

ip add 192.168.203.1 255.255.255.192

no shut

int s0/0/0

ip address 192.168.203.146 255.255.255.252

no shut

PD-1

fr

conf t

int vlan 1

ip add 192.168.203.130 255.255.255.240

no shut

ip def 192.168.203.129

PD-2

fr

conf t

int vlan 1

ip add 192.168.203.98 255.255.255.224

no shut

ip def 192.168.203.97

PS-101

fr

conf t

int vlan 1

ip add 192.168.203.66 255.255.255.224

no shut

ip def 192.168.203.65

PS-115

fr

conf t

int vlan 1

ip add 192.168.203.2 255.255.255.192

no shut

ip def 192.168.203.1