# Packet Tracer - Pratique de conception et de mise en œuvre VLSM (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Topologie

Vous recevrez l'une des trois topologies possibles.

# Table d’adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [[R1Name]] | G0/0 | [[R1G0Add]] | [[R1G0Sub]] | N/A |
| [[R1Name]] | G0/1 | [[R1G1Add]] | [[R1G1Sub]] | N/A |
| [[R1Name]] | S0/0/0 | [[R1S0Add]] | [[R1S0Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | G0/0 | [[R2G0Add]] | [[R2G0Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | G0/1 | [[R2G1Add]] | [[R2G1Sub]] | N/A |
| [[R2Name]] | S0/0/0 | [[R2S0Add]] | [[R2S0Sub]] | N/A |
| [[S1Name]] | VLAN 1 | [[S1Add]] | [[S1Sub]] | [[R1G0Add]] |
| [[S2Name]] | VLAN 1 | [[S2Add]] | [[S2Sub]] | [[R1G1Add]] |
| [[S3Name]] | VLAN 1 | [[S3Add]] | [[S3Sub]] | [[R2G0Add]] |
| [[S4Name]] | VLAN 1 | [[S4Add]] | [[S4Sub]] | [[R2G1Add]] |
| [[PC1Name]] | Carte réseau | [[PC1Add]] | [[PC1Sub]] | [[R1G0Add]] |
| [[PC2Name]] | Carte réseau | [[PC2Add]] | [[PC2Sub]] | [[R1G1Add]] |
| [[PC3Name]] | Carte réseau | [[PC3Add]] | [[PC3Sub]] | [[R2G0Add]] |
| [[PC4Name]] | Carte réseau | [[PC4Add]] | [[PC4Sub]] | [[R2G1Add]] |

# Objectifs

Partie 1: étudier les besoins du réseau

Partie 2: concevoir le schéma d'adressage VLSM

Partie 3: attribuer des adresses IP aux périphériques et vérifier la connectivité

# Le contexte

Dans cet exercice, vous disposez d'une adresse réseau /24 à utiliser pour concevoir un schéma d'adressage VLSM. En fonction d'une série de conditions requises, vous allez attribuer les sous-réseaux et l'adressage, configurer des périphériques et vérifier la connectivité.

# Instructions

## Étudier les besoins du réseau

### Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires

Vous allez subdiviser l'adresse réseau [[DisplayNet]]. Le réseau présente les besoins suivants :

le LAN [[S1Name]] nécessitera des adresses IP de l'hôte[[HostReg1]]

le LAN [[S2Name]] nécessitera des adresses IP de l'hôte[[HostReg2]]

le LAN [[S3Name]] nécessitera des adresses IP de l'hôte[[HostReg3]]

le LAN [[S4Name]] nécessitera des adresses IP de l'hôte[[HostReg4]]

#### Question :

Combien de sous-réseaux sont nécessaires dans la topologie du réseau ?

Saisissez vos réponses ici

5

### Déterminez les informations de masque de sous-réseau pour chaque sous-réseau.

#### Questions :

Quel masque de sous-réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP nécessaires à [[S1Name]]?

Combien d'adresses d'hôte utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

Saisissez vos réponses ici

Quel masque de sous-réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP nécessaires à [[S2Name]]?

Combien d'adresses d'hôte utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

Saisissez vos réponses ici

Quel masque de sous-réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP nécessaires à [[S3Name]]?

Combien d'adresses d'hôte utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

Saisissez vos réponses ici

Quel masque de sous-réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP nécessaires à [[S4Name]]?

Combien d'adresses d'hôte utilisables ce sous-réseau prendra-t-il en charge ?

Saisissez vos réponses ici

Quel masque de sous-réseau permettra de gérer le nombre d'adresses IP nécessaires à la connexion entre [[R1Name]] et [[R2Name]]?

Saisissez vos réponses ici

## Concevoir le schéma d'adressage VLSM

### Divisez le réseau [[DisplayNet]] en fonction du nombre d'hôtes par sous-réseau.

Utilisez le premier sous-réseau pour accueillir le LAN le plus grand.

Utilisez le deuxième sous-réseau pour accueillir le deuxième LAN le plus grand.

Utilisez le troisième sous-réseau pour accueillir le troisième LAN le plus grand.

Utilisez le quatrième sous-réseau pour accueillir le quatrième LAN le plus grand.

Utilisez le cinquième sous-réseau pour gérer la connexion entre [[R1Name]] et [[R2Name]].

### Documentez les sous-réseaux VLSM.

Complétez la Table des sous-réseaux, en indiquant les descriptions des sous-réseaux (par exemple LAN [[S1Name]]), le nombre d'hôtes nécessaires, l'adresse du sous-réseau, la première adresse d'hôte utilisable et l'adresse de diffusion. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les adresses soient présentes.

Table des sous-réseaux

Remarque: les réponses correctes de ce tableau varient en fonction du scénario reçu. Reportez-vous à la section Remarque à l'intention du formateur à la fin de ces instructions pour plus d'informations.

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |
| vierge | vierge | vierge | vierge | vierge |

### documentation du schéma d’adressage

Attribuez les premières adresses IP utilisables à [[R1Name]] pour les deux liaisons LAN et la liaison WAN.

Attribuez les premières adresses IP utilisables à [[R2Name]] pour les deux liaisons LAN. Attribuez la dernière adresse IP utilisable à la liaison WAN.

Attribuez la deuxième adresse IP utilisable aux commutateurs.

Attribuez les dernières adresses IP utilisables aux hôtes.

## Attribuer des adresses IP aux périphériques et vérifier la connectivité

L'adressage IP est déjà configuré en grande partie sur ce réseau. Procédez comme suit pour terminer la configuration de l'adressage.

### Configurez l'adressage IP sur les interfaces LAN de [[R1Name]].

### Configurez l'adressage IP sur le commutateur [[S3Name]], y compris la passerelle par défaut.

### Configurez l'adressage IP sur [[PC4Name]], y compris la passerelle par défaut.

### Vérifiez la connectivité.

Vous ne pouvez vérifier la connectivité qu'à partir de [[R1Name]], [[S3Name]] et [[PC4Name]]. Vous devriez toutefois pouvoir envoyer une requête ping à toutes les adresses IP figurant dans la table d'adressage.

ID:[[indexAdds]][[indexNames]][[indexTopos]]

Fin du document

# Notes au formateur:

Les tables d'adressage suivantes représentent les trois scénarios d'adressage possibles que le participant est susceptible d'obtenir. Notez que la colonne des périphériques est indépendante du schéma d'adressage. Il se peut par exemple qu'un participant reçoive les noms de périphériques du Scénario 1 et le schéma d'adressage du Scénario 3. Par ailleurs, les trois topologies possibles sont également indépendantes des noms de périphériques et du schéma d'adressage (cliquez sur le bouton de réinitialisation dans l'exercice pour afficher les différentes topologies). Par conséquent, cet exercice utilise trois variables indépendantes avec trois valeurs possibles pour chacune, ce qui fait un total de 27 combinaisons possibles (3 noms de périphériques x 3 schémas d'adressage x 3 topologies = 27 systèmes isomorphes).

# Scénario 1 - Adresse réseau : 10.11.48.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Hôte D | 60 | 10.11.48.0/26 | 10.11.48.1 | 10.11.48.62 | 10.11.48.63 |
| LAN Hôte B | 30 | 10.11.48.64/27 | 10.11.48.65 | 10.11.48.94 | 10.11.48.95 |
| LAN Hôte A | 14 | 10.11.48.96/28 | 10.11.48.97 | 10.11.48.110 | 10.11.48.111 |
| LAN Hôte C | 6 | 10.11.48.112/29 | 10.11.48.113 | 10.11.48.118 | 10.11.48.119 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 10.11.48.120/30 | 10.11.48.121 | 10.11.48.122 | 10.11.48.123 |

| Périphérique | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bâtiment1 | G0/0 | 10.11.48.97 | 255.255.255.240 | N/A |
| Bâtiment1 | G0/1 | 10.11.48.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| Bâtiment1 | S0/0/0 | 10.11.48.121 | 255.255.255.252 | N/A |
| Bâtiment2 | G0/0 | 10.11.48.113 | 255.255.255.248 | N/A |
| Bâtiment2 | G0/1 | 10.11.48.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| Bâtiment2 | S0/0/0 | 10.11.48.122 | 255.255.255.252 | N/A |
| ASW1 | VLAN 1 | 10.11.48.98 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
| ASW2 | VLAN 1 | 10.11.48.66 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
| ASW3 | VLAN 1 | 10.11.48.114 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
| ASW4 | VLAN 1 | 10.11.48.2 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |
| Hôte A | Carte réseau | 10.11.48.110 | 255.255.255.240 | 10.11.48.97 |
| Hôte B | Carte réseau | 10.11.48.94 | 255.255.255.224 | 10.11.48.65 |
| Hôte C | Carte réseau | 10.11.48.118 | 255.255.255.248 | 10.11.48.113 |
| Hôte D | Carte réseau | 10.11.48.62 | 255.255.255.192 | 10.11.48.1 |

Bâtiment 1

en

conf t

int g0/0

ip add 10.11.48.97 255.255.255.240

no shut

int g0/1

ip add 10.11.48.65 255.255.255.224

no shut

ASW3

en

conf t

int vlan 1

ip add 10.11.48.114 255.255.255.248

no shut

ip def 10.11.48.113

# Scénario 2 - Adresse réseau : 172.31.103.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN PC-A | 27 | 172.31.103.0/27 | 172.31.103.1 | 172.31.103.30 | 172.31.103.31 |
| LAN PC-B | 25 | 172.31.103.32/27 | 172.31.103.33 | 172.31.103.62 | 172.31.103.63 |
| LAN PC-C | 14 | 172.31.103.64/28 | 172.31.103.65 | 172.31.103.78 | 172.31.103.79 |
| LAN PC-D | 8 | 172.31.103.80/28 | 172.31.103.81 | 172.31.103.94 | 172.31.103.95 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 172.31.103.96/30 | 172.31.103.97 | 172.31.103.98 | 172.31.103.99 |

| Périphérique | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Filiale 1 | G0/0 | 172.31.103.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| Filiale 1 | G0/1 | 172.31.103.33 | 255.255.255.224 | N/A |
| Filiale 1 | S0/0/0 | 172.31.103.97 | 255.255.255.252 | N/A |
| Filiale 2 | G0/0 | 172.31.103.65 | 255.255.255.240 | N/A |
| Filiale 2 | G0/1 | 172.31.103.81 | 255.255.255.240 | N/A |
| Filiale 2 | S0/0/0 | 172.31.103.98 | 255.255.255.252 | N/A |
| Chambre 114 | VLAN 1 | 172.31.103.2 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| Chambre 279 | VLAN 1 | 172.31.103.34 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| Chambre 312 | VLAN 1 | 172.31.103.66 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| Chambre 407 | VLAN 1 | 172.31.103.82 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |
| PC-A | Carte réseau | 172.31.103.30 | 255.255.255.224 | 172.31.103.1 |
| PC-B | Carte réseau | 172.31.103.62 | 255.255.255.224 | 172.31.103.33 |
| PC-C | Carte réseau | 172.31.103.78 | 255.255.255.240 | 172.31.103.65 |
| PC-D | Carte réseau | 172.31.103.94 | 255.255.255.240 | 172.31.103.81 |

Filiale 1

fr

conf t

int g0/0

ip add 172.31.103.1 255.255.255.224

no shut

int g0/1

ip add 172.31.103.33 255.255.255.224

no shut

Chambre 312

fr

conf t

int vlan 1

ip add 172.31.103.66 255.255.255.240

no shut

ip def 172.31.103.65

# Scénario 3 - Adresse réseau : 192.168.72.0/24

Table des sous-réseaux

| Description du sous-réseau | Nombre d'hôtes nécessaires | Adresse réseau/CIDR | Première adresse d'hôte utilisable | Dernière adresse d'hôte utilisable | Adresse de diffusion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN Utilisateur 4 | 58 | 192.168.72.0/26 | 192.168.72.1 | 192.168.72.62 | 192.168.72.63 |
| LAN Utilisateur 3 | 29 | 192.168.72.64/27 | 192.168.72.65 | 192.168.72.94 | 192.168.72.95 |
| LAN Utilisateur 2 | 15 | 192.168.72.96/27 | 192.168.72.97 | 192.168.72.126 | 192.168.72.127 |
| LAN Utilisateur 1 | 7 | 192.168.72.128/28 | 192.168.72.129 | 192.168.72.142 | 192.168.72.143 |
| Liaison de réseau étendu | 2 | 192.168.72.144/30 | 192.168.72.145 | 192.168.72.146 | 192.168.72.147 |

| Périphérique | Interface | Adresse | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site distant1 | G0/0 | 192.168.72.129 | 255.255.255.240 | N/A |
| Site distant1 | G0/1 | 192.168.72.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| Site distant1 | S0/0/0 | 192.168.72.145 | 255.255.255.252 | N/A |
| Site distant2 | G0/0 | 192.168.72.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| Site distant2 | G0/1 | 192.168.72.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| Site distant2 | S0/0/0 | 192.168.72.146 | 255.255.255.252 | N/A |
| Comm1 | VLAN 1 | 192.168.72.130 | 255.255.255.240 | 192.168.72.129 |
| Comm2 | VLAN 1 | 192.168.72.98 | 255.255.255.224 | 192.168.72.97 |
| Comm3 | VLAN 1 | 192.168.72.66 | 255.255.255.224 | 192.168.72.65 |
| Comm4 | VLAN 1 | 192.168.72.2 | 255.255.255.192 | 192.168.72.1 |
| Utilisateur 1 | Carte réseau | 192.168.72.142 | 255.255.255.240 | 192.168.72.129 |
| Utilisateur 2 | Carte réseau | 192.168.72.126 | 255.255.255.224 | 192.168.72.97 |
| Utilisateur 3 | Carte réseau | 192.168.72.94 | 255.255.255.224 | 192.168.72.65 |
| Utilisateur 4 | Carte réseau | 192.168.72.62 | 255.255.255.192 | 192.168.72.1 |

Site distant1

fr

conf t

int g0/0

ip add 192.168.72.129 255.255.255.240

no shut

int g0/1

ip add 192.168.72.97 255.255.255.224

no shut

Sw-3

fr

conf t

int vlan 1

ip add 192.168.72.66 255.255.255.224

no shut

ip def 192.168.72.65