# Packet Tracer - Configurer l'adressage IPv6

# (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Préfixe/adresse IPv6 | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:1:1::1/64 | N/A |
| R1 | G0/0 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/1 | 2001:db8:1:2::1/64 | N/A |
| R1 | G0/1 | fe80::1 | N/A |
| R1 | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::2/64 | N/A |
| R1 | S0/0/0 | fe80::1 | N/A |
| Ventes | Carte réseau | 2001:db8:1:1::2/64 | fe80::1 |
| Facturation | Carte réseau | 2001:db8:1:1::3/64 | fe80::1 |
| Comptabilité | Carte réseau | 2001:db8:1:1::4/64 | fe80::1 |
| Concevoir | Carte réseau | 2001:db8:1:2::2/64 | fe80::1 |
| Engineering | Carte réseau | 2001:db8:1:2::3/64 | fe80::1 |
| CAO | Carte réseau | 2001:db8:1:2::4/64 | fe80::1 |
| ISP | S0/0/0 | 2001:db8:1:a001::1 | fe80::1 |

# Objectifs

Partie 1 : configurer l'adressage IPv6 sur le routeur

Partie 2 : configurer l'adressage IPv6 sur les serveurs

Partie 3 : configurer l'adressage IPv6 sur les clients

Partie 4 : tester et vérifier la connectivité réseau

# Le contexte

Dans cet exercice, vous allez vous entraîner à configurer des adresses IPv6 sur un routeur, des serveurs et des clients. Vous vous exercerez également à vérifier l'adressage IPv6.

## Configurer l'adressage IPv6 sur le routeur

### Autorisez le routeur à transférer des paquets IPv6.

Cliquez sur R1, puis sur l'onglet CLI. Appuyez sur Entrée.

Ouvrir une fenêtre de configuration

Passez en mode d’exécution privilégié.

Entrez la commande de configuration globale ipv6 unicast-routing . Cette commande doit être entrée pour permettre au routeur de transmettre les paquets IPv6.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

### Configurez l'adressage IPv6 sur GigabitEthernet0/0.

Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour GigabiteThernet0/0.

Configurez l'adresse IPv6 à l'aide de la commande suivante :

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

Configurez l'adresse IPv6 link-local à l'aide de la commande suivante :

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

Activez l'interface.

R1(config-if)# no shutdown

### Configurez l'adressage IPv6 sur GigabitEthernet0/1.

Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour GigabiteThernet0/1.

Consultez la table d'adressage pour déterminer l'adresse IPv6.

Configurez l'adresse IPv6, l'adresse link-local et activez l'interface.

### Configurez l'adressage IPv6 sur Serial0/0/0.

Entrez les commandes nécessaires pour passer au mode de configuration de l'interface pour Serial0/0/0.

Consultez la table d'adressage pour déterminer l'adresse IPv6.

Configurez l'adresse IPv6, l'adresse link-local et activez l'interface.

### Vérifiez l'adressage IPv6 sur R1.

Il est recommandé de vérifier l'adressage lorsqu'il est terminé en comparant les valeurs configurées avec les valeurs de la table d'adressage.

Quitter le mode de configuration sur R1.

Vérifiez l'adressage configuré en exécutant la commande suivante :

R1# show ipv6 interface brief

Si des adresses sont incorrectes, répétez les étapes ci-dessus si nécessaire pour apporter des corrections.

Remarque : Pour modifier l'adressage avec IPv6, vous devez supprimer l'adresse incorrecte sinon l'adresse correcte et l'adresse incorrecte resteront configurées sur l'interface.

Exemple :

R1(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:1:5::1/64

Enregistrez la configuration du routeur en NVRAM.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Configurer l'adressage IPv6 sur les serveurs

### Configurez l'adressage IPv6 sur le serveur Accounting.

    - Cliquez sur Accounting (comptabilité), puis sur l'onglet Desktop (bureau) > IP Configuration (configuration IP).

    - Configurez l'adresse IPv6 à 2001:db8:1:1::4 avec le préfixe /64.

    - Configurez la passerelle IPv6 à l'adresse locale de liaison, fe80::1.

### Configurez l'adressage IPv6 sur le serveur CAD.

Configurez le serveur CAD avec des adresses comme cela a été fait à l'étape 1. Consultez la table d'adressage pour connaître les adresses à utiliser.

## Configurer l'adressage IPv6 sur les clients

### Configurez l'adressage IPv6 sur les clients Sales et Billing (ventes et facturation).

Cliquez sur Billing (facturation) et sélectionnez l'onglet Desktop, puis IP Configuration.

Configurez l'adresse IPv6 à 2001:db8:1:1::3 avec le préfixe /64.

Configurez la passerelle IPv6 à l'adresse locale de liaison, fe80::1.

Répétez les étapes 1a à 1c pour le client Sales (ventes). Consultez la table d'adressage pour déterminer l'adresse IPv6.

### Configurez l'adressage IPv6 sur les clients Engineering et Design (ingénierie et conception).

Cliquez sur Engineering (ingénierie) et sélectionnez l'onglet Desktop (bureau), puis IP Configuration (configuration IP).

Définissez l'adresse IPv6 à 2001:db8:1:2::3 avec le préfixe /64.

Configurez la passerelle IPv6 à l'adresse locale de liaison, fe80::1.

    - Répétez les étapes 2a à 2c pour la conception. Consultez la table d'adressage pour déterminer l'adresse IPv6.

## Tester et vérifier la connectivité réseau

### Ouvrez les pages web de serveur à partir des clients.

Cliquez sur Sales (ventes), puis sur l'onglet Desktop (bureau). Fermez la fenêtre IP Configuration (configuration IP), le cas échéant.

Cliquez sur Web Browser (navigateur web). Entrez 2001:db8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go . Le site web Accounting doit apparaître.

Entrez 2001:db8:1:1::4 dans la zone de l'URL et cliquez sur Go . Le site web CAD doit apparaître.

Répétez les étapes 1a à 1c pour les autres clients.

### Envoyez une requête ping au ISP

Cliquez sur n'importe quel client.

Cliquez sur l'onglet Desktop > Command Prompt (bureau >invite de commandes).

Testez la connectivité avec l'ISP en exécutant la commande suivante :

PC> ping 2001:db8:1:a001::1

Répétez la commande ping avec d'autres clients jusqu'à ce que la connectivité complète ait été vérifiée.

Fin du document