# Packet Tracer - Contrôle de l'adressage IPv4 et IPv6

# (Version du formateur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP / Préfixe |  | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | N/A |
| R1 | G0/0 | 2001:db 8:1:1: :1/64 |  | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 2001:db 8:1:2::2/64 |  | N/A |
| R1 | S0/0/1 | fe80::1 |  | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | S0/0/0 | 2001:db 8:1:2::1/64 |  | N/A |
| R2 | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | S0/0/1 | 2001:db 8:1:3::1/64 |  | N/A |
| R2 | S0/0/1 | fe80::2 |  | N/A |
| R3 | G0/0 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | N/A |
| R3 | G0/0 | 2001:db 8:1:4::1/64 |  | N/A |
| R3 | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | S0/0/1 | 2001:db 8:1:3::2/64 |  | N/A |
| R3 | S0/0/1 | fe80::3 |  | N/A |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 10.10.1.100 | 255.255.255.224 | 10.10.1.97 |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 2001:db 8:1:1::a/64 |  | fe80::1 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 10.10.1.20 | 255.255.255.240 | 10.10.1.17 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 2001:db 8:1:4::a/64 |  | fe80::3 |

# Objectifs

Partie 1: Compléter la table d'adressage

Partie 2 : tester la connectivité à l'aide de la commande ping

Partie 3: Découvrir le chemin en le traçant

# Le contexte

La technologie la double pile permet à l'IPv4 et à l'IPv6 de coexister sur le même segment de réseau Dans cet exercice, vous allez étudier une mise en œuvre de type double pile (dual-stack), documenter les configurations IPv4 et IPv6 pour des périphériques finaux, tester la connectivité à la fois pour IPv4 et IPv6 à l'aide de la commande pinget tracer un chemin de bout en bout pour IPv4 et IPv6.

## Compléter la table d'adressage

### Utilisez ipconfig pour vérifier l'adressage IPv4.

Cliquez sur PC1 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipconfig /all pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Cliquez sur PC2 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipconfig /all pour collecter les informations relatives à IPv4. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

### Utilisez ipv6config pour vérifier l'adressage IPv6.

Sur PC1, exécutez la commande ipv6config /all pour collecter les informations IPv6. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv6, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Sur PC2, exécutez la commande ipv6config /all pour collecter les informations IPv6. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv6, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

## Tester la connectivité à l'aide de la commande ping

### Utilisez une requête ping pour vérifier la connectivité IPv4.

À partir de PC1, envoyez une requête ping à l'adresse IPv4 de PC2.

#### Question :

La requête a-t-elle abouti ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

À partir de PC2, envoyez une requête ping à l'adresse IPv4 de PC1.

#### Question :

La requête a-t-elle abouti ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

### Utilisez une requête ping pour vérifier la connectivité IPv6.

À partir de PC1, envoyez une requête ping à l'adresse IPv6 de PC2.

#### Question :

La requête a-t-elle abouti ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

À partir de PC2, envoyez une requête ping à l'adresse IPv6 de PC1.

#### Question :

La requête a-t-elle abouti ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

## Découvrir le chemin en le traçant

### Utilisez la commande tracert pour connaître le chemin IPv4.

À partir de PC1, tracez la route vers PC2.

PC > tracert 10.10.1.20

#### Questions :

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.97, 10.10.1.5, 10.10.1.10, 10.10.1.20

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

Saisissez vos réponses ici

G0/0 de R1, S0/0/0 sur R2, S0/0/01 sur R3, carte réseau de PC2

À partir de PC2, tracez la route vers PC1.

#### Questions :

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.17, 10.10.1.9, 10.10.1.6, 10.10.1.100

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

Saisissez vos réponses ici

G0/0 de R3, S0/0/1 de R2, S0/0/1 de R1, carte réseau de PC1

### Utilisez la commande tracert pour connaître le chemin IPv6.

À partir de PC1, tracez la route vers l'adresse IPv6 de PC2.

PC> tracert 2001:db8:1:4::a

#### Questions :

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

Saisissez vos réponses ici

2001:db8:1:1::1, 2001:db8:1:2::1, 2001:db8:1:3::2, 2001:db8:1:4::a

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

Saisissez vos réponses ici

G0/0 of R1, S0/0/0 of r2, S0/0/1 of R3, carte réseau de PC2

À partir de PC2, tracez la route vers l'adresse IPv6 de PC1.

#### Questions :

Quelles adresses ont été trouvées en chemin ?

Saisissez vos réponses ici

2001:db8:1:4::1, 2001:db8:1:3::1, 2001:db8:1:2::2, 2001:db8:1:1::a

À quelles interfaces les quatre adresses sont-elles associées ?

Saisissez vos réponses ici

G0/0 de R3, S0/0/1 de R2, S0/0/1 de R1, carte réseau de PC1

Fin du document