# Packet Tracer - Utiliser les commandes Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP / Préfixe |  | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 2001:db 8:1:1::1/64 |  | S/O |
| R1 | G0/1 | 10.10.1.97 | 255.255.255.224 | S/O |
| R1 | S0/0/1 | 10.10.1.6 | 255.255.255.252 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 2001:db 8:1:2::2/64 |  | S/O |
| R1 | S0/0/1 | fe80::1 |  | S/O |
| R2 | S0/0/0 | 10.10.1.5 | 255.255.255.252 | S/O |
| R2 | S0/0/0 | 2001:db 8:1:2::1/64 |  | S/O |
| R2 | S0/0/1 | 10.10.1.9 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | S0/0/1 | 2001:db8:1:3::1/64 |  | N/A |
| R2 | S0/0/1 | fe80::2 |  | N/A |
| R3 | G0/0 | 2001:db8:1:4::1/64 |  | N/A |
| R3 | G0/1 | 10.10.1.17 | 255.255.255.240 | N/A |
| R3 | S0/0/1 | 10.10.1.10 | 255.255.255.252 | N/A |
| R3 | S0/0/1 | 2001:db8:1:3::2/64 |  | N/A |
| R3 | S0/0/1 | fe80::3 |  | N/A |
| PC1 | Carte réseau (NIC) | 10.10.1.98 | 255.255.255.224 | 10.10.1.97 |
| PC2 | Carte réseau (NIC) | 2001:db8:1:1::2/64 |  | fe80::1 |
| PC3 | Carte réseau | 10.10.1.18 | 255.255.255.240 | 10.10.1.17 |
| PC4 | Carte réseau | 2001:db 8:1:4::2/64 |  | fe80::1 |

# Objectifs

Partie 1: tester et restaurer la connectivité IPv4

Partie 2: tester et restaurer la connectivité IPv6

# Scénario

Des problèmes de connectivité se cachent dans cet exercice. Vous devrez non seulement collecter des informations relatives au réseau et les noter, mais également identifier les problèmes et mettre en œuvre des solutions acceptables pour rétablir la connectivité.

Remarque: le mot de passe d'exécution utilisateur est cisco. Le mot de passe en mode d'exécution privilégié est class.

# Instructions

## Tester et restaurer la connectivité IPv4

### Utilisez les commandes ipconfig et ping pour vérifier la connectivité.

Cliquez sur PC1 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipconfig /all pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Cliquez sur PC3 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipconfig /all pour obtenir les informations relatives à IPv4. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Utilisez la commande ping pour tester la connectivité entre PC1 et PC3. La requête ping devrait échouer.

### Identifiez la source du problème de connectivité.

À partir de PC1, exécutez la commande requise pour tracer la route vers PC3.

#### Question :

Quelle était la dernière adresse IPv4 correcte atteinte ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.97

La commande trace s'arrête finalement après 30 tentatives. Appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la commande trace avant les 30 tentatives.

À partir de PC3, exécutez la commande requise pour tracer la route vers PC1.

#### Question :

Quelle était la dernière adresse IPv4 correcte atteinte ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.17

Appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la commande traceroute.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Cliquez sur R1. Appuyez sur Entrée et connectez-vous au routeur.

Exécutez la commande show ip interface brief pour répertorier les interfaces ainsi que leur état. Il existe deux adresses IPv4 sur le routeur. Une de ces adresses doit avoir été enregistrée à l'étape 2a.

#### Question :

Quelle est l'autre adresse ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.6

Exécutez la commande show ip route pour répertorier les réseaux auxquels le routeur est connecté. Notez qu'il existe deux réseaux connectés à l'interface Serial0/0/1.

#### Question :

Quelles sont-elles ?

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.6/32, 10.10.1.4/30

Répétez les étapes 2e à 2g avec R3 et enregistrez les réponses ici.

Saisissez vos réponses ici

10.10.1.10, 10.10.1.8/30, 10.10.1.10/32

Cliquez sur R2. Appuyez sur Entrée et connectez-vous au routeur.

Entrez la commande show ip interface brief et enregistrez vos adresses.

Tapez vos adresses ici.

10.10.1.2, 10.10.1.9

Effectuez plusieurs tests si cela vous permet d'identifier le problème. Le mode Simulation est disponible.

Fermez la fenêtre de configuration.

### Proposez une solution pour résoudre le problème.

Comparez les réponses que vous avez fournies à l'étape 2 avec la documentation relative au réseau dont vous disposez.

#### Question :

Quelle est l'origine de l'erreur?

Saisissez vos réponses ici

L'adresse IP configurée sur l'interface Serial 0/0/0 de R2 est incorrecte.

Quelle solution proposeriez-vous pour résoudre le problème ?

Saisissez vos réponses ici

Configurer l'adresse IP correcte sur l'interface Serial 0/0/0 de R2 (10.10.1.5)

### Mettez en œuvre le plan.

Mettez en œuvre la solution que vous avez proposée à l'étape 3b.

### Vérifiez que la connexion est rétablie.

À partir de PC1, testez la connectivité avec PC3.

À partir de PC3, testez la connectivité avec PC1.

#### Question :

Le problème est-il résolu ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

### Documenter la solution

## Tester et restaurer la connectivité IPv6

### Utilisez les commandes ipv6config et ping pour vérifier la connectivité.

Cliquez sur PC2 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipv6config /all pour obtenir les informations relatives à IPv6. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv6, le préfixe de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Cliquez sur PC4 et ouvrez l' invite de commandes.

Saisissez la commande ipv6config /all pour obtenir les informations relatives à IPv6. Complétez la table d'adressage avec l'adresse IPv6, le préfixe de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Testez la connectivité entre PC2 et PC4. La requête ping devrait échouer.

### Identifiez la source du problème de connectivité.

À partir de PC2, exécutez la commande requise pour tracer la route vers PC4.

#### Question :

Quelle était la dernière adresse IPv6 correcte atteinte ?

Saisissez vos réponses ici

2001:db 8:1:3::2

La commande trace s'arrête finalement après 30 tentatives. Appuyez sur Ctrl+C pour arrêter la commande trace avant les 30 tentatives.

À partir de PC4, exécutez la commande requise pour tracer la route vers PC2.

#### Question :

Quelle était la dernière adresse IPv6 correcte atteinte ?

Saisissez vos réponses ici

Aucune adresse IPv6 n'a été atteinte.

Appuyez sur Ctrl + C pour arrêter la commande trace.

Cliquez sur R3. Appuyez sur Entrée et connectez-vous au routeur.

Exécutez la commande show ipv6 interface brief pour répertorier les interfaces ainsi que leur état. Il existe deux adresses IPv6 sur le routeur. L'une d'entre elles doit correspondre à l'adresse de passerelle enregistrée à l'étape 1d.

#### Question :

Y a-t-il une différence ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Effectuez plusieurs tests si cela vous permet d'identifier le problème. Le mode Simulation est disponible.

Fermez la fenêtre d'invite de commandes.

### Proposez une solution pour résoudre le problème.

Comparez les réponses que vous avez fournies à l'étape 2 avec la documentation relative au réseau dont vous disposez.

#### Question :

Quelle est l'origine de l'erreur?

Saisissez vos réponses ici

PC4 utilise une configuration de passerelle par défaut incorrecte.

Quelle solution proposeriez-vous pour résoudre le problème ?

Saisissez vos réponses ici

Configurer l'adresse de la passerelle par défaut correcte sur PC4:FE80::3

### Mettez en œuvre le plan.

Mettez en œuvre la solution que vous avez proposée à l'étape 3b.

### Vérifiez que la connexion est rétablie.

À partir de PC2, testez la connectivité avec PC4.

À partir de PC4, testez la connectivité avec PC2.

#### Question :

Le problème est-il résolu ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

### Documenter la solution

Fin du document