# Packet Tracer - Utiliser ICMP pour tester et corriger la connectivité des réseaux

# (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse | Masque/Préfixe | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTR-1 | G/0/0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTR-1 | G/0/0/0 | 2001:db 8:4። 1 | /64 | N/A |
| RTR-1 | S0/1/0 | 10.10.2.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| RTR-1 | S0/1/0 | 2001:db8:2::2 | 126 | N/A |
| RTR-1 | S0/1/1 | 10.10.3.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| RTR-1 | S0/1/1 | 2001:jb8:3 : :1 | 126 | N/A |
| RTR-2 | G/0/0/0 | 10.10.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTR-2 | G0/0/1 | 2001:db 8:1። 1 | /64 | N/A |
| RTR-2 | S0/1/0 | 10.10.2.1 | 255.255.255.252 | N/A |
| RTR-2 | S0/1/0 | 2001:db8:2::1 | 126 | N/A |
| RTR-3 | G0/0/0 | 10.10.5.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTR-3 | G0/0/1 | 2001:db8:5::1 | /64 | N/A |
| RTR-3 | S0/1/0 | 10.10.3.2 | 255.255.255.252 | N/A |
| RTR-3 | S0/1/0 | 2001:db8:3::2 | 126 | N/A |
| PC-1 | Carte réseau | 10.10.1.10 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 |
| Ordinateur portable A | Carte réseau | 10.10.1.20 | 255.255.255.0 | 10.10.1.1 |
| PC-2 | Carte réseau | 2001:db 8:1። 10 | /64 | fe80::1 |
| PC-3 | Carte réseau | 2001:db8:1::20 | /64 | fe80::1 |
| PC-4 | Carte réseau | 10.10.5.10 | 255.255.255.0 | 10.10.5.1 |
| Serveur 1 | Carte réseau | 10.10.5.20 | 255.255.255.0 | 10.10.5.1 |
| Ordinateur portable B | Carte réseau | 2001:db 8:5። 10 | /64 | fe80::1 |
| Ordinateur portable C | Carte réseau | 2001:db 8:5። 20 | /64 | fe80::1 |
| Serveur d'entreprise | Carte réseau | 203.0.113.100 | 255.255.255.0 | 203.0.113.1 |
| Serveur d'entreprise | Carte réseau | 2001:db8:acad::100 | /64 | fe80::1 |

# Objectifs

Dans ce TP, vous utiliserez ICMP pour tester la connectivité réseau et localiser les problèmes réseau. Vous corrigerez également des problèmes de configuration simples et restaurez la connectivité au réseau.

Utilisez ICMP pour localiser les problèmes de connectivité.

Configurez les périphériques réseau pour corriger les problèmes de connectivité.

# Contexte

Les clients se plaignent de ne pas pouvoir atteindre certaines ressources réseau. On vous a demandé de tester la connectivité dans le réseau. Vous utilisez ICMP pour connaître les ressources inaccessibles et les emplacements à partir desquels elles ne peuvent pas être atteintes. Ensuite, vous utilisez trace pour localiser le point où la connectivité réseau est rompue. Enfin, vous corrigez les erreurs que vous trouvez pour restaurer la connectivité au réseau.

Note de l'instructeur : L'objectif de cette activité est l'utilisateur d'ICMP pour identifier et localiser les problèmes de connectivité réseau. Veuillez encourager les élèves à utiliser ICMP plutôt que d'autres méthodes, telles que l'ouverture de configurations, pour localiser systématiquement les problèmes de connectivité.

# Instructions

Tous les hôtes doivent avoir une connectivité avec tous les autres hôtes et le serveur d'entreprise.

Attendez que tous les voyants de liaison soient verts.

Sélectionnez un hôte et utilisez le ping ICMP pour déterminer quels hôtes sont accessibles depuis cet hôte.

Si un hôte est inaccessible, utilisez la trace ICMP pour localiser l'emplacement général des erreurs réseau.

Localisez les erreurs spécifiques et corrigez-les.

Fin du document

Problèmes de connectivité

- Le serveur 1 est configuré pour recevoir son adresse IP via DHCP. Il doit être configuré statiquement avec l'adresse IP correcte, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

- L'interface S0/0/1 est configurée avec une adresse IPv6 incorrecte. L'adresse doit être 2001:DB 8:5 : :1/64 comme indiqué dans la table d'adressage.

- Remarque : L'interface G0/0/1 peut devoir être arrêtée et réactivée pour que la nouvelle route prenne effet. L'ancienne route peut également apparaître dans la table de routage.

- PC3 est configuré avec une adresse de passerelle par défaut inappropriée. Il devrait être 10.10.5.1 comme indiqué dans le tableau d'adressage.