# Packet Tracer - Sécurisation des périphériques réseau

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur: le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTR-A | G0/0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| RTR-A | G0/0/1 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| SW-1 | Interface SVI | 192.168.1.254 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC | Carte réseau | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Ordinateur portable | Carte réseau | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| Ordinateur distant | Carte réseau | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

# Exigences

Remarque: Pour que cette activité soit brève et facile à gérer, certains paramètres de configuration de sécurité n'ont pas été définis. Dans d'autres cas, les meilleures pratiques en matière de sécurité n'ont pas été suivies.

Dans cette activité, vous configurerez un routeur et un commutateur selon la liste d'exigences.

# Instructions

### Documentez la configuration de réseau

Complétez la table d'adressage avec les informations nécessaires.

### Configuration requise du routeur:

Empêchez l'IOS de tenter à résoudre des commandes mal tapées sur les noms de domaine.

Les noms d'hôte correspondant aux valeurs de la table d'adressage.

Les mots de passe nouvellement créés requis au moins 10 caractères de longueur.

Un mot de passe fort à dix caractères pour la ligne de console. Utilisez @Cons1234!

Assurez-vous que les sessions console et VTY se ferment après exactement 7 minutes .

Un mot de passe de dix caractères fort et chiffré pour le mode d’exécution privilégié. Pour cette activité, il est permis d'utiliser le même mot de passe que la ligne de console.

Une bannière MOTD qui met en garde contre l'accès aux périphériques non autorisés.

Le cryptage de tous les mots de passe.

Un nom d'utilisateur de NetAdmin avec un mot de passe chiffré LogAdmin!9.

Activez le routage SSH.

  - Utilisez security.com comme un nom de domaine.

  - Utilisez un module de 1024.

Les lignes VTY doivent utiliser SSH pour les connexions entrantes.

Les lignes VTY doivent utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe qui ont été configurés pour authentifier les connexions.

Empêcher les tentatives de connexion de force brute en utilisant une commande qui bloque les tentatives de connexion pendant 45 secondes si quelqu'un échoue trois tentatives dans un délai de 100 secondes.

### La Configuration requise du commutateur:

Tous les ports de commutateur inutilisés sont administrativement désactivés.

L'interface de gestion par défaut SW-1 doit accepter les connexions via le réseau. Utilisez les information répertorié dans la table d'adressage. Le commutateur doit être accessible à partir de réseaux distants.

Utilisez @Cons1234! comme un mot de passe d'exécution privilégié.

Configurer SSH comme on l'a fait pour le routeur.

Créer un nom d'utilisateur NetAdmin avec le mot de passe secret crypté LogAdmin! 9

Les lignes VTY ne doivent pas accepter que les connexions via SSH.

Les lignes VTY ne doivent autoriser que le compte d'administrateur réseau pour accéder à l'interface de gestion du commutateur.

Les hôtes des deux réseaux locaux doivent pouvoir envoyer une requête ping vers l'interface de gestion du commutateur.

Fin du document

# Scripts de réponse

# RTR-A

enable

conf t

service password-encryption

security passwords min-length 10

hostname RTR-A

login block-for 45 attempts 3 within 100

enable secret @Cons1234!

username NETadmin secret LogAdmin!9

no ip domain-lookup

ip domain-name security.com

banner motd ^C

Unauthorized access prohibited. ^C

line con 0

exec-timeout 7 0

password @Cons1234!

login

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 7 0

login local

transport input ssh

line vty 5 15

no login

crypto key generate rsa

1024

end

# SW-1

enable

conf t

hostname SW-1

ip domain-name security.com

enable secret @Cons1234!

username NETadmin secret LogAdmin!9

interface range fastEthernet0/1, fastEthernet0/3 – 24, GigabitEthernet0/2

shutdown

interface Vlan1

ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

no shutdown

ip default-gateway 192.168.1.1

line vty 0 4

login local

transport input ssh

crypto key generate rsa

1024

end