# Packet Tracer - Interpréter le résultat des commandes Show (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Objectifs

Partie 1 : Analyser le résultat des commandes show

Partie 2 : Questions de réflexion

# Contexte

Cet exercice a pour objectif de vous aider à mieux maîtriser les commandes show du routeur. Vous n'avez pas besoin d'effectuer la configuration. Examinez plutôt le résultat de plusieurs commandes show. Cette activité ne fournit pas automatiquement de score.

## Instructions

## Analyser le résultat des commandes show

Pour vous connecter à ISPRouter, cliquez sur ISP PC, puis sur l'onglet Desktop , suivi de Terminal.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Passez en mode d’exécution privilégié.

Utilisez les commandes show suivantes pour répondre aux questions de réflexion de la partie 2 :

Remarque : Si une commande interrompt avec l'invite -—More—, n'oubliez pas d'appuyer sur la barre d'espace jusqu'à ce que  l'invite Isprouter# apparaisse afin d'obtenir toute la sortie de la commande.

show arp

show flash:

show ip route

show interfaces

show ip interface brief

show protocols

show users

show version

Fermez la fenêtre de configuration.

## Questions de réflexion

Quelles commandes pouvez-vous utiliser pour déterminer l'adresse IP et le préfixe réseau des interfaces ?

Saisissez vos réponses ici

show ip route, show interfaces, show protocols (avant IOS 15, la commande show ip route n'affichait pas l'adresse IP des interfaces)

Quelle commande fournit l'adresse IP et l'affectation de l'interface, mais pas le préfixe du réseau ?

Saisissez vos réponses ici

show ip interface brief

Quelles commandes utiliseriez-vous pour déterminer si une interface est activée ?

Saisissez vos réponses ici

show interfaces, show ip interface brief, show protocols

Vous devez déterminer la version IOS qui s'exécute sur un routeur. Quelle commande vous donnera cette information ?

Saisissez vos réponses ici

show version

Quelles commandes permettent d'obtenir des informations sur les adresses des interfaces du routeur ?

Saisissez vos réponses ici

show arp, show interfaces, show ip route, show ip interface brief, show protocoles

Vous envisagez une mise à niveau IOS et devez déterminer si le flash du routeur peut contenir le nouvel IOS. Quelles commandes fournissent des informations sur la quantité de mémoire Flash disponible ?

Saisissez vos réponses ici

show version, show flash

Vous devez ajuster la configuration d'un routeur, mais vous soupçonnez qu'un collègue peut également travailler sur le routeur à partir d'un autre emplacement. Quelle commande fournit des informations sur les lignes utilisées pour la configuration ou la surveillance des appareils ?

Saisissez vos réponses ici

show users

Vous avez été invité à vérifier les performances d'une interface de périphérique. Quelles commandes permettent d'obtenir les statistiques sur le trafic des interfaces du routeur ?

Saisissez vos réponses ici

show interfaces

Les clients se plaignent de ne pas pouvoir accéder à un serveur qu'ils utilisent pour le stockage de fichiers. Vous soupçonnez que le réseau est peut-être devenu inaccessible en raison d'une mise à niveau récente. Quelles commandes permettent d'obtenir des informations sur les chemins d'accès disponibles pour le trafic réseau ?

Saisissez vos réponses ici

show ip route

Quelles sont les interfaces actuellement actives sur le routeur du ISP ?

Saisissez vos réponses ici

GigabitEthernet 0/0, Serial 0/0/1

Fin du document