# Packet Tracer – Résolution des problèmes de connectivité (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | G0/1 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R1 | S0/0/0 | 209.165.200.226 | 255.255.255.252 | N/A |
| R2 | G0/0 | 209.165.201.1 | 255.255.255.224 | N/A |
| R2 | S0/0/0 (ETCD) | 209.165.200.225 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC-01 | Carte réseau | 172.16.1.3 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC-02 | Carte réseau | 172.16.1.4 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
| PC-A | Carte réseau | 172.16.2.3 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC-B | Carte réseau | 172.16.2.4 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| Web | Carte réseau | 209.165.201.2 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |
| DNS1 | Carte réseau | 209.165.201.3 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |
| DNS2 | Carte réseau | 209.165.201.4 | 255.255.255.224 | 209.165.201.1 |

# Objectifs

Dans cet exercice Packet Tracer, vous dépannerez et résoudrez les problèmes de connectivité ,le cas échéant. Au contraire ,les problèmes doivent être clairement documentés afin de permettre les transférer a un niveau supérieur.

# Contexte/scénario

Les utilisateurs signalent qu'il est impossible d'accéder au serveur Web www.cisco.pka une foie que mise à niveau récente au cours de laquelle un second serveur DNS a été ajouté. Vous devez déterminer la cause et tenter de résoudre les problèmes des utilisateurs. Décrivez clairement les problèmes et les solutions éventuelles. Vous n'avez accès ni aux périphériques dans le cloud, ni au serveur www.cisco.pka. Transférez le problème au niveau supérieur si nécessaire.

Remarque: Le routeur R1 est accessible uniquement via SSH avec le nom d'utilisateur Admin01 et le mot de passe cisco12345. Le routeur R2 se trouve dans le cloud ISP donc vous ne pouvez pas l'accéder.

# Instructions

## Déterminez les problèmes de connectivité sur PC-01.

Ouvrez l'invite de commande sur PC-01. Saisissez la commande ipconfig pour vérifier l'adresse IP et la passerelle par défaut qui ont été attribuées à PC-01. Rectifiez si nécessaire selon le tableau d'adressage.

Une fois que vous avez vérifié/résoudre les problèmes d'adressage IP sur PC-01, exécutez la commande ping vers la passerelle par défaut, le serveur web et les autres PC. Les requêtes ping ont-elles abouti ? Notez les résultats.

### Questions :

Envoyez une requête ping à la passerelle par défaut (172.16.1.1).

Saisissez vos réponses ici

Oui

Au serveur web (209.165.201.2)?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Envoyez une requête ping vers PC-02?

Saisissez vos réponses ici

Oui

vers PC-A?

Saisissez vos réponses ici

Non

vers PC-B?

Saisissez vos réponses ici

Non

Utilisez le navigateur Web pour accéder au serveur Web sur PC-01. Accédez au serveur Web en entrant d'abord l'URL http://www.cisco.pka, puis en utilisant l'adresse IP 209.165.201.2. Notez les résultats.

### Questions:

PC-01 peut-il accéder à www.cisco.pka?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Utilisant l'adresse IP du serveur web?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Décrivez les problèmes et proposez une ou plusieurs solutions. Résoudre les problèmes, si nécessaire.

Saisissez vos réponses ici

L'adresse IP n'est pas configurée correctement sur PC-01. Pour résoudre ce problème, l'adresse IP 172.168.1.3 est remplacée par 172.16.1.3. PC-01 ne peut pas envoyer de requêtes ping vers les ordinateurs connectés au réseau 172.16.2.0/24.

## Déterminez les problèmes de connectivité sur PC-02.

Ouvrez l'invite de commande sur PC-02. Entrez la commande ipconfig pour vérifier la configuration de l'adresse IP et de la passerelle par défaut. Effectuez les corrections nécessaires.

Une fois que vous avez vérifié/résoudre les problèmes d'adressage IP sur PC-02, exécutez la commande ping vers la passerelle par défaut, le serveur web et les autres PC. Les requêtes ping ont-elles abouti ? Notez les résultats.

### Questions:

Envoyez une requête ping à la passerelle par défaut (172.16.1.1)?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Au serveur web (209.165.201.2)?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Envoyez une requête ping vers PC-01?

Saisissez vos réponses ici

Oui

vers PC-A?

Saisissez vos réponses ici

Non

vers PC-B?

Saisissez vos réponses ici

Non

Accédez à www.cisco.pka à l'aide du navigateur Web installé sur PC-02. Notez les résultats.

Questions :

PC-02 peut-il accéder à www.cisco.pka?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Utilisant l'adresse IP du serveur web?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Décrivez les problèmes et proposez une ou plusieurs solutions. Corrigez les problèmes, si possible.

Saisissez vos réponses ici

PC-02 peut accéder au serveur Web en utilisant l'adresse IP après avoir modifié la passerelle par défaut. La passerelle par défaut doit être configurée sur l'adresse 172.16.1.1 sur PC-02. PC-02 ne peut pas envoyer de requêtes ping vers les ordinateurs connectés au réseau 172.16.2.0/24.

## Déterminez les problèmes de connectivité sur PC-A.

Ouvrez l'invite de commande sur PC-A. Entrez la commande ipconfig pour vérifier la configuration de l'adresse IP et de la passerelle par défaut. Effectuez les corrections nécessaires.

Après avoir résoudre les problèmes d'adressage IP sur PC-A, envoyez des requêtes ping vers la passerelle par défaut, serveur Web et d'autres ordinateurs. Les requêtes ping ont-elles abouti ? Notez les résultats.

### Questions :

Au serveur web (209.165.201.2)?

Saisissez vos réponses ici

Non

Envoyez une requête ping à la passerelle par défaut (172.16.2.1)?

Saisissez vos réponses ici

Non

Envoyez une requête ping vers PC-B?

Saisissez vos réponses ici

Oui

ners PC-01?

Saisissez vos réponses ici

Non

vers PC-02?

Saisissez vos réponses ici

Non

Accédez à www.cisco.pka.net à l’aide du navigateur Web installé sur PC-A. Notez les résultats.

### Questions :

PC-A peut-il accéder à www.cisco.pka ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Utilisant l'adresse IP du serveur web?

Saisissez vos réponses ici

Non

Décrivez les problèmes et proposez une ou plusieurs solutions. Résoudre les problèmes, si nécessaire.

Saisissez vos réponses ici

PC-A peut uniquement accéder le réseau local. L'interface G0/1 n'est pas configurée correctement sur le routeur R1. Modifiez l'adresse IP sur l'interface G0/1. Accédez au routeur R1 via SSH à partir de PC-01 ou de PC-02, afin de remplacer l'adresse IP 172.16.3.1 par 172.16.2.1.

## Déterminez les problèmes de connectivité sur PC-B.

Ouvrez l'invite de commande sur PC-B. Entrez la commande ipconfig pour vérifier la configuration de l'adresse IP et de la passerelle par défaut. Effectuez les corrections nécessaires.

Une fois que vous avez résolu les problèmes d’adressage IP sur PC-B, envoyez des requêtes ping vers la passerelle par défaut, le serveur Web, et d’autres ordinateurs. Les requêtes ping ont-elles abouti ? Prenez note des résultats.

### Questions:

Au serveur web (209.165.201.2)?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Envoyez une requête ping à la passerelle par défaut (172.16.2.1)?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Envoyez une requête ping vers PC-A?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Vers PC-01?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Vers PC-02?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Accédez à www.cisco.pka à l'aide du navigateur Web. Notez les résultats.

### Questions:

PC-B peut-il accéder à www.cisco.pka?

Saisissez vos réponses ici

Non

Utilisant l'adresse IP du serveur web?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Décrivez les problèmes et proposez une ou plusieurs solutions. Résoudre les problèmes, si nécessaire.

Saisissez vos réponses ici

PC-B peut accéder au serveur Web en utilisant uniquement l'adresse IP. PC-B est également configuré avec l'adresse correcte du serveur DNS-2. Cela indique que le serveur DNS-2 n'est peut-être pas configuré correctement. Pour résoudre temporairement ce problème, l'adresse du serveur DNS peut être configurée de manière à utiliser 209.165.200.3. Le problème relatif au serveur DNS-2 doit être transféré à un niveau supérieur, car vous ne disposez pas d'un accès administratif au périphérique en dehors de votre réseau.

Tous les problèmes pourraient-ils être résolus sur PC-B tout en utilisant le DNS2 ? Sinon, que devriez-vous faire?

Saisissez vos réponses ici

Non. DNS2 a des problèmes de configuration. Vous devrez contacter la personne responsable du serveur DNS2 et signaler vos constatations.

## Vérifiez la connectivité.

Vérifiez que tous les ordinateurs peuvent accéder au serveur Web www.cisco.pka.

Votre pourcentage de réalisation devrait être égal à 100%. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que les informations de configuration IP sont correctes sur tous les périphériques et qu'elles correspondent à ce qui est indiqué dans la table d'adressage.

Fin du document