# Packet Tracer – Exercice d'intégration des compétences

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur: le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP / Préfixe | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.0.1 / 25 | N/A |
| R1 | G0/0 | 2001:db8:acad::1/64 | N/A |
| R1 | G0/0 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/1 | 192.168.0.129 /26 | N/A |
| R1 | G0/1 | 2001:db8:acad:1::1/64 | N/A |
| R1 | G0/1 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/2 | 192.168.0.193 /27 | N/A |
| R1 | G0/2 | 2001:db8:acad:2::1/64 | N/A |
| R1 | G0/2 | fe80::1 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 172.16.1.2 /30 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | 2001:db8:2::1/64 | N/A |
| R1 | S0/0/1 | fe80::1 | N/A |
| Central | S0/0/0 | 209.165.200.226 /30 | N/A |
| Central | S0/0/0 | 2001:db8:1::1/64 | N/A |
| Central | S0/0/0 | fe80::2 | N/A |
| Central | S0/0/1 | 172.16.1.1 /30 | N/A |
| Central | S0/0/1 | 2001:db8:2::2/64 | N/A |
| Central | S0/0/1 | fe80::2 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.0.2 /25 | 192.168.0.1 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.0.130 /26 | 192.168.0.129 |
| S3 | VLAN 1 | 192.168.0.194 /27 | 192.168.0.193 |
| Personnel | Carte réseau | 192.168.0.3 /25 | 192.168.0.1 |
| Personnel | Carte réseau | 2001:db8:acad::2/64 | fe80::1 |
| Personnel | Carte réseau | fe80::2 | fe80::1 |
| Ventes | Carte réseau | 192.168.0.131 /26 | 192.168.0.129 |
| Ventes | Carte réseau | 2001:db8:acad:1::2/64 | fe80::1 |
| Ventes | Carte réseau | fe80::2 | fe80::1 |
| IT | Carte réseau | 192.168.0.195 /27 | 192.168.0.193 |
| IT | Carte réseau | 2001:db8:acad:2::2/64 | fe80::1 |
| IT | Carte réseau | fe80::2 | fe80::1 |
| Web | Carte réseau | 64.100.0.3 /29 | 64.100.0.1 |
| Web | Carte réseau | 2001:db8:cafe::3/64 | fe80::1 |
| Web | Carte réseau | fe80::2 | Fe80::1 |

# Contexte/scénario

Le routeur Central, le cluster ISP et le serveur web sont complètement configurés. vous devrez créer un nouveau système d'adressage IPv4 comprenant quatre sous-réseaux à l'aide du réseau 192.168.0.0/24. Le département IT a besoin de 25 hôtes. Le département des ventes a besoin de 50 hôtes. Le sous-réseau du reste de l'équipe a besoin de 100 hôtes. Un sous-réseau invité de 25 hôtes sera ajouté ultérieurement. Vous devez également configurer les paramètres de sécurité de base ainsi que les configurations des interfaces sur R1. Ensuite, vous devrez configurer l'interface SVI et les paramètres de sécurité élémentaires sur les commutateurs S1, S2 et S3.

# Instructions

Adressage IPv4

Utilisez l'adresse 192.168.0.0/24 pour créer des sous-réseaux qui correspondent aux exigences de l'hôte.

Staff: 100 hôtes

Ventes: 50 hôtes

IT: 25 hôtes

Réseau invité à ajouter ultérieurement: 25 hôtes

Documentez les adresses IPv4 attribuées dans la table d'adressage.

Enregistrez le sous-réseau du réseau invité:

Saisissez vos réponses ici

192.168.0.224/27

Configurations des ordinateurs

Configurez l'adresse IPv4 attribuée, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut des postes Personnel, Ventes et IT, conformément à votre schéma d'adressage.

Attribuez les adresses IPv6 de monodiffusion et link-local ainsi que les passerelles par défaut des réseaux Personnel, Ventes et IT, conformément à la table d'adressage.

Configurations de R1

Configurez le nom du périphérique conformément à la table d'adressage.

Désactivez la recherche DNS.

Attribuez Ciscoenpa55 comme un mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié.

Attribuez Ciscoconpa55 comme un mot de passe de console et activez la connexion.

10caractères minimum doivent être utilisés pour tous les mots de passe.

Chiffrez tous les mots de passe en clair.

Créez une bannière qui avertit quiconque d’accéder au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

Configurez et activez toutes les interfaces Gigabit Ethernet.

Configurez les adresses IPv4 conformément à votre schéma d'adressage.

Configurez les adresses IPv6 conformément à la table d'adressage.

Configurez le protocole SSH sur R1:

Choisissez le nom de domaine CCNA-lab.com.

Générez une clé RSA de longueur 1024bits.

Configurez les lignes VTY pour l'accès SSH.

Utilisez les profils d'utilisateur locaux pour l'authentification.

Créez un utilisateur Admin1 avec un niveau de privilèges défini à 15 à l'aide du mot de passe chiffré pour Admin1pa55.

Configurez la console et les lignes VTY de telle sorte qu'elles se déconnectent après cinq minutes d'inactivité.

Bloquez pendant trois minutes quiconque n'arrive pas à se connecter au bout de quatre tentatives en deux minutes.

Configuration du commutateur

Configurez le nom du périphérique conformément à la table d'adressage.

Configurez l'interface SVI avec l'adresse IPv4 et le masque de sous-réseau définis dans votre schéma d'adressage.

Configurez la passerelle par défaut.

Désactivez la recherche DNS.

Attribuez Ciscoenpa55 comme un mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié.

Attribuez Ciscoconpa55 comme un mot de passe de console et activez la connexion.

Configurez la console et les lignes VTY de telle sorte qu'elles se déconnectent après cinq minutes d'inactivité.

Chiffrez tous les mots de passe en clair.

Exigences de connectivité

Accédez à www.cisco6.pka en utilisant le navigateur web installé sur les ordinateurs qui appartiennent au personnel, département des ventes et IT.

Accédez à www.cisco6.pka en utilisant le navigateur web installé sur les ordinateurs qui appartiennent au personnel, département des ventes et IT.

Tous les PC puissent envoyer des requêtes ping vers tous les périphériques.

Fin du document

# Exécution de scripts

Configuration de R1

enable

config t

service password-encryption

security passwords min-length 10

hostname R1

login block-for 180 attempts 3 within 120

enable secret 5 $1$mERr$Amm/da5NtiazLuZDbgqZ60

ipv6 unicast-routing

username Admin1 secret 5 $1$mERr$Ty/EkWXcSXEwIckISrps8/

no ip domain-lookup

ip domain-name CCNA-lab.com

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.0.1 255.255.255.128

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64

no shutdown

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.0.129 255.255.255.192

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64

no shutdown

interface GigabitEthernet0/2

ip address 192.168.0.193 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64

no shutdown

interface Serial0/0/1

ip address 172.16.1.2 255.255.255.252

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:2::1/64

no shutdown

banner motd ^CAny text^C

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 0802455D0A1606181C1B0D517F

login

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

login local

transport input ssh

exit

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024

end

Configuration de S1

enable

conf t

service password-encryption

hostname S1

enable secret 5 $1$mERr$Amm/da5NtiazLuZDbgqZ60

no ip domain-lookup

interface Vlan1

ip address 192.168.0.2 255.255.255.128

no shutdown

ip default-gateway 192.168.0.1

line con 0

password 7 0802455D0A1606181C1B0D517F

login

exec-timeout 5 0

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

login

line vty 5 15

exec-timeout 5 0

login

end

Configuration de S2

enable

conf t

service password-encryption

hostname S2

enable secret 5 $1$mERr$Amm/da5NtiazLuZDbgqZ60

no ip domain-lookup

interface Vlan1

ip address 192.168.0.130 255.255.255.192

no shutdown

ip default-gateway 192.168.0.129

line con 0

password 7 0802455D0A1606181C1B0D517F

login

exec-timeout 5 0

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

login

line vty 5 15

exec-timeout 5 0

login

end

Configuration de S3

enable

conf t

service password-encryption

hostname S3

enable secret 5 $1$mERr$Amm/da5NtiazLuZDbgqZ60

no ip domain-lookup

interface Vlan1

ip address 192.168.0.194 255.255.255.224

no shut

ip default-gateway 192.168.0.193

line con 0

password 7 0802455D0A1606181C1B0D517F

login

exec-timeout 5 0

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

login

line vty 5 15

exec-timeout 5 0

login

end