# Packet Tracer - Configuration des paramètres initiaux du commutateur

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Objectifs

Partie 1: Vérifier la configuration par défaut du commutateur

Partie 2: Créer une configuration de commutateur de base

Partie 3: Configurer une bannière MOTD

Partie 4: Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

Partie 5: Configurer S2

# Contexte/scénario

Au cours de cet exercice, vous allez effectuer des configurations de base sur les commutateurs Vous allez sécuriser l'accès à l'interface en ligne de commande (CLI) et aux ports de console à l'aide de mots de passe chiffrés et en texte clair. Vous découvrirez également comment configurer les messages destinés aux utilisateurs qui se connectent au commutateur. Ces bannières sont également utilisées pour prévenir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit.

Remarque : Dans Packet Tracer, le commutateur Catalyst 2960 utilise par défaut IOS version 12.2. Si nécessaire, la version IOS peut être mise à jour à partir d'un serveur de fichiers dans la topologie Packet Tracer. Le commutateur peut alors être configuré pour démarrer vers IOS version 15.0, si cette version est requise.

# Instructions

## vérification de la configuration par défaut du commutateur

### Passez en mode d'exécution privilégié.

Vous pouvez accéder à toutes les commandes du commutateur en mode d'exécution privilégié. Toutefois, étant donnés un grand nombre des commandes du mode privilégié permettent de configurer des paramètres d’exploitation, l’accès privilégié doit être protégé par mot de passe pour empêcher toute utilisation non autorisée.

Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on retrouve celles du mode d'exécution utilisateur, autre plusieurs commandes, ainsi que la commande configure qui donne accès aux autres modes de commande.

Cliquez sur S1 puis sur l'onglet CLI. Appuyez sur Entrée.

Passez en mode d'exécution privilégié en entrant la commande enable:

Ouvrez la fenêtre de configuration de S1

Switch> enable

Switch#

Notez que l'invite a changé dans la configuration pour représenter le mode d'exécution privilégié.

### Observez la configuration courante du commutateur

      - Saisissez la commande show running-config.

Switch# show running-config

      - Répondez aux questions suivantes:

        - Combien d'interfaces FastEthernet le commutateur possède-t-il ?

Saisissez vos réponses ici

24

        - Combien d'interfaces Gigabit Ethernet le commutateur possède-t-il ?

Saisissez vos réponses ici

2

        - Quelle est la plage de valeurs affichée pour les lignes vty ?

Saisissez vos réponses ici

0 - 15

        - Quelle commande affiche le contenu actuel de la mémoire vive non volatile (NVRAM) ?

Saisissez vos réponses ici

show running-configuration

        - Pourquoi le commutateur indique-t-il que la configuration initiale startup-config est absente ?

Saisissez vos réponses ici

Il affiche ce message, car le fichier de configuration n'a pas été enregistré dans la mémoire NVRAM. Il se trouve actuellement dans la mémoire vive (RAM).

## Création d'une configuration de commutateur de base

### Attribuez un nom au commutateur.

Pour configurer les paramètres d'un commutateur, vous devrez peut-être passer d'un mode de configuration à l'autre. Notez dans ce cas que l'invite va changer.

Switch# configure terminal

Switch(config)# hostname S1

S1(config)# exit

S1#

### Sécurisez l'accès à la ligne de console.

Pour sécuriser l'accès à la ligne de console, accédez au mode config-line et choisissez le mot de passe de console letmein.

S1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

S1(config)# line console 0

S1(config-line)# password letmein

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

#### Question :

Pourquoi la commande login est-elle requise?

Saisissez vos réponses ici

Pour que le processus de vérification du mot de passe fonctionne , il nécessite à la fois la connexion et commandes de mot de passe.

### Vérifiez que l'accès à la console est sécurisé.

Quittez le mode privilégié pour vérifier que le mot de passe de port de console est actif.

S1# exit

Switch con0 is now available

Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:

S1>

Remarque: si le commutateur ne vous a pas demandé de mot de passe, cela signifie que vous n'avez pas configuré le paramètre login à l'étape 2.

### Sécurisez l'accès au mode privilégié.

Définissez le mot de passe d'activation enable sur c1$c0. Ce mot de passe protège l’accès au mode privilégié.

Remarque: le 0 dans c1$c0 est un zéro, non pas un O majuscule. Ce mot de passe ne sera pas considéré comme correct tant que vous ne l'aurez pas chiffré à l'étape 8.

S1> enable

S1#configure terminal

S1(config)# enable password c1$c0

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

### Vérifiez que l'accès au mode d’accès privilégié est sécurisé.

Exécutez la commande exit pour vous déconnecter du commutateur.

Appuyez sur <Entrée> et le système vous demandera maintenant d'entrer un mot de passe:

User Access Verification

Password:

Le premier mot de passe est le mot de passe de console que vous avez configuré pour line con 0. Entrez ce mot de passe pour revenir au mode d'exécution utilisateur.

Entrez la commande pour accéder au mode privilégié.

Entrez le deuxième mot de passe que vous avez configuré afin de protéger le mode d'exécution privilégié.

Vérifiez votre configuration en examinant le contenu du fichier de configuration en cours:

S1#show running-config

Notez que les mots de passe de console et d'activation (enable) sont tous deux en clair. Cela peut constituer un risque de sécurité si quelqu'un regarde par-dessus votre épaule ou obtient l'accès aux fichiers de configuration stockés dans un emplacement de sauvegarde.

### Configurez un mot de passe chiffré pour sécuriser l'accès au mode privilégié.

Le mot de passe d'activation enable password doit être remplacé par le mot de passe secret chiffré plus récent à l'aide de la commande enable secret . Définissez itsasecret en tant que mot de passe secret actif.

S1# config t

S1(config)# enable secret itsasecret

S1(config)# exit

S1#

Remarque: le mot de passe  enable secretremplace le mot de passe  enable. Si les deux mots de passe sont configurés sur le commutateur, vous devez entrer le mot de passe secret actif (enable secret) pour accéder au mode d'exécution privilégié.

### Vérifiez que le mot de passe secret actif (enable secret) a été ajouté au fichier de configuration.

      - Exécutez la commande show running-config afin de vérifier que le nouveau mot de passe secret actif (enable secret) a été configuré.

Remarque: vous pouvez également utiliser l'abréviation de la commande show running-config comme

S1# show run

#### Questions :

      - Comment s'affiche le mot de passe secret actif ?

Saisissez vos réponses ici

$1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0

      - Pourquoi le mot de passe secret actif (enable secret) s'affiche-t-il différemment de ce qui a été configuré?

Le mot de passe secret actif (enable secret) s'affiche sous forme chiffrée, tandis que le mot de passe d'activation (enable) s'affiche en clair.

### Chiffrez les mots de passe d'activation (enable) et de console.

Comme vous l'avez remarqué à l'étape 7, le mot de passe secret actif (enable secret) a été chiffré, mais les mots de passe d'activation (enable) et de consolesont toujours en clair. Nous allons maintenant chiffrer ces mots de passe en clair à l'aide de la commande service password-encryption.

S1# config t

S1(config)# service password-encryption

S1(config)# exit

#### Question :

Si vous configurez d'autres mots de passe sur le commutateur, seront-ils affichés en clair ou chiffrés dans le fichier de configuration? Expliquez votre réponse.

Saisissez vos réponses ici

La commande service password-encryption chiffre tous les mots de passe actuels et futurs.

## Configuration d'une bannière MOTD

### Configurer une bannière MOTD (message of the day).

Les commandes de Cisco IOS comprennent une fonction à l'aide de laquelle vous pouvez configurer les messages que toutes les personnes se connectant au commutateur sont en mesure de consulter. Ces messages sont appelés messages du jour (messages of the day) ou bannières MOTD. Placez le texte de la bannière entre guillemets ou utilisez un autre délimiteur différent de tous les caractères qui apparaissent dans la chaîne MOTD.

S1# config t

S1(config)# banner motd "This is a secure system. Authorized Access Only!"

S1(config)# exit

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#

#### Questions:

- Quand cette bannière s'affichera-t-elle ?

Saisissez vos réponses ici

Le message s'affichera lorsque quelqu'un se connectera au commutateur par le biais du port de console.

- Pourquoi chaque commutateur doit-il avoir une bannière MOTD ?

Saisissez vos réponses ici

Chaque commutateur devrez avoir une bannière pour avertir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit. Cette bannière peut également être utilisée pour envoyer des messages au personnel/techniciens de réseau (arrêts imminents du système, personne à contacter pour l'accès, etc.).

## Enregistrer les fichiers de configuration dans la mémoire NVRAM

### Vérifiez que la configuration est correcte à l'aide de la commande show run.

Enregistrez le fichier de configuration. Vous avez terminé la configuration de base du commutateur. Sauvegardez le fichier de configuration en cours dans la mémoire vive non volatile pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de réamorçage du système ou de coupure de courant.

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?[Enter]

Building configuration...

[OK]

Fermez la fenêtre de configuration de S1.

#### Questions:

Quelle est la version abrégée la plus courte de la commande copy running-config startup-config?

Saisissez vos réponses ici

cop r s

      - Observez le fichier de configuration initiale

Quelle commande affiche le contenu de la mémoire NVRAM ?

Saisissez vos réponses ici

show startup-config

Quelles modifications ont été enregistrées dans le fichier ?

Saisissez vos réponses ici

Oui, cela équivaut à la configuration en cours.

## Configurer S2

Vous avez terminé la configuration de S1. Vous allez maintenant configurer S2. Si vous ne vous souvenez plus des commandes, reportez-vous aux parties 1 à 4 pour obtenir de l'aide.

Configurez S2 à l'aide des paramètres suivants :

Ouvrez la fenêtre de configuration de S2

Nom du périphérique:S2

Protégez l'accès à la console en utilisant le mot de passe letmein.

Configurez le mot de passe d'activation c1$c0 et le mot de passe secret actif itsasecret.

Créez un message approprié pour les personnes qui se connectent au commutateur.

Chiffrez tous les mots de passe en clair.

Assurez-vous que la configuration est correcte.

Enregistrez le fichier de configuration afin d'éviter toute perte de données en cas de mise hors tension du commutateur.

Fermez la fenêtre de configuration de S2.

Switch> enable

Switch# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)# hostname S2

S1(config)# line console 0

S2(config-line)# password letmein

S2 (config-line) # connexion

S2 (config-line) # activer le mot de passe c1$c0

S2(config)# enable secret itsasecret

S2 (config) # bannière motd $tout texte ici$

S2(config)# service password-encryption

S2 (config) # exit

S2# copy running-config startup-config

Fin du document