# Packet Tracer - Connexion d'un LAN filaire et d'un LAN sans fil (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Connecté à |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud | Eth6 | N/A | F0/0 |
| Cloud | Coax7 | N/A | Port0 |
| Modem câble | Port0 | N/A | Coax7 |
| Modem câble | Port1 | N/A | Internet |
| Routeur0 | Console | N/A | RS232 |
| Routeur0 | F0/0 | 192.168.2.1/24 | Eth6 |
| Routeur0 | F0/1 | 10.0.0.1/24 | F0 |
| Routeur0 | Ser0/0/0 | 172.31.0.1/24 | Ser0/0 |
| Routeur1 | Ser0/0 | 172.31.0.2/24 | Ser0/0/0 |
| Routeur1 | F1/0 | 172.16.0.1/24 | F0/1 |
| Routeur sans fil | Internet | 192.168.2.2/24 | Port 1 |
| Routeur sans fil | Eth1 | 192.168.1.1 | F0 |
| Ordinateur familial | F0 | 192.168.1.102 | Eth1 |
| Commutateur | F0/1 | 172.16.0.2 | F1/0 |
| netacad.pka | F0 | 10.0.0.254 | F0/1 |
| Terminal de configuration | RS232 | N/A | Console |

# Objectifs

Partie 1: Se connecter au cloud

Partie 2: Connecter le Routeur0

Partie 3: Connecter les périphériques restants

Partie 4: Vérifier les connexions

Partie 5: Examiner la topologie physique

# Contexte

Lorsque vous utilisez Packet Tracer (dans le cadre d'un environnement de test ou de travail), vous devez savoir comment choisir les câbles adéquats et connecter correctement les périphériques. Dans cet exercice, vous pourrez découvrir des configurations de périphériques dans Packet Tracer, sélectionner le câble approprié en fonction de la configuration et connecter les périphériques. Enfin, vous explorerez la vue physique du réseau dans Packet Tracer.

# Instructions

## Se connecter au cloud

### Connectez le cloud au Routeur0.

    - Pour afficher les connexions disponibles, cliquez sur l'icône en forme d'éclair orange situé sur le coin inférieur gauche de la fenêtre.

    - Choisissez le câble adéquat pour relier le port Fa0/0 du Routeur0 au port Eth6 du Cloud. Le Cloud étant un type de commutateur, il faut utiliser une connexion par câble droit en cuivre. Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

### Connectez le cloud au modem câble.

Choisissez le câble adéquat pour relier le port Coax7 du Cloud au port0 du modem.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

## Connecter le Routeur0

### Connectez le Routeur0 au Routeur1.

Choisissez le câble adéquat pour relier le port Ser0/0/0 du Routeur0 au port Ser0/0 du Routeur1. Utilisez l'un des câbles série disponibles.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

### Connectez le Routeur0 à netacad.pka.

Choisissez le câble adéquat pour relier le port F0/1 du Routeur0 au port F0 de netacad.pka. Les routeurs et les ordinateurs utilisent généralement les mêmes fils pour la transmission (1 et 2) et la réception (3 et 6). Le câble adéquat est composé de ces fils croisés. Bien que de nombreuses cartes réseau soient désormais capables de détecter automatiquement quelle paire est utilisée pour la transmission et la réception, le Routeur 0 et netacad.pka ne possèdent pas de telles cartes réseau.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

### Connectez le Routeur0 au Terminal de configuration.

Choisissez le câble adéquat pour relier la Console du Routeur 0 au Terminal de configuration RS232. Ce câble n'offre pas d'accès réseau au Terminal de configuration, mais il vous permet de configurer le Routeur0 par l'intermédiaire de son terminal.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en noir.

## Connecter les périphériques restants

### Connectez le Routeur 1 au commutateur.

Choisissez le câble adéquat pour relier le port F1/0 du Routeur1 au port F0/1 du commutateur.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert. Attendez quelques secondes que le voyant passe de l'orange au vert.

### Connectez le modem câble au routeur sans fil.

Choisissez le câble adéquat pour relier le Port 1 du Modem au port Internet du Routeur sans fil .

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

### Connectez le routeur sans fil à l'ordinateur familial.

Choisissez le câble adéquat pour relier le Routeur sans fil Ethernet 1 à l'ordinateur familial.

Si vous avez branché le câble adéquat, les voyants de liaison de ce dernier s'allument en vert.

## Vérifier les connexions

### Testez la connexion de l'ordinateur familial à netacad.pka.

    - Ouvrez l'invite de commandes de l'ordinateur familial et envoyez une requête ping à netacad.pka.

    - Ouvrez le navigateur web et accédez à l'adresse web http://netacad.pka.

### Envoyez une requête ping au commutateur à partir de l'ordinateur personnel.

Ouvrez l'invite de commandes de l'ordinateur personnel et envoyez une requête ping à l'adresse IP du Commutateur afin de vérifier la connexion.

### Ouvrez le Routeur0 à partir du Terminal de configuration.

    - Ouvrez l'interface du Terminal de configuration et acceptez les paramètres par défaut.

    - Appuyez sur Entrée pour afficher l'invite de commandes du Routeur0.

    - Tapez show ip interface brief (afficher un résumé des interfaces ip) pour afficher les états des interfaces.

## Examiner la topologie physique

### Examinez le cloud.

    - Cliquez sur l'onglet Physical Workspace (Espace de travail physique) ou appuyez sur Maj+P et Maj+L pour alterner entre les espaces de travail logique et physique.

    - Cliquez sur l'icône Home City (Ville du domicile).

    - Cliquez sur l'icône Cloud.

#### Question :

Combien de fils sont connectés au commutateur dans le rack bleu ?

Saisissez vos réponses ici

2

    - Cliquez sur Back (Précédent) pour revenir à Home City (Ville du domicile).

### Examinez le réseau principal.

    - Cliquez sur l'icône Primary Network (Réseau principal). Placez le pointeur de la souris sur les différents câbles.

#### Question :

Que trouve-t-on sur la table à la droite du rack bleu ?

Saisissez vos réponses ici

Terminal de configuration

    - Cliquez sur Back (Précédent) pour revenir à Home City (Ville du domicile).

### Examinez le réseau secondaire.

    - Cliquez sur l'icône Secondary Network (Réseau secondaire). Placez le pointeur de la souris sur les différents câbles.

#### Question :

Pourquoi y a-t-il deux câbles orange connectés à chaque périphérique ?

Saisissez vos réponses ici

Les câbles à fibres optiques sont disponibles par paires, avec un câble pour la transmission et l'autre pour la réception.

    - Cliquez sur Back (Précédent) pour revenir à Home City (Ville du domicile).

### Examinez le réseau domestique.

    - Cliquez sur l'icône Home Network (Réseau domestique)

#### Question :

Pourquoi n'y a-t-il pas de rack pour supporter l'équipement ?

Saisissez vos réponses ici

Les réseaux domestiques ne possèdent généralement pas de racks.

    - Cliquez sur l'onglet Logical Workspace (Espace de travail logique) pour revenir à la topologie logique.

Fin du document