# Packet Tracer - Identification des adresses MAC et IP

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Objectifs

Partie 1: Collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau local

Partie 2: Collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau à distance

# Contexte

Cet exercice est optimisé pour l'affichage des PDU. Les périphériques sont déjà configurés. Vous allez recueillir des informations sur les PDU en mode Simulation et répondre à une série de questions sur les données recueillies.

# Instructions

## Collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau local

Remarque: Passez en revue les questions de réflexion de la 3e partie avant de commencer la 1re partie. Cela vous donnera une idée du type d'informations que vous devrez collecter.

### Collectez des informations sur les paquets voyage lorsqu'elles se déplace de 172.16.31.2 vers 10.10.10.3.

Cliquez sur 172.16.31.5 et ouvrez l' invite de commandes.

Exécutez la commande ping 172.16.31.2 .

Passez en mode Simulation et réexécuttez la commande ping 172.16.31.2 . Une PDU apparaît en regard de 172.16.31.5.

Cliquez sur la PDU et notez les informations suivantes à partir les onglets de Modèle OSI et de Outbound PDU Layer (couche PDU sortante):

Destination MAC Address: 000C:85CC:1DA7

Source MAC Address: 00D0:D311:C788

Source IP Address: 172.16.31.5

Destination IP Address: 172.16.31.2

At Device: 172.16.31.5

Cliquez sur Capture / Forward (capture/avance) pour déplacer la PDU vers le périphérique suivant. Collectez les mêmes informations à partir de l'étape 1d. Répétez ce processus jusqu'à ce que la PDU atteigne sa destination. Notez sur une feuille de calcul les informations collectées sur les PDU, en utilisant un format comparable au tableau ci-dessous:

Exemple de format de feuille de calcul

| Sur le périphérique | Dest. MAC | MAC src | IPv4 src | IPv4 dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.5 | 000C:85CC:1DA7 | 00D0:D311:C788 | 172.16.31.5 | 172.16.31.2 |
| Commutateur1 | 000C:85CC:1DA7 | 00D0:D311:C788 | S/O | S/O |
| Concentrateur | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 172.16.31.2 | 00D0:D311:C788 | 000C:85CC:1DA7 | 172.16.31.2 | 172.16.31.5 |

### Collectez des informations supplémentaires sur les PDU à l'aide d'autres requêtes ping.

Répétez l'étape 1 et collectez des informations pour les tests suivants :

Envoyez une requête ping vers 172.16.31.2 à partir de 172.16.31.3.

Envoyez une requête ping vers 172.16.31.4 à partir de 172.16.31.5.

Passez en mode temps réel (Realtime).

## Collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau à distance

Afin de communiquer avec les réseaux distants, un périphérique de passerelle est nécessaire. Étudiez le processus de communication avec les périphériques sur le réseau distant. Faites attention aux adresses MAC utilisées.

### Collectez des informations sur les paquets voyage lorsqu'elles se déplace de 172.16.31.5 vers 10.10.10.2.

Cliquez sur 172.16.31.5 et ouvrez l' invite de commandes.

Exécutez la commande ping 10.10.10.2 .

Passez en mode Simulation et réexécuttez la commande ping 10.10.10.2 . Une PDU apparaît en regard de 172.16.31.5.

Cliquez sur la PDU et notez les informations suivantes à partir de l'onglet Outbound PDU Layer (couche PDU sortante) :

Adresse MAC de destination: 00D0:BA8E:741A

Source MAC Address: 00D0:D311:C788

Source IP Address: 172.16.31.5

Destination IP Address: 10.10.10.2

At Device: 172.16.31.5

#### Question :

Quel appareil a le MAC de destination affiché ?

Saisissez vos réponses ici

Le routeur

Cliquez sur Capture / Forward (capture/avance) pour déplacer la PDU vers le périphérique suivant. Collectez les mêmes informations à partir de l'étape 1d. Répétez ce processus jusqu'à ce que la PDU atteigne sa destination. Notez sur une feuille de calcul lesinformations recueillies à partir des requêtes ping de 172.16.31.5 vers 10.10.10.2en utilisant un format comme le tableau ci-dessous :

| Sur le périphérique | Dest. MAC | MAC src | IPv4 src | IPv4 dest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 172.16.31.5 | 00D0:BA8E:741A | 00D0:D311:C788 | 172.16.31.5 | 10.10.10.2 |
| Switch1 | 00D0:BA8E:741A | 00D0:D311:C788 | S/O | S/O |
| Routeur | 0060:2 F 84:4 AB6 | 00D0:588C:2401 | 172.16.31.5 | 10.10.10.2 |
| Commutateur 0 | 0060:2 F 84:4 AB6 | 00D0:588C:2401 | S/O | S/O |
| Point d'accès | S/O | S/O | S/O | S/O |
| 10.10.10.2 | 00D0:588C:2401 | 0060:2 F 84:4 AB6 | 10.10.10.2 | 172.16.31.5 |

## Questions de réflexion

Répondez aux questions suivantes relatives aux données capturées:

A-t-on utilisé différents types de fils pour connecter les périphériques ?

Saisissez vos réponses ici

Oui: cuivre, fibre optique et sans fil

Les fils ont-ils modifié le traitement de la PDU de quelque manière que ce soit?

Saisissez vos réponses ici

Non

Le concentrateur a-t-il perdu certaines informations ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Que fait le concentrateur des adresses MAC et IP ?

Saisissez vos réponses ici

rien

Le point d'accès sans fil a-t-il utilisé les informations qui lui ont été communiquées ?

Saisissez vos réponses ici

Oui Il les a réencapsulées au format 802.11 sans fil.

Des adresses MAC ou IP ont-elles été perdues durant la transmission sans fil?

Saisissez vos réponses ici

Non

Quelle est la couche OSI la plus élevée utilisée par le concentrateur et le point d'accès?

Saisissez vos réponses ici

Couche 1

Le concentrateur ou le point d'accès ont-ils répliqué une PDU rejetée avec un code « X » rouge ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Lors de l'examen de l'onglet PDU Details (détails de la PDU), quelle adresse MAC est apparue en premier lieu ? L'adresse source ou l'adresse de destination ?

Saisissez vos réponses ici

Destination

Pourquoi les adresses MAC doivent-elles apparaître dans cet ordre ?

Saisissez vos réponses ici

Un commutateur peut commencer plus rapidement à transmettre une trame vers une adresse MAC connue si la destination est indiquée en premier.

Y avait-il un modèle pour l'adressage MAC dans la simulation ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Les commutateurs ont-ils répliqué une PDU rejetée avec un code « X » rouge ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Chaque fois que la PDU a été envoyée entre le réseau 10 et le réseau 172, les adresses MAC changeaient soudainement à un certain point.  Où cela s'est-il produit ?

Saisissez vos réponses ici

Au niveau du routeur

Quel périphérique utilise des adresses MAC commençant par 00D0:BA ?

Saisissez vos réponses ici

Le routeur

À quels périphériques les autres adresses MAC appartenaient-elles ?

Saisissez vos réponses ici

A l'expéditeur et au réception

Les adresses IPv4 d'expéditeur et de réception ont-elles varié dans l'une des PDU ?

Saisissez vos réponses ici

Non

Lors du suivi de la réponse à une requête ping, parfois appelée pong, les adresses IPv4 d'émission et de réception ont-elles varié ?

Saisissez vos réponses ici

Oui

Quel est le modèle de l'adressage IPv4 dans cette simulation ?

Saisissez vos réponses ici

Chaque port de routeur nécessite un ensemble d'adresses qui ne se chevauchent pas.

Pourquoi différents réseaux IP doivent être affectés à différents ports d'un routeur ?

Saisissez vos réponses ici

Le rôle d'un routeur est d'interconnecter différents réseaux IP.

Si cette simulation avait été configurée avec IPv6 au lieu d'IPv4, qu'y aurait-il eu de différent ?

Saisissez vos réponses ici

Les adresses IPv4 auraient été remplacées par des adresses IPv6, mais tout le reste serait resté identique.

Fin du document