# CCNAv7 Évaluation des compétences de Cours ITN

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Topologie

# Objectifs de l'évaluation

Partie 1: Développer le schéma d'adressage IPv4 (20 points, 25 minutes)

Partie 2: Initialiser et redémarrer les périphériques (10 points, 20 minutes)

Partie 3 : Configurer les paramètres d'adresse IP et de sécurité du périphérique (45 points, 35 minutes)

Partie 4: Tester et vérifier la connectivité de bout en bout du réseau IPv4 et IPv6(15 points, 20 minutes)

Partie 5: Utiliser l'interface en ligne de commande CLI de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques (10 points, 10 minutes)

# Scénario

Dans cette évaluation des compétences (SA), vous allez configurer des périphériques sur un réseau de petite taille. Vous devez configurer un routeur, un commutateur et des ordinateurs afin de prendre en charge la connectivité IPv4 et IPv6. Vous allez configurer la sécurité, y compris SSH, sur le routeur. Par ailleurs, vous testerez et documenterez le réseau à l'aide de commandes courantes de l'interface en ligne de commande CLI.

Remarque de formateur: Concernant la version d'étudiant de cet examen, le formateur doit construire le réseau et connecter les appareils avant que l'étudiant commence l'examen. Cela permettra de gagner du temps et de réduire l'usure des câbles et de l'équipement. L'étudiant devra initialiser et redémarrer les périphériques.

Remarque de formateur: le routeur utilisé dans cette évaluation des compétences (SA) est un routeur Cisco 4221 équipé du logiciel Cisco IOS version 16.9.4 (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects. Reportez-vous au Tableau Récapitulatif des Interfaces du Routeur à la fin de ce TP pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque du formateur: Concernant la configuration initiale utilisée dans cette évaluation des compétences, le routeur et le commutateur doivent avoir un fichier de configuration initiale enregistré avec des noms d'hôtes (Rtr et Sws). Une adresse de bouclage doit être configurée sur le routeur et le VLAN 99 doit être configuré sur le commutateur. Ces configurations permettront de vérifier que l'étudiant a initialisé correctement les périphériques au cours de la partie 2. Il est recommandé d’enregistrer ces configurations dans la mémoire flash en tant que SA_Init et de les utiliser pour réinitialiser le périphérique pour l’étudiant suivant.

Script initial de SA:

Routeur

enable

config terminal

hostname Rtr

interface lo1

adresse IP 10.10.10.10. 255.255.255.255

end

copy run start

Commutateur

enable

config terminal

hostname Sws

vlan 99

end

copy run start

Remarque de formateur: un exemple de notation et le temps estimé pour chaque partie de l'examen sont fournis. L'instructeur peut adapter ces valeurs à l'environnement de test. Le total des points est 100 pour l'examen, avec une durée totale estimée à 110 minutes. Le formateur peut décider de déduire des points si l'étudiant passe trop de temps sur une partie de l'évaluation.

# Ressources requises

1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)

1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)

2 PC (Windows équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

# Instructions

## Développer le schéma d'adressage IP

TP Réf :	Travaux Pratique - Calculer les sous-réseaux IPv4

Travaux pratiques - Conception et mise en œuvre d'un schéma d'adressage avec des VLSM

Travaux pratiques - Configuration des adresses IPv6 sur des périphériques réseau

Total de points:20

Durée: 25 minutes

Votre formateur attribuera l'un des réseaux IPv4 dans le tableau ci-dessous. Vous allez le divisé pour fournir des adresses IP à deux sous-réseaux qui prennent en charge le nombre requis d'hôtes. Les calculatrices ne sont pas autorisées. Tous les travaux doivent être affichés à l'aide de la feuille de travaille d'adressage IP ci-dessous.

| Réseau | Nombre d'hôtes dans le sous-réseau A | Nombre d'hôtes dans le sous-réseau B |
| --- | --- | --- |
| 192.168.10.0/24 | 100 | 50 |
| 172.16.1.0/25 | 60 | 20 |
| 209.165.201.0/27 | 12 | 5 |

Feuille de travail d'adressage IP

| Spécification | Sous-réseau A | Sous-réseau B |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bits dans le sous-réseau | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Masque IP (binaire) | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Nouveau masque IP (décimal) | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Nombre maximal de sous-réseaux utilisables (y compris le sous-réseau 0) | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Sous-réseau IP | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Première adresse hôte IP | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Dernière adresse hôte IP | Les réponses peuvent varier. | Plusieurs réponses sont possibles. |

Enregistrez votre affectation de sous-réseau dans le tableau ci-dessous.

Attribuer la première adresse IPv4 de chaque sous-réseau à une interface de routeur

          - le sous-réseau A est basé sur R1 G0/0/1

          - le sous-réseau B est basé sur R1 G0/0/0

Attribuer la dernière adresse IPv4 de chaque sous-réseau à la carte réseau du PC

Attribuer la deuxième adresse IPv4 du sous-réseau A à S1

Indiquez le nombre maximale d'hôtes utilisables par sous-réseau

| Description | Sous-réseau A | Sous-réseau B |
| --- | --- | --- |
| Première adresse IP | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Dernière adresse IP | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Nombre maximal des hôtes | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |

Notez les informations relatives à l'adresse IP de chaque périphérique.

| Appareil | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-A | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | 2 points |
| R1-G0/0/0 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | S/O | 2 points |
| R1-G0/0/1 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | N/A | 2 points |
| S1 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | 2 points |
| PC-B | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | 2 points |

Utilisez l'adresse IPv6 2001:db8:acad::/48 et créez deux sous-réseaux afin d'être utiliser dans ce réseau. Notez les adresses IPv6 dans le tableau.

| Attribué à l'interface | l'adresse IPv6 de sous-réseau | Longueur du préfixe |
| --- | --- | --- |
| Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |
| Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. |

Notez les paramètres d'adresse IPv6 de chaque périphérique:

Remarque: Utilisez FE80::1 en tant qu'adresse link-local sur les deux interfaces de routeur.

| Appareil | adresse IPv6 | Longueur du préfixe | Passerelle | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-G0/0/0 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | N/A | 3 points |
| R1-G0/0/1 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | S/O | 3 points |
| S1 | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | Les réponses peuvent varier. | 4 points |

Avant de poursuivre, vérifiez votre schéma d'adressage IP avec le formateur.

Validation de la partie 1 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la première partie (20 points):

Saisissez les résultats.

## Initialiser et redémarrer les périphériques

TP Réf:	2.9.2 Travaux pratiques -Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.4 Travaux pratiques- Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

Total de points : 10

Durée : 20 minutes

Effacez les configurations initiales et les réseaux VLAN du routeur et du commutateur et redémarrez les périphériques.

Une fois le commutateur redémarré, modifiez le modèle SDM en un modèle prenant en charge IPv6 si nécessaire, puis rechargez le commutateur.

Avant de poursuivre, demandez à votre instructeur de vérifier l'initialisation des périphériques.

| Tâche | Commande IOS | Points |
| --- | --- | --- |
| Supprimer le fichier de configuration initiale du routeur. | Rtr# erase startup-config | (2 points) |
| Redémarrer le routeur. | Rtr# reload (Utilisez la commande show run afin de déterminer si l'adresse de bouclage est absente. Le nom d'hôte doit être réinitialisé au Router.) | (1 point) |
| Supprimer le fichier de configuration initiale du commutateur. | Sws# erase startup-config | (2 points) |
| Supprimer le fichier vlan.dat du commutateur. | Sws# del vlan.dat (Utilisez la commande show vlan et cherchez le VLAN 99. Si le fichier vlan.dat a été supprimé, le VLAN 99 n'apparaîtra pas.) | (2 points) |
| Redémarrer le commutateur. | Sws# reload (Pour vérifier, déterminez si le nom d'hôte a été réinitialisé au Commutateur.) | (1 point) |
| Vérifiez le modèle de Commutateur SDM | Switch# show sdm prefer (Pour vérifier que le modèle SDM prend en charge IPv6 ; cela varie en fonction du commutateur utilisé) | (2 point) |

Validation de la partie 2 par le formateur:

Validation du formateur:

Nombre total de points (10 points):

Saisissez les résultats.

## Configurer les paramètres d’adresse IP et de sécurité du périphérique

TP Réf:	2.9.2 Travaux pratiques - Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.4 Travaux pratiques- Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

16.4.7 Travaux pratiques- Configurer les périphériques réseau avec SSH

16.5.2 Travaux pratiques - Sécurisation des périphériques réseau

Total de points : 45

Durée : 35 minutes

### Configurez R1.

La configuration de R1 comprend les tâches suivantes:

| Tâche | Spécification | Points |
| --- | --- | --- |
| Désactiver la recherche DNS |  | 1 point |
| Nom du routeur | R1 | 1 point |
| Nom de domaine | ccna-lab.com | 1 point |
| Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié | ciscoenpass | 1 point |
| Mot de passe d'accès à la console | ciscoconpass | 1 point |
| Définir la longueur minimale des mots de passe | 10 caractères | 2 points |
| Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale | Username: admin Mot de passe: admin1pass | (2 points) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion |  | 1 point |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH |  | 1 point |
| Chiffrer tous les mots de passe en clair |  | 1 point |
| Configurer une bannière MOTD. |  | 1 point |
| Activation du routage IPv6 |  | 1 point |
| Configurer l'interface G0/0/0 | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv6 de couche 3 Activer l'interface | 6 points |
| Configurer l'interface G0/0/1 | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv6 de couche 3 Activer l'interface | 6 points |
| Générer une clé de chiffrement RSA | Module de 1024 bits | 2 points |

Remarque de formateur: Demandez aux étudiants de se connecter à R1, puis vérifier la meilleure configuration.

| Tâche | Spécification | Commandes IOS |
| --- | --- | --- |
| Désactivez la recherche DNS. |  | R1# show run (Look for: no ip domain lookup) |
| Nom du routeur | R1 | (Look for: R1> or R1# command prompt) |
| Nom de domaine | ccna-lab.com | R1# show run (Look for: ip domain name ccna-lab.com) |
| Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié | ciscoenpass | R1> enable (Saisir le mot de passe en mode d'exécution privilégié) |
| Mot de passe d'accès à la console | ciscoconpass | R1# exit (Saisir le mot de passe) |
| Définir la longueur minimale des mots de passe | 10 caractères | R1# show run ¦ include security (Look for: security passwords min-length 10) |
| Créer un administrateur dans la base de données locale. | User: admin Password: admin1pass | R1# ssh -l admin 192.168.10.1 (adresse IP de l'interface G0/0/1) R1# ssh -l admin 172.16.1.1 (adresse IP de l'interface G0/0/1) R1# ssh -l admin 209.165.201.1 (adresse IP de l'interface G0/0/1) (Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tapez exit pour quitter la session SSH.) |
| Bannière MOTD |  | (vérifiez la bannière à l'étape précédente) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion |  | R1# show run ¦ section vty (Look under line vty 0 4 for: login local) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH |  | R1# show run ¦ section vty (Look under line vty 0 4 for: transport input ssh) |
| Chiffrer les mots de passe en clair |  | R1# show run ¦ include password (Look for: service password-encryption) |
| Activation du routage IPv6 |  | R1# show run ¦ include routing (Look for ipv6 unicast-routing) |
| Interface G0/0/0 | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Set the Layer 3 IPv6 address Activer l'interface | R1# show interface G0/0/0 R1# show ipv6 interface G0/0/0 (Consultez l'adresse IP, la description et vérifiez que l'interface n'est pas désactivée) |
| Interface G0/0/1 | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Activer l'interface | R1# show interface g0/0/1 R1# show ipv6 interface g0/0/1 (Consultez l'adresse IP, la description et vérifiez que l'interface n'est pas désactivée) |
| Générer une clé de chiffrement RSA | Module de 1024 bits | R1# show crypto key mypubkey rsa (Recherchez le nom de clé = R1.ccna-lab.com.) |

### Configurez S1.

Les tâches de configuration de S1 sont les suivantes:

| Tâche | Spécification | Points |
| --- | --- | --- |
| Désactiver la recherche DNS |  | 1 point |
| Nom du commutateur | S1 | 1 point |
| Nom de domaine | ccna-lab.com | 1 point |
| Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié | ciscoenpass | 1 point |
| Mot de passe d'accès à la console | ciscoconpass | 1 point |
| Désactivation des interfaces inutilisées | F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2 | 1 point |
| Créer un utilisateur administrateur dans la base de données locale | Username: admin Mot de passe: admin1pass | 1 point |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion |  | (1 point) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH |  | 1 point |
| Chiffrer tous les mots de passe en clair |  | 1 point |
| Configurer une bannière MOTD. |  | (1 point) |
| Générer une clé de chiffrement RSA | Module de 1024 bits | 2 points |
| Configurer l'interface de gestion (SVI) sur VLAN 1 | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv6 de couche 3 | 2 points |

Remarque de formateur: Demandez aux étudiants de se connecter à R1, puis vérifier la meilleure configuration.

| Tâche | Spécification | Commandes IOS |
| --- | --- | --- |
| Désactivez la recherche DNS. |  | S1# show run ¦ inc domain (Look for: no ip domain lookup) |
| Nom du commutateur | S1 | (Look for: S1> or S1# command prompt) |
| Nom de domaine | ccna-lab.com | S1# show run ¦ include domain (Look for: ip domain name ccna-lab.com) |
| Mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié | ciscoenpass | S1> enable (Saisir le mot de passe en mode d'exécution privilégié) |
| Mot de passe d'accès à la console | ciscoconpass | S1> exit (Type in console access password) |
| Arrêt des interfaces | Interfaces F0/1-4, F0/7-24, G0/1-2 | S1# show ip interface brief (toutes les interfaces doivent être administrativement arrêtées, sauf F0/5, F0/6 et VLAN 1) |
| Créer un administrateur dans la base de données locale. | User: admin Mot de passe: admin1pass | S1# ssh -l admin 192.168.10.2 (adresse IP de l'interface VLAN 1) S1# ssh -l admin 172.16.1.2 (adresse IP de l'interface VLAN 1) S1# ssh -l admin 209.165.201.2 (adresse IP de l'interface VLAN 1) (Tapez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Tapez exit pour quitter la session SSH.) |
| Bannière MOTD |  | (vérifiez la bannière à l'étape précédente) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles utilisent la base de données locale lors de la connexion |  | S1# show run ¦ section vty (Look under line vty 0 4 for: login local) |
| Configurer les lignes VTY de sorte qu'elles acceptent uniquement les connexions SSH |  | S1# show run ¦ section vty (Look under line vty 0 4 for: transport input ssh) |
| Chiffrer les mots de passe en clair |  | S1# show run ¦ inclure le mot de passe (Look for: service password-encryption) |
| Générer une clé de chiffrement RSA | Module de 1024 bits | S1# show crypto key mypubkey rsa (Look for Key name= S1.ccna-lab.com.) |
| Configurer l'interface de gestion (SVI) | Définir la description Définir l'adresse IPv4 de couche 3 Définir l'adresse link-local IPv6 comme FE80::1 Définir l'adresse IPv6 de couche 3 | S1# show interface vlan 1 S1# show ipv6 interface vlan 1 (Regardez l'interface VLAN1 et vérifiez que l'adresse IP correcte a été attribuée.) |

### Configurez les ordinateurs hôtes.

Après avoir configuré chaque ordinateur hôte, enregistrez les paramètres à l'aide de la commande ipconfig /all. (2 points)

| Configuration réseau de PC-A (1 point) |  |
| --- | --- |
| Description | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse physique | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse IPv4 | Les réponses peuvent varier. |
| Masque de sous-réseau | Les réponses peuvent varier. |
| Passerelle par défaut IPv4 | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse IPv6 | Les réponses peuvent varier. |
| Passerelle par défaut IPv6 | Les réponses peuvent varier. |

| Configuration réseau de PC-B (1 point) |  |
| --- | --- |
| Description | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse physique | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse IP | Les réponses peuvent varier. |
| Masque de sous-réseau | Les réponses peuvent varier. |
| Passerelle par défaut | Les réponses peuvent varier. |
| Adresse IPv6 | Les réponses peuvent varier. |
| Passerelle par défaut IPv6 | Les réponses peuvent varier. |

Points pour l'étape 1 (28 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 2 (15 points):

Saisissez les résultats.

Points pour l'étape 3 (2 points):

Saisissez les résultats.

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 3 (45 points)

Saisissez les résultats.

## Tester et vérifier la connectivité de bout en bout

TP Réf: 13.3.2 Travaux Pratiques – Utiliser les commandes Ping et Traceroute pour tester la connectivité du réseau.

Total de points : 15

Durée : 10 minutes

Utilisez la commande ping pour tester la connectivité d'IPv4 et d'IPv6 entre tous les périphériques réseau.

Remarque: si la requête ping à destination d'un ordinateur échoue, désactivez temporairement le pare-feu de l'ordinateur et renouvelez le test.

Pour vérifier méthodiquement la connectivité avec chaque périphérique réseau, servez-vous du tableau ci-dessous. En cas d'échec à un test, prenez des mesures correctives pour établir la connectivité :

| Origine | À | Protocole | Adresse IP | Résultats de la requête ping | Points |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-A | R1 G0/0/0 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | R1 G0/0/0 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | R1 G0/0/1 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | R1 G0/0/1 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | S1 VLAN 1 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | S1 VLAN 1 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | PC-B | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-A | PC-B | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | R1 G0/0/0 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | R1 G0/0/0 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | R1 G0/0/1 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | R1 G0/0/1 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | S1 VLAN1 | IPv4 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |
| PC-B | S1 VLAN1 | IPv6 | Les réponses peuvent varier. | Doit aboutir. | 1 point |

#### Question :

Outre la commande ping, quelle autre commande permet d'afficher les délais et les interruptions dans le transfert vers la destination ? (1 point)

Saisissez vos réponses ici

tracert ou traceroute

Validation de la partie 4 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 4 (15 points):

Saisissez les résultats.

## Utiliser l'interface en ligne de commande CLI de Cisco IOS pour collecter des informations sur les périphériques

TP Réf:	2.9.2 Travaux pratiques -Configuration des paramètres de base de commutateur et de périphérique final

10.4.3 Travaux pratiques - Conception d'un réseau de commutateur et de routeur

Total de points : 10

Durée: 10 minutes

### Exécutez la commande adéquate pour obtenir les informations suivantes:

Remarque du formateur: Les réponses données à l'étape1 varient selon le modèle du routeur et l'IOS.

| Description |  | Points |
| --- | --- | --- |
| Modèle du routeur | Les réponses peuvent varier. | 1/3 point |
| Fichier d'image IOS | Les réponses peuvent varier. | 1/3 point |
| RAM totale | Les réponses peuvent varier. | 1/3 point |
| Mémoire Flash totale | Les réponses peuvent varier. | 1/3 point |
| Registre de configuration | Les réponses peuvent varier. | 1/3 point |
| Commande de la CLI utilisée | show version | 1/3 point |

### Saisissez la commande permettant d'afficher les informations suivantes sur R1 :

| Description de la commande | Commande | Points |
| --- | --- | --- |
| Affiche un récapitulatif des informations importantes sur les interfaces IPv4 de R1. | show ip interface brief | 1 point |
| Affiche la table de routage IPv4. | show ip route | 1 point |
| Affiche le mappage de la couche 2 vers la couche 3 des adresses sur R1. | show arp | 1 point |
| Affiche des informations IPv4 détaillées à propos de l'interface G0/0 sur R1. | show interface g0/0/0 | (1 point) |
| Affiche la table de routage IPv6. | show ipv6 route | (1 point) |
| Affiche un récapitulatif des adresses et de l'état des interfaces IPv6. | show ipv6 interface brief | (1 point) |
| Affiche des informations sur les périphériques connectés à R1 (ID de périphérique, interface locale, temps d'attente, fonction, plate-forme et ID de port). | show cdp neighbor | 1 point |
| Enregistre la configuration actuelle pour qu'elle soit utilisée au prochain démarrage du routeur. | copy running-config startup-config | 1 point |

Validation de la partie 5 par le formateur:

Validation du formateur:

Total de points pour la partie 5 (10 points):

Saisissez les résultats.

## Nettoyage

REMARQUE : NE COMMENCEZ PAS LE NETTOYAGE AVANT QUE VOTRE FORMATEUR AIT NOTÉ VOTRE EXAMEN ET VOUS AIT AUTORISÉ À LE FAIRE.

Sauf instruction contraire du formateur, rétablissez la connectivité réseau des ordinateurs hôtes, puis mettez-les hors tension.

Avant de mettre le routeur et le commutateur hors tension, supprimez les fichiers de configuration NVRAM (s'ils ont été enregistrés) des deux périphériques.

Débranchez et retirez soigneusement tous les câbles LAN que vous avez utilisés.

# Tableau récapitulatif des interfaces des routeurs

| Modèle du routeur | Interface Ethernet #1 | Interface Ethernet #2 | Interface Série #1 | Interface Série #2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2.811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface ISDN BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Fin du document

# Clé de réponse pour 192.168.10.0 /24

| Spécification | Sous-réseau A (192.168.10.0 /24) | Sous-réseau B (192.168.10.0 /24) |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bits dans le sous-réseau | 7 | 6 |
| Masque IP (binaire) | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 11111111.11111111.11111111.11000000 |
| Nouveau masque IP (décimal) | 255.255.255.128 | 255.255.255.192 |
| Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau | 126 | 62 |
| Nombre maximal de sous-réseaux utilisables | 2 | 4 |
| IP Subnet | 192.168.10.0 | 192.168.10.128 |
| Première adresse hôte IP | 192.168.10.1 | 192.168.10.129 |
| Dernière adresse hôte IP | 192.168.10.126 | 192.168.10.190 |

| Appareil | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 192.168.10.125 | 255.255.255.128 | 192.168.10.1 |
| S1-VLAN1 | 192.168.10.2 | 255.255.255.128 | 192.168.10.1 |
| Router1-G0/0/0 | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 | N/A |
| Router1-G0/0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.128 | N/A |
| PC-B | 192.168.10.190 | 255.255.255.192 | 192.168.10.129 |

# Clé de réponse pour 172.16.1.0 /25

| Spécification | Sous-réseau A | Sous-réseau B |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bits dans le sous-réseau | 6 | 5 |
| Masque IP (binaire) | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 11111111.11111111.11111111.11100000 |
| Nouveau masque IP (décimal) | 255.255.255.192 | 255.255.255.224 |
| Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau | 62 | 60 |
| Nombre maximal de sous-réseaux utilisables | 2 | 4 |
| Sous-réseau IP | 172.16.1.0. | 172.16.1.64 |
| Première adresse hôte IP | 172.16.1.1 | 172.16.1.65 |
| Dernière adresse hôte IP | 172.16.1.62 | 172.16.1.94 |

| Appareil | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 172.16.1.62 | 255.255.255.192 | 172.16.1.1 |
| S1-VLAN1 | 172.16.1.2 | 255.255.255.192 | 172.16.1.1 |
| Routeur1-G0/0/0 | 172.16.1.65 | 255.255.255.224 | N/A |
| Routeur1-G0/0/1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.192 | N/A |
| PC-B | 172.16.1.94 | 255.255.255.224 | 172.16.1.65 |

# Clé de réponse pour 209.165.201.0 /27

| Spécification | Sous-réseau A | Sous-réseau B |
| --- | --- | --- |
| Nombre de bits dans le sous-réseau | 4 | 3 |
| Masque IP (binaire) | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 11111111.11111111.11111111.11111000 |
| Nouveau masque IP (décimal) | 255.255.255.240 | 255.255.255.248 |
| Nombre maximum d'hôtes utilisables par sous-réseau | 14 | 6 |
| Nombre maximal de sous-réseaux utilisables | 2 | 4 |
| Sous-réseau IP | 209.165.201.0 | 209.165.201.16 |
| Première adresse hôte IP | 209.165.201.1 | 209.165.201.17 |
| Dernière adresse hôte IP | 209.165.201.14 | 209.165.201.22 |

| Appareil | Adresse IP | Masque de sous-réseau | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| PC-A | 209.165.201.14 | 255.255.255.240 | 209.165.201.1 |
| S1-VLAN1 | 209.165.201.2 | 255.255.255.240 | 209.165.201.1 |
| Routeur1-G0/0/0 | 209.165.201.17 | 255.255.255.248 | N/A |
| Routeur1-G0/0/1 | 209.165.201.1 | 255.255.255.240 | N/A |
| PC-B | 209.165.201.22 | 255.255.255.248 | 209.165.201.17 |

# Configurations des périphériques

# Routeur R1

R1# show run

Building configuration...

Current configuration : 1996 bytes

!

version 16.9

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

vrf definition Mgmt-intf

!

address-family ipv4

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

security passwords min-length 10

enable secret 5 $1$tb37$hefly7heq9wftxe8moxge1

!

no aaa new-model

!

!

no ip domain lookup

ip domain name ccna-lab.com

!

login on-success log

!

subscriber templating

!

ipv6 unicast-routing

multilink bundle-name authenticated

!

spanning-tree extend system-id

!

username admin secret 5 $1$v7EB$LvxDoR.KMsSFTmxJHIuyz0

!

redundancy

mode none

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

description Connection to PC-B

ip address 192.168.10.129 255.255.255.192

! ip address 172.16.1.65 255.255.255.224

! ip address 209.165.201.17 255.255.255.248

negotiation auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description Connection to S1

ip address 192.168.10.1 255.255.255.128

! ip address 172.16.1.1 255.255.255.192

! ip address 209.165.201.1 255.255.255.240

negotiation auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::1/64

!

interface Serial0/0/1

no ip address

!

interface Serial0/1/1

no ip address

!

interface GigabitEthernet0

vrf transfert MGMT-intf

no ip address

negotiation auto

!

ip forward-protocol nd

no ip http server

ip http secure-server

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

!

!

control-plane

!

banner motd ^C Authorized Users Only! ^C

!

line con 0

password 7 070C285F4D061A0A19020A1F17

logging synchronous

login

transport input none

stopbits 1

line aux 0

stopbits 1

line vty 0 4

login local

transport input ssh

!

!

end

# Commutateur S1 (final)

S1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1738 bytes

!

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$u.gu$rthhg.cuhjel8og614qnh/

!

username admin secret 5 $1$c0St$WJhIQdKvG3VLq/6rqysLE.

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

!

no ip domain lookup

ip domain-name ccna-lab.com

!

!

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

interface FastEthernet0/1

shutdown

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

description Connection to R1

ip address 192.168.10.2 255.255.255.128

! ip address 172.16.1.2 255.255.255.192

! ip address 209.165.2201.2 255.255.255.240

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::2/64

!

ip default-gateway 192.168.10.1

! ip default-gateway 172.16.1.1

! ip default-gateway 209.165.201.1

ip http server

ip http secure-server

!

!

banner motd ^C Authorized Users Only! ^C

!

line con 0

password 7 094F471A1A0A141D051C053938

login

line vty 0 4

login local

transport input ssh

line vty 5 15

login

!

end