# Travaux pratiques - Création d'un réseau avec un routeur et un commutateur

# (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Appareil | Interface | Adresse IP / Préfixe | Passerelle par défaut |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/0 | 192.168.0.1 /24 | N/A |
| R1 | G0/0/0 | 2001:db8:acad::1/64 | N/A |
| R1 | G0/0/0 | fe80::1 | N/A |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.1.1 /24 | N/A |
| R1 | G0/0/1 | 200:db8:acad:1::1/64 | N/A |
| R1 | G0/0/1 | fe80::1 | N/A |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.2 /24 | 192.168.1.1 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.3 /24 | 192.168.1.1 |
| PC-A | Carte réseau | 2001:db8:acad:1::3/64 | fe80::1 |
| PC-B | Carte réseau | 192.168.0.3 /24 | 192.168.0.1 |
| PC-B | Carte réseau | 2001:db8:acad::3/64 | fe80::1 |

# Objectifs

Partie 1 : Configuration de la topologie et initialisation des appareils

Partie 2 : Configuration des périphériques et vérification de la connectivité

# Contexte/scénario

Ce TP passe en revue les commandes IOS vues précédemment. Au cours de ce TP, vous allez câbler l'équipement comme le montre le schéma de topologie. Ensuite, vous allez configurer les appareils pour les faire correspondre à la table d'adressage. Après avoir enregistré les configurations, vous allez les vérifier en testant la connectivité réseau.

Une fois que les périphériques auront été configurés et que la connectivité du réseau aura été vérifiée, vous utiliserez des commandes IOS pour récupérer les informations des périphériques afin de répondre à des questions sur l'équipement de votre réseau.

Ce TP fournit un minimum d'aide sur les commandes effectivement nécessaires à la configuration du routeur. Testez vos connaissances en essayant de configurer les périphériques sans vous reporter au contenu ou aux activités précédentes.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipé de version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été effacés et n'ont aucune configuration de démarrage. Consultez votre instructeur pour connaître la procédure d'initialisation et de redémarrage d'un routeur et d'un commutateur.

Le modèle de compensation par défaut (default bias), utilisé par le gestionnaire de base de données de commutation (SDM), n'offre pas de fonctionnalités d'adresse IPv6. Vérifiez que SDM utilise le modèle dual-ipv4-and-ipv6 ou lanbase-routing. Le nouveau modèle sera utilisé après redémarrage même si la configuration n'est pas enregistrée.

S1# show sdm prefer

Utilisez les commandes suivantes pour affecter le modèle dual-ipv4-and-ipv6 comme modèle par défaut SDM.

S1# configure terminal

S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default

S1(config)# end

S1# reload

# Ressources requises

1 Routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)

1 commutateur (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaire)

2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

Remarque: les interfaces Gigabit Ethernet des routeurs Cisco 4221 sont à détection automatique et un câble Ethernet droit peut être utilisé entre le routeur et le PC-B. Si vous utilisez un autre modèle de routeur Cisco, il peut être nécessaire d'utiliser un câble croisé Ethernet.

Remarque à l'instructeur: Si Tera Term n'est pas installé sur l'ordinateur, ce programme peut être téléchargé à partir du lien suivant:

https://ttssh2.osdn.jp/

Remarque à l'instructeur: Un pilote USB doit être installé avant qu'un PC Microsoft Windows soit connecté à un périphérique Cisco IOS à l'aide d'un câble USB. Le pilote est disponible sur www.cisco.com avec le périphérique Cisco IOS correspondant. Le pilote USB peut être téléchargé depuis le lien suivant :

http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282774238&flowid=714&softwareid=282855122&release=3.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Remarque à l'instructeur: Vous devez disposer d'un compte CCO (Cisco Connection Online) valide pour télécharger le fichier de pilote USB.

# Instructions

## Configurer la topologie et initialiser les périphériques

### Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les périphériques conformément au schéma de la topologie, ainsi que les câbles, le cas échéant.

Mettez sous tension tous les périphériques de la topologie.

### Initialisez et redémarrez le routeur et le commutateur.

Si les fichiers de configuration ont été précédemment enregistrés sur le routeur et le commutateur, initialisez et rechargez ces appareils pour retrouver leur configuration par défaut.

## Configurer les appareils et vérifier la connectivité

Dans la deuxième partie, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base, tels que les adresses IP de l'interface, l'accès des appareils et les mots de passe. Reportez-vous à la Error! Reference source not found. et à la Error! Reference source not found. au début de ce TP pour trouver le nom des périphériques et les informations d'adressage.

### Attribuez des informations IP statiques aux interfaces des ordinateurs.

Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur le PC-A.

Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut sur PC-B.

Envoyez une requête ping à PC-B à partir d'une fenêtre d'invite de commandes sur PC-A.

Remarque: si les pings ne réussissent pas, le Pare-feu Windows doit être désactivé.

#### Question :

Pourquoi les requêtes ping ont-elles échoué ?

Saisissez vos réponses ici

Les interfaces du routeur (passerelles par défaut) n'ont pas encore été configurées, donc le trafic de couche 3 n'est pas acheminé entre les sous-réseaux.

### Configurer le routeur

Accédez au routeur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Router> enable

Passez en mode de configuration.

Router# config terminal

Attribuez un nom de périphérique au routeur.

Router(config)# hostname R1

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

R1(config)# no ip domain lookup

Attribuez class comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

R1(config)# enable secret class

Attribuez cisco comme mot de passe de console et activez la connexion.

R1(config)# line console 0

R1 (config-line) # mot de passe cisco

R1(config-line)# login

Attribuez cisco comme mot de passe VTY et activez la connexion.

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

Cryptez les mots de passe en texte brut.

R1(config)# service password-encryption

Créez une bannière qui avertit quiconque accède au périphérique que tout accès non autorisé est interdit.

R1(config)# banner motd $ Authorized Users Only! $

Configurez et activez les deux interfaces sur le routeur.

R1 (config) # interface g0/0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

R1 (config-if) # adresse ipv6 2001:db8:acad : :1/64

R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

R1 (config) # interface g0/0/1

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

Configurez la description de chaque interface pour indiquer le périphérique qui y est connecté.

R1(config)# interface g0/0/1

R1 (config-if) # description Connecté à F0/5 sur S1

R1(config-if)# exit

R1 (config) # interface g0/0/1

R1(config-if)# description Connection to PC-B

R1(config-if)# exit

Pour activer le routage IPv6, entrez la commande ipv6 unicast routing.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

R1(config)# exit

R1# copy running-config startup-config

Réglez l'horloge sur le routeur.

R1# clock set 15:30:00 27 Aug 2019

Remarque: utilisez le point d'interrogation (?) pour obtenir de l'aide et connaître la séquence de paramètres requise pour exécuter cette commande.

Fermez la fenêtre de configuration.

Envoyez une requête ping à PC-B à partir d'une fenêtre d'invite de commandes sur PC-A.

Remarque: si les pings ne réussissent pas, le Pare-feu Windows doit être désactivé.

#### Question :

Les requêtes ping ont-elles abouti ? Expliquez votre réponse.

Saisissez vos réponses ici

Oui Le routeur achemine le trafic ping sur les deux sous-réseaux. Les paramètres par défaut pour le commutateur 2960 activent automatiquement les interfaces connectées aux périphériques.

### Configurez le commutateur.

Dans cette étape, vous allez configurer le nom d'hôte, l'interface VLAN 1 et sa passerelle par défaut.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Accédez au commutateur par la console et activez le mode d'exécution privilégié.

Switch> enable

Passez en mode de configuration.

Switch# config terminal

Attribuez un nom de périphérique au commutateur.

Switch(config)# hostname S1

Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.

S1(config)# no ip domain-lookup

Configurez et activez l'interface VLAN sur le commutateur S1.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config-if)# exit

Configurez la passerelle par défaut pour le commutateur S1.

S1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1

S1(config-if)# exit

Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

### Vérifier la connectivité de bout en bout.

Depuis PC-A, envoyez une requête ping à PC-B.

De S1, ping PC-B.

Tous les pings devraient être réussis.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Afficher les informations relatives aux appareils

Dans la troisième partie, vous utiliserez les commandes show pour récupérer les informations d'interface et de routage du routeur et du commutateur.

### Affichez la table de routage sur le routeur.

Utilisez la commande show ip route sur le routeur R1 pour répondre aux questions suivantes.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

R1# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

192.168.0.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0

L 192.168.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1

L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

#### Questions :

Quel code est utilisé dans la table de routage pour indiquer un réseau connecté directement ?

Saisissez vos réponses ici

Le code C désigne un sous-réseau connecté directement. Le code L désigne une interface locale. Les deux réponses sont correctes.

Combien d'entrées de route sont codées avec un code C dans la table de routage ?

Saisissez vos réponses ici

2

Quels types d'interfaces sont associés aux routes codées C ?

Saisissez vos réponses ici

Les réponses peuvent varier en fonction du type de routeur, mais sur le 4221, la bonne réponse est G0/0/0 et G0/0/1.

Utilisez la commande show ipv6 route sur le routeur R1 pour afficher les routes IPv6.

R1# show ipv6 route

IPv6 Routing Table - default - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route

B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1

I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP

EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE - Destination

NDr - Redirect, RL - RPL, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter

OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

ON2 - OSPF NSSA ext 2, la - LISP alt, lr - LISP site-registrations

ld - LISP dyn-eid, LA - LISP away, le - LISP extranet-policy

a - Application

C 2001:DB8:ACAD::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, directly connected

L 2001:DB8:ACAD::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/0, receive

C 2001:DB8:ACAD:1::/64 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, directly connected

L 2001:DB8:ACAD:1::1/128 [0/0]

via GigabitEthernet0/0/1, receive

L FF00::/8 [0/0]

via Null0, receive

### Afficher les informations de l'interface sur le routeur R1.

Utilisez la commande show interface g0/1 pour répondre aux questions suivantes.

R1# show ip interfaces g0/0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

Hardware is ISR4321-2x1GE, address is a0e0.af0d.e141 (bia a0e0.af0d.e141)

Description: Connectd to F0/5 on S1

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 100Mbps, link type is auto, media type is RJ45

output flow-control is off, input flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:11, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

4579 packets input, 637737 bytes, 0 no buffer

Received 17 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 2863 multicast, 0 pause input

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

#### Questions :

Quel est le statut opérationnel de l'interface G0/0/1 ?

Saisissez vos réponses ici

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

Quelle est l'adresse de contrôle d'accès au support (MAC) de l'interface G0/1 ?

Saisissez vos réponses ici

Les réponses varient, mais prennent la forme suivante : xxxx.xxxx.xxxx, où chaque x est remplacé par un chiffre hexadécimal.

Comment l'adresse Internet s'affiche-t-elle dans cette commande ?

Saisissez vos réponses ici

L'adresse Internet est 192.168.1.1/24.

Pour les informations IPv6, entrez la commande show ipv6 interface interface .

R1# show ipv6 interface g0/0/1

GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up

IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1

No Virtual link-local address(es):

Description : Connectd à F0/5 sur S1

Global unicast address(es):

2001:DB8:ACAD:1::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64

Joined group address(es):

FF02::1

FF02::2

FF02::1:FF00:1

MTU is 1500 bytes

ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds

ICMP redirects are enabled

ICMP unreachables are sent

ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1

ND reachable time is 30000 milliseconds (using 30000)

ND advertised reachable time is 0 (unspecified)

ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)

ND router advertisements are sent every 200 seconds

ND router advertisements live for 1800 seconds

ND advertised default router preference is Medium

Hosts use stateless autoconfig for addresses.

### Affichez la liste récapitulative des interfaces sur le routeur et le commutateur.

Plusieurs commandes permettent de vérifier la configuration d'une interface. L'une des plus utiles est la commande show ip interface brief. Le résultat de la commande affiche une liste récapitulative des interfaces de l'appareil et indique l'état de chacune.

Saisissez la commande show ip interface brief sur le routeur R1.

R1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0/0 192.168.0.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 192.168.1.1 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/1/1 unassigned YES unset up up

Pour afficher les informations de l'interface IPv6, entrez la commande show ipv6 interface brief sur R1.

R1# show ipv6 interface brief

GigabitEthernet0/0/0 [up/up]

FE80::1

2001:DB8:ACAD::1

GigabitEthernet0/0/1 [up/up]

FE80::1

2001:DB8:ACAD:1::1

Serial0/1/0 [up/up]

unassigned

Serial0/0/1 [up/up]

unassigned

GigabitEthernet0 [down/down]

Unassigned

Fermez la fenêtre de configuration.

Saisissez la commande show ip interface brief sur le commutateur S1.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

S1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.2 YES NVRAM up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down

Fermez la fenêtre de configuration.

# Questions de réflexion

Si l'interface G0/0/1 montrait qu'elle était administrativement hors service, quelle commande de configuration d'interface utiliseriez-vous pour activer l'interface ?

Saisissez vos réponses ici

R1(config-if)# no shutdown

Que se passerait-il si vous aviez mal configuré l'interface G0/0/1 sur le routeur avec une adresse IP de 192.168.1.2 ?

Saisissez vos réponses ici

Le PC-A ne pourrait pas envoyer de requête ping à PC-B. En effet, le PC-B n'est pas sur le même réseau que le PC-A. Le routeur servant de passerelle par défaut est donc nécessaire pour acheminer les paquets. Le PC-A est configuré pour utiliser l'adresse IP du routeur servant de passerelle par défaut, 192.168.1.1. Or cette adresse n'est attribuée à aucun appareil du réseau local. Aucun des paquets qui doivent transiter par la passerelle par défaut n'arrivera jamais à destination.

# Tableau récapitulatif des interfaces de routeur

| Modèle du routeur | Interface Ethernet 1 | Interface Ethernet 2 | Interface série 1 | Interface série 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2.811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2.900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Série 0/0/0 (S0/0/0) | Série 0/0/1 (S0/0/1) |
| 4221 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |
| 4300 | Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0) | Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1) | Série 0/1/0 (S0/1/0) | Série 0/1/1 (S0/1/1) |

Remarque: Pour savoir comment le routeur est configuré, observez les interfaces afin d'identifier le type de routeur ainsi que le nombre d'interfaces qu'il comporte. Il n'est pas possible de répertorier de façon exhaustive toutes les combinaisons de configurations pour chaque type de routeur. Ce tableau inclut les identifiants des différentes combinaisons d'interfaces Ethernet et série possibles dans l'appareil. Il ne comporte aucun autre type d'interface, même si un routeur particulier peut en contenir un. L’exemple de l’interface RNIS BRI peut illustrer ceci. La chaîne de caractères entre parenthèses est l'abréviation normalisée qui permet de représenter l'interface dans les commandes Cisco IOS.

Fin du document

# Configurations des appareils

# Routeur R1

R1# show run

Building configuration...

Configuration actuelle : 1891 octets

!

version 16.9

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

platform qfp utilization monitor load 80

no platform punt-keepalive disable-kernel-core

!

hostname R1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

vrf définition Mgmt-intf

!

address-family ipv4 unicast

exit-address-family

!

address-family ipv6

exit-address-family

!

enable secret 5 $1$p0xR$As48VJNq0LYFoJ4ct11XE0

!

no aaa new-model

!

no ip domain lookup

!

login on-success log

!

subscriber templating

!

ipv6 unicast-routing

multilink bundle-name authenticated

!

licence udi pid ISR4321/K9 sn FDO20411MAB

license accept end user agreement

license boot level appxk9

license boot level securityk9

no license smart enable

diagnostic bootup level minimal

!

spanning-tree extend system-id

!

redundancy

mode none

!

interface GigabitEthernet0/0/0

description Connect to Host PC-B

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

negotiation auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD::1/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description Connectd to F0/5 on S1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

negotiation auto

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64

!

interface Serial0/0/1

no ip address

!

interface Serial0/1/1

no ip address

!

interface GigabiteThernet0

vrf transfert MGMT-intf

no ip address

negotiation auto

!

ip forward-protocol nd

no ip http server

ip http secure-server

ip tftp source-interface GigabitEthernet0

!

control-plane

!

banner motd ^C Authorized Users Only! ^C

!

line con 0

password 7 104D000A0618

logging synchronous

login

transport input none

stopbits 1

line aux 0

stopbits 1

line vty 0 4

password 7 00071A150754

login

!

end

# Commutateur S1

S1# show run brief

Building configuration...

Configuration actuelle : 1778 octets

!

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

!

crypto pki trustpoint TP-self-signed-3167005056

enrollment selfsigned

subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2530377856

revocation-check none

rsakeypair TP-self-signed-2530377856

!

!

crypto pki certificate chain TP-self-signed-2530358400

certificate self-signed 01

!

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

ip default-gateway 192.168.1.1

ip http server

ip http secure-server

!

line con 0

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end