# Travaux pratiques - Calcul des sous-réseaux IPv4

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Objectifs

Partie 1: déterminer le sous-réseau d'adresses IPv4

Partie 2: calculer le sous-réseau d'adresses IPv4

# Contexte/scénario

Pour comprendre le fonctionnement des réseaux IPv4, il est essentiel de savoir interagir avec les sous-réseaux IPv4 et déterminer les informations relatives au réseau et aux hôtes à l'aide d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau donnés. La première partie vise à aider les participants à calculer des informations d'adresse IP de réseau à partir d'une adresse IP et d'un masque de sous-réseau donnés. Une adresse IP et un masque de sous-réseau vous permettent de déterminer d'autres informations sur le sous-réseau.

Remarque du formateur: cet exercice peut être effectué individuellement en classe ou donné comme travail personnel. Si le devoir est effectué en classe, vous pouvez faire travailler les participants individuellement ou par groupes de 2. Il est recommandé de réaliser le premier problème ensemble en classe afin de donner aux participants des conseils pour le reste du devoir.

Les adresses IP publiques utilisées dans ces travaux pratiques appartiennent à Cisco.

# Ressources requises

1 ordinateur (Windows équipé d'un accès à Internet)

Facultatif : dispositif de calcul des adresses IPv4

# Instructions

Insérez les réponses dans les tableaux ci-dessous, en tenant compte de l'adresse IPv4, du masque de sous-réseau initial et du nouveau masque de sous-réseau.

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.168.200.139 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.224 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 3 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 8 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 5 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 30 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.168.200.128 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.200.129 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.200.158 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.168.200.159 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 10.101.99.228 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.0.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.128.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 9 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 512 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 15 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 32,766 |
| Adresse de ce sous-réseau | 10.101.0.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 10.101.0.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 10.101.127.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 10.101.127.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 172.22.32.12 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.224.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 3 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 8 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 13 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 8,190 |
| Adresse de ce sous-réseau | 172.22.32.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 172.22.32.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 172.22.63.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 172.22.63.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.168.1.245 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.252 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 6 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 64 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 2 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 2 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.168.1.244 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.1.245 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.168.1.246 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.168.1.247 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 128.107.0.55 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.0.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.0 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 8 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 256 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 8 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 254 |
| Adresse de ce sous-réseau | 128.107.0.0 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 128.107.0.1 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 128.107.0.254 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 128.107.0.255 |

| Compte tenu des données suivantes : |  |
| --- | --- |
| Adresse IP d'hôte : | 192.135.250.180 |
| Masque de sous-réseau initial: | 255.255.255.0 |
| Nouveau masque de sous-réseau: | 255.255.255.248 |

| Recherchez les éléments suivants: |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de sous-réseau | 5 |
| Nombre de sous-réseaux créés | 32 |
| Nombre de bits d’hôte par sous-réseau | 3 |
| Nombre d'hôtes par sous-réseau | 6 |
| Adresse de ce sous-réseau | 192.135.250.176 |
| Adresse IPv4 du premier hôte sur ce sous-réseau | 192.135.250.177 |
| Adresse IPv4 du dernier hôte sur ce sous-réseau | 192.135.250.182 |
| Adresse de diffusion IPv4 sur ce sous-réseau | 192.135.250.183 |

# Question de réflexion

Pourquoi le masque de sous-réseau est-il si important lors de l'analyse d'une adresse IPv4 ?

Saisissez vos réponses ici

Le masque de sous-réseau détermine tout ce qui concerne l'adresse: le réseau, le nombre de bits d'hôtes, le nombre d'hôtes et l'adresse de diffusion. Une simple adresse IPv4 ne donne aucune information. Vous avez besoin du masque de sous-réseau pour compléter toutes les informations importantes.

Fin du document

Fin du document