# Travaux pratiques - Concevoir et mettre en œuvre le réseau d'une petite entreprise (Version de l'instructeur)

Remarque à l'intention de l'instructeur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version de l'instructeur.

# Objectifs

Expliquer comment créer, configurer et vérifier un petit réseau de segments connectés directement

# Contexte/scénario

Remarque: nous vous conseillons de former des groupes de 2 ou 3 étudiants pour effectuer cet exercice.

Concevez et créez un réseau en partant de zéro.

- Votre conception doit inclure au moins un routeur Cisco 4321, deux commutateurs Cisco 2960 et deux PC.

- Configurez entièrement le réseau et utilisez IPv4 ou IPv6 (les sous-réseaux doivent figurer dans votre système d'adressage).

- Vérifiez le réseau à l'aide d'au moins cinq commandes d'affichage (show).

- Sécurisez le réseau à l'aide du protocole SSH, de mots de passe sécurisés et de mots de passe de console (au minimum).

Créez un barème à utiliser pour évaluer vos condisciples. Présentez votre projet Capstone à la classe et préparez-vous à répondre aux questions de vos pairs et de votre formateur !

Remarques à l'intention de l'instructeur: cet exercice de modélisation facultatif est proposé en tant que devoir noté au terme des chapitres 1 à 11. Les étudiants devraient être en mesure d'illustrer la façon dont les petits réseaux sont conçus, configurés, vérifiés et sécurisés. La documentation est un facteur important de ce projet et les étudiants doivent pouvoir expliquer la conception et la vérification de leur réseau en utilisant les commandes show.

# Ressources requises

Packet tracer

Barème créé par les étudiants ou le groupe pour l'évaluation du devoir

# Questions de réflexion

Quelle était la partie la plus difficile de cet exercice ?

Saisissez vos réponses ici

Les réponses peuvent varier.

Pourquoi la documentation du réseau est-elle importante pour cet exercice et en situation réelle ?

Saisissez vos réponses ici

Fin du document

La documentation est indispensable pour une gestion efficace du réseau ; sans elle, les administrateurs réseau doivent recréer les topologies, vérifier physiquement l'adressage, etc. Cela prend du temps, qui pourrait être utilisé à d'autres fins.

Un barème suggéré et des exemples de documentation sont fournis ci-dessous :

Remarque: cette rubrique comprend un total de 100 points pour la catégorie de points gagnés (si les normes minimales sont respectées). Les formateurs souhaiteront peut-être ajouter des points en bonus pour les tâches supplémentaires/avancées dans une catégorie de spécification.

| Besoin | Points gagnés |
| --- | --- |
| Topologie physique — minimum 1 routeur Cisco 4321, 2 commutateurs Cisco 2960, 2 PC | (20 suggérés) |
| Adressage logique : sous-réseaux utilisés ? | (20 suggérés) |
| Tests de connectivité : envoyez une requête ping au routeur. | (20 suggérés) |
| Commandes show (au moins 5 documentées comme référence) | (20 suggérés) |
| Sécurité (SSH, mots de passe sécurisés, sécurité de la console) documentée par la commande show running-configuration | (20 suggérés) |

Créez un petit réseau de segments directement connectés, au minimum 1 routeur, 2 commutateurs et 2 PC, et incluez une capture d'écran du réseau dans votre documentation finale.

Configurez le réseau pour inclure des commutateurs, des routeurs et des périphériques finaux, et utilisez votre propre adressage réseau.  Vous devez utiliser les sous-réseaux d'un certain type et vous pouvez utiliser l'adressage logique IPv4 ou IPv6. Créez un tableau répertoriant votre schéma d'adressage physique pour le routeur, le commutateur et l'ordinateur, et incluez le tout dans votre documentation finale.

| Nom du périphérique | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- |
| CAP_RTR | G0/0/0 — 192.168.1.1 G0/0/1 — 192.168.1.33 | 255.255.255.224 255.255.255.224 |
| CAP_SW1 | VLAN1 – 192.168.1.20 | 255.255.255.224 |
| CAP_SW2 | VLAN1 — 192.168.1.62 | 255.255.255.224 |
| cap_PC1 | Fa0 – 192.168.1.10 | 255.255.255.224 |
| cap_PC2 | F0 — 192.168.1 40 | 255.255.255.224 |

Vérifiez le réseau à l'aide des commandes show (au moins 5) pour déterminer les performances de référence du réseau. Préparez-vous à expliquer pourquoi vous avez choisi les commandes show que vous avez sélectionnées et ce que représente le résultat (utilisez tous les exercices Packet Tracer des chapitres 1 à 11). Conservez les captures d'écran de votre résultat et incluez-les dans votre documentation finale.

Cap_rtr# show arp

Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface

Internet 192.168.1.1 - 00D0.9741.9101 ARPA GigabiteThernet0/0/0

Internet 192.168.1.10 1 000A.4120.9039 ARPA GigabiteThernet0/0/0

Internet 192.168.1.33 - 00D0.9741.9102 ARPA GigabiteThernet0/0/1

Internet 192.168.1.40 1 00D0.BCC3.BBEB ARPA GigabiteThernet0/0/1

Internet 192.168.10.1 - a0e0.af0d.e141 ARPA GigabitEthernet0/0/1

Cap_rtr# show int g0/0/0

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Lance, address is 00d0.9741.9101 (bia 00d0.9741.9101)

Internet address  is 192.168.1.1/27

MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Full-duplex, 100 Mo/s, media type is RJ45

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:02, output 00:00:05, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 27 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 23 bits/sec, 0 packets/sec

8 packets input, 1024 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 input packets with dribble condition detected

7 packets output, 896 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Cap_rtr# show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 192.168.1.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

C 192.168.1.32/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 192.168.1.33/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Cap_sw1# show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24

Gig0/1, Gig0/2

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

CAP_SW2> traceroute 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.1.10

1 192.168.1.1 0 msec 0 msec 0 msec

2 192.168.1.10 13 msec 21 msec 15 msec

Sécurisez le réseau en utilisant une configuration commune incluant SSH, mots de passe sécurisés, sécurité de la console, etc. et vérifiez les commandes configurées en affichant en sortie un écran de configuration en cours d'exécution. Incluez ces éléments dans votre documentation finale.

CAP_rtr# show run

Building configuration...

Current configuration : 831 bytes

!

version 15.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

Host name Cap_rtr

!

activer secret 5 $1$merr$5.a6p4jqbnimx01usifka/

!

ip cef

no ipv6 cef

!

username SSHAdmin secret 5 $1$mERr$WvpW0n5HghRrqnrwXCCUl.

!

Ip domain-name capstone.lab

!

spanning-tree mode pvst

!

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.1.33 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16544541

login local

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16544541

login local

transport input ssh

!

!

end

Cap_rtr#

Identifiez les composants du modèle qui sont associés à des applications réelles :

Toutes les facettes de cette activité correspondent aux contenus liés aux technologies de l'information et aux applications du monde réel, car il s'agit d'une activité culminante pour tous les chapitres.