# Travaux pratiques - Configuration des paramètres de base du commutateur et périphériques finaux

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | Carte réseau | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |

# Objectifs

Configurer la topologie du réseau

Configurer les hôtes PC

Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur

# Contexte/scénario

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez créer un réseau simple avec deux hôtes et deux commutateurs. Vous configurerz également les paramètres de base, dont le nom d'hôte, les mots de passe locaux et la bannière de connexion. Utilisez la commande show pour afficher la configuration courant , la version de l'IOS et le statut de l'interface. Utilisez la commande copy pour enregistrer les configurations des périphériques.

Dans le cadre de ces travaux pratiques, vous appliquerez l'adressage IP aux ordinateurs et commutateurs pour permettre la communication entre ces deux périphériques. Utilisez la commande ping pour vérifier la connectivité.

Remarque:les commutateurs utilisés sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ceux qui sont indiqués dans les travaux pratiques.

Remarque: vérifiez que les paramètre des commutateurs a été effacée et qu'ils ne présentent aucune configuration initiale. Reportez-vous à l'annexe A pour consulter la procédure d'initialisation et de redémarrage d'un commutateur.

# Ressources requises

2 commutateurs (Cisco 2960 équipé de Cisco IOS version 15.0(2), image lanbasek9 ou similaire)

2 ordinateurs (Windows) équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

Remarque du formateur: les ports Ethernet sur les commutateurs 2960 sont à détection automatique et acceptent un câble direct ou un câble croisé pour toutes les connexions. Si tous les commutateurs utilisés dans la topologie sont différents du modèle 2960, il est probable qu'un câble croisé soit nécessaire pour connecter les deux commutateurs.

# Instructions

## Configurer la topologie du réseau

Dans cette étape, vous allez câbler les périphériques ensemble selon la topologie du réseau.

Mettez les appareils sous tension.

Mettez sous tension tous les périphériques de la topologie. Les commutateurs n'ont pas d'interrupteur d'alimentation; ils se mettent sous tension dès que vous branchez le cordon d'alimentation.

Connectez les deux commutateurs.

Branchez une extrémité d'un câble Ethernet à F0/1 sur S1 et l'autre extrémité du câble à F0/1 sur S2. Les voyants pour F0/1 sur les deux commutateurs passent à l'orange, puis au vert. Cela indique que les commutateurs ont été correctement raccordés.

Connectez les ordinateurs à leurs commutateurs respectifs.

Connectez une extrémité du deuxième câble Ethernet au port de la carte réseau du PC-A et l'autre extrémité à F0/6 sur S1. Une fois l'ordinateur connecté au commutateur, le voyant de F0/6 doit passer à l'orange puis au vert, ce qui indique que PC-A a été correctement connecté.

Connectez une extrémité du dernier câble Ethernet au port de la carte réseau du PC-B et l'autre extrémité à F0/18 sur S2. Une fois l'ordinateur connecté au commutateur, le voyant de F0/18 doit passer à l'orange puis au vert, ce qui indique que PC-B a été correctement connecté.

Inspection visuelle des connexions réseau

Après avoir câblé les périphériques réseau, prenez le temps de vérifier soigneusement les connexions pour réduire le temps passé à résoudre d'éventuels problèmes de connectivité.

## Configurer les hôtes PC

Configurez les informations d'adressage IP statique sur les ordinateurs conformément à la table d'adressage.

Sur PC-A, accédez au Panneau de configuration  Dans l'affichage Catégorie, sous l'en-tête Réseau et Internet, cliquez sur Afficher l'état et les tâches du réseau > cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.

Remarque : il existe d'autres manières dans Windows pour accéder aux paramètres de l'adaptateur.

Cliquez avec le bouton droit sur l'adaptateur réseau souhaité, puis sélectionnez Propriétés.

Sélectionnez Le Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés.

Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante. Attribuez l'adresse IP (192.168.1.10) au PC-A et le masque de sous-réseau (255.255.255.0) comme indiqué dans la table d'adressage IP. Vous pouvez alors laisser la passerelle par défaut vide car aucun routeur n'est connecté au réseau. Cliquez sur OK pour continuer. Cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre Propriétés.

Répétez les étapes précédentes pour attribuer les informations relatives à l'adresse IP du PC-B.

Vérifiez les paramètres et la connectivité des PC.

À partir de PC-A, ouvrez une invite de commandes pour vérifier les paramètres et la connectivité du PC à l'aide de la commande ipconfig /all à l'invite.

C:\Users\Student> ipconfig /renew

Configuration IP Windows

Host Name . . . . . . . . . . . . : PC-A

Primary Dns Suffix . . . . . . . :

Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybride

IP Routing Enabled. . . . . . . . : No

WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . :

Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82574LC Gigabit Network Connection

Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-56-B3-86-BA

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4b0:503d:84f4:f467%6(Preferred)

IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10 (Preferred)

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255

Default Gateway . . . . . . . . . :

DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50334761

DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-EA-06-D5-00-50-56-B3-86-BA

DNS Servers . . . . . . . . . . .: fec 0:0:0:ffff:: 1% 1

fec0:0:0:ffff::2%1

fec0:0:0:ffff::3%1

NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Pour tester la connectivité à PC-B, tapez la commande ping 192.168.1.11 à l'invite. La requête ping devrait aboutir. Sinon, effectuez le dépannage nécessaire.

C:\Users\Student > ping 192.168.1.11

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.11:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum= 0 ms, Maximum = 0 ms, Moyenne = 0 ms

Remarque de l'instructeur: si votre participant n'a pas reçu de réponse de PC-B, il peut être nécessaire de désactiver le pare-feu du PC pour effectuer la requête ping entre les ordinateurs. Naviguez au Panneau de configuration > cliquez sur Système et Sécurité > cliquez sur Pare-feu Windows > cliquez sur Activer ou désactiver le Pare-feu Windows > cliquez sur Désactiver le Pare-feu Windows (non recommandé).

Remarque du formateur: l'expiration éventuelle du premier paquet ICMP peut être provoquée par la résolution de l'adresse de destination par l'ordinateur. Cela ne devrait pas se produire si vous répétez la requête ping maintenant que l'adresse se trouve dans la mémoire cache.

## Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur

Accédez au commutateur via la console. Passer en mode de configuration globale.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Établissez une connexion console au commutateur à partir de PC-A en utilisant Tera Term.

Vous pouvez accéder à toutes les commandes du commutateur en mode d'exécution privilégié. Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on retrouve celles du mode utilisateur, ainsi que la commande configure qui donne accès aux autres modes de commande. Accédez au mode d'exécution privilégié en saisissant la commande enable.

Switch> enable

Switch#

L'invite est passée de Switch> à Switch# pour indiquer l'activation du mode d'exécution privilégié.

Utilisez la commande configuration terminal pour passer en mode de configuration.

Switch# configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#

L'invite a été modifiée pour refléter le mode de configuration global.

Nommez le commutateur conformément à la table d'adressage.

Utilisez la commande hostname pour changer le nom du commutateur en S1.

Switch(config)# hostname S1

Empêchez les recherches DNS indésirables.

Pour empêcher le commutateur d'essayer de traduire incorrectement les commandes entrées comme s'il s'agissait de noms d'hôtes, désactivez la recherche DNS (Domain Name System).

S1(config)# no ip domain-lookup

Saisissez des mots de passe locaux. Utilisez class comme mot de passe d'exécution utilisateur et cisco comme mot de passe d’accès console .

Pour empêcher l'accès non autorisé au commutateur, vous devez configurer des mots de passe.

S1(config)# enable secret class

S1(config)# line con 0

S1(config-line)# password cisco

S1(config-line)# login

S1(config-line)# exit

Configurez et activez le SVI en fonction de la table d'adressage.

S1(config)# interface vlan 1

S1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

S1(config-if)# no shut

Accédez au bannière MOTD de connexion pour avertir un accès non autorisés.

Une bannière de connexion, connue sous le nom de bannière MOTD (Message Of The Day), doit être configurée pour avertir toute personne accédant au commutateur que les accès non autorisés ne seront pas tolérés.

La commande banner motd requiert l'emploi de délimiteurs pour identifier le contenu du message de la bannière. Le caractère de délimitation peut s'agir de n'importe quel caractère tant qu'il n'apparaît pas dans le message. C'est la raison pour laquelle les symboles tels que # sont souvent employés comme délimiteurs.

S1(config)# banner motd #

Enter TEXT message. End with the character '#'.

Unauthorized access is strictly prohibited and prosecuted to the full extent of the law. #

S1(config)# exit

Enregistrer la configuration.

Utilisez la commande copy pour enregistrer la configuration en cours dans le fichier de démarrage dans la mémoire vive non volatile (NVRAM).

S1# copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]? [Enter]

Building configuration...

[OK]

S1#

Affichez la configuration en cours.

La commande show running-config affiche l'intégralité de la configuration en cours, une page à la fois. Utilisez la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre. Les commandes configurées aux étapes (a) à (h) sont mises en surbrillance ci-dessous.

S1# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1409 bytes

!

! Last configuration change at 00:07:17 UTC Mon Mar 1 1993

!

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

<output omitted>

interface vlan 1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. ^C

!

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

!

end

Affichez la version de l'IOS et d'autres informations utiles du commutateur.

Utilisez la commande show version pour afficher la version d'IOS s'exécutant sur le commutateur, ainsi que d'autres informations utiles. De nouveau, pour avancer dans les informations affichées, utilisez la barre d'espace.

S1# show version

Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 28-Jul-12 00:29 by prod_rel_team

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader

BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(53r)SEY3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

S1 uptime is 1 hour, 38 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision R0) with 65536K bytes of memory.

Processor board ID FCQ1628Y5LE

Last reset from power-on

1 Virtual Ethernet interface

24 FastEthernet interfaces

2 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address : 0C:D9:96:E2:3D:00

Motherboard assembly number : 73-12600-06

Power supply part number : 341-0097-03

Motherboard serial number : FCQ16270N5G

Power supply serial number : DCA1616884D

Model revision number : R0

Motherboard revision number : A0

Model number : WS-C2960-24TT-L

System serial number : FCQ1628Y5LE

Top Assembly Part Number : 800-32797-02

Top Assembly Revision Number : A0

Version ID : V11

CLEI Code Number : COM3L00BRF

Hardware Board Revision Number : 0x0A

Switch Ports Model SW Version SW Image

------ ----- ----- ---------- ----------

* 1 26 WS-C2960-24TT-L 15.0(2)SE C2960-LANBASEK9-M

Configuration register is 0xF

Affichez le statut des interfaces connectées sur le commutateur.

Pour vérifier le statut des interfaces connectées, utilisez la commande show ip interface brief. Appuyez sur la barre d'espace pour s'avancer jusqu'à la fin de la liste.

S1# show ip interface brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Vlan1 192.168.1.1 YES unset up up

FastEthernet0/1 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/2 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/3 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/4 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/5 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/6 unassigned YES unset up up

FastEthernet0/7 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/8 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/9 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/10 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/11 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/12 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/13 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/14 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/15 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/16 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/17 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/18 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/19 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/20 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/21 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/22 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/23 unassigned YES unset down down

FastEthernet0/24 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset down down

GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset down down

Fermez la fenêtre de configuration.

Configurez le Commutateur S2.

Répétez les étapes précédentes pour le commutateur S2. Assurez-vous que le nom d'hôte est configuré comme S2.

Notez le statut des interfaces suivantes.

| Interface | S1 État | Protocole | S2 État | Protocole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0/1 | Activé | Activé | Activé | Activé |
| F0/6 | Activé | Activé | Hors service | Hors service |
| F0/18 | Hors service | Hors service | Activé | Activé |
| VLAN 1 | Activé | Activé | Activé | Activé |

À partir d'un PC, ping S1 et S2. En principe, cette requête ping doit aboutir.

À partir d'un commutateur, envoyez une requête ping à PC-A et PC-B. Les requêtes pings devraient aboutir.

# Question de réflexion

Pourquoi certains ports FastEthernet sur les commutateurs sont-ils activés tandis que d'autres sont hors service?

Les ports FastEthernet sont activés lorsque des câbles sont connectés aux ports, sauf s'ils ont été désactivés manuellement par les administrateurs. Dans le cas contraire, les ports sont hors service.

Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'envoi d'une requête ping entre des ordinateurs?

Saisissez vos réponses ici

Adresse IP incorrecte, média déconnecté, commutateur hors tension ou ports désactivés sur le plan administratif, pare-feu.

Fin du document

# Configurations des périphériques

# Commutateur S1 (version intégrale)

S1#sh run

Building configuration...

Current configuration : 1514 bytes

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. ^C

!

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

end

# Commutateur S2 (version intégrale)

S2# sh run

Building configuration...

Current configuration : 1514 bytes

!

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

no ip domain-lookup

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

!

ip http server

ip http secure-server

!

banner motd ^C

Unauthorized access is prohibited and violators will be prosecuted to the full extent of the law. ^C

line con 0

password cisco

login

line vty 0 4

login

line vty 5 15

login

end