# Travaux pratiques - Affichage de la table d'adresses MAC du commutateur

# (Version de l'instructeur)

Remarque du formateur : le texte en rouge ou surligné en gris apparaît uniquement dans la version du formateur.

# Topologie

# Table d'adressage

| Périphérique | Interface | Adresse IP | Masque de sous-réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 |
| PC-A | Carte réseau | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| PC-B | Carte réseau | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |

# Objectifs

Partie 1 : concevoir et configurer le réseau

Partie 2 : analyser la table d'adresses MAC du commutateur

# Contexte/scénario

La fonction d'un commutateur LAN de couche 2 est de fournir des trames Ethernet aux périphériques hôtes du réseau local. Le commutateur enregistre les adresses MAC d'hôte qui sont visibles sur le réseau, et associe ces adresses MAC à ses ports de commutateur Ethernet. On dit de ce processus qu'il consiste à construire la table d'adresses MAC. Lorsqu'un commutateur reçoit une trame d'un ordinateur, il examine les adresses MAC source et de destination de la trame. L'adresse MAC source est enregistrée et associée au port de commutateur dont elle est issue. L'adresse MAC de destination est ensuite recherchée dans la table d'adresses MAC. Si elle y figure, la trame est transférée via le port de commutateur correspondant à l'adresse MAC. Si l'adresse MAC est inconnue, la trame est diffusée à partir de tous les ports de commutateur, excepté celui dont elle provient. Il est important d'examiner et de comprendre la fonction d'un commutateur et la manière dont il transmet les informations sur le réseau. La manière dont un commutateur fonctionne a des conséquences pour les administrateurs réseau dont le travail est d'assurer une communication réseau sécurisée et homogène.

Les commutateurs sont utilisés pour relier les ordinateurs des réseaux locaux et leur fournir des informations. Les commutateurs fournissent des trames Ethernet aux périphériques hôtes identifiés par les adresses MAC de la carte réseau.

Dans la première partie, vous allez créer une topologie avec plusieurs commutateurs au moyen d'un trunk reliant les deux commutateurs. Dans la partie 2, vous allez envoyer des requêtes ping à différents appareils et observer comment les deux commutateurs créent leurs tables d'adresses MAC.

Remarque:Les commutateurs utilisés sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2(2) (image lanbasek9). D'autres commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent différer de ceux indiqués dans les travaux pratiques.

Remarque: vérifiez que les paramètre des commutateurs a été effacée et qu'ils ne présentent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre formateur.

Remarque de l'instructeur: referez au guide de travaux pratiques de l'instructeur pour initialiser et recharger les périphériques.

# Ressources requises

2 commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2(2) image lanbasek9 ou similaires)

2 ordinateurs (Windows équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)

Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

Câbles Ethernet conformément à la topologie

Remarque: les interfaces FastEthernet sur les commutateurs Cisco 2960 sont à détection automatique et un  câble Ethernet droit peut être utilisé entre les commutateurs S1 et S2. Si vous utilisez un autre modèle de commutateur Cisco, un câble Ethernet croisé pourrait être nécessaire.

# Instructions

## Construire et configurer le réseau

### Câblez le réseau conformément à la topologie.

### Configurez les PC hôtes.

### Initialisez et redémarrez les commutateurs, le cas échéant.

### Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.

Configurez l'adresse IP figurant dans la table d'adressage.

Attribuez le mot de passe cisco à la console et au vty.

Attribuez class comme mot de passe d'exécution privilégié.

Fermez la fenêtre de configuration.

## Analyser la table d'adresses MAC du commutateur

Un commutateur acquiert les adresses MAC et génère la table d'adresses MAC à mesure que les périphériques réseau établissent la communication sur le réseau.

### Notez les adresses MAC des périphériques réseau.

Ouvrez une invite de commandes sur PC-A et PC-B, et tapez ipconfig /all.

Ouvrez une fenêtre d'invite de commandes.

#### Question :

Quelles sont les adresses physiques des adaptateurs Ethernet ?

- Adresse MAC de PC-A :

Saisissez vos réponses ici

- Plusieurs réponses sont possibles. L'adresse MAC dans cet exemple est 00-50-56-B3-27-D6.

- Adresse MAC de PC-B:

Saisissez vos réponses ici

- Plusieurs réponses sont possibles. L'adresse MAC dans cet exemple est 00-50-56-B3-FF-54.

Fermez la fenêtre d'invite de commandes.

Accédez aux commutateurs S1 et S2 par le biais de la console et tapez la commande show interface F0/1 sur chaque commutateur.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

#### Questions :

Sur la deuxième ligne du résultat de la commande, quelles sont les adresses matérielles (ou adresses rémanentes [bia])?

- Adresse MAC Fast Ethernet 0/1 de S1:

Saisissez vos réponses ici

- Plusieurs réponses sont possibles. À partir de l'exemple de sortie ci-dessous, l'adresse MAC S1 F0/1 est 0cd9.96e2.3d01.

Adresse MAC Fast Ethernet 0/1 de S2:

Saisissez vos réponses ici

Plusieurs réponses sont possibles. À partir de l'exemple de sortie ci-dessous, l'adresse MAC S2 F0/1 est 0cd9.96d2.3f81.

S1# show interface f0/1

FastEthernet0/5 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 001a.e3cf.b883 (bia 001a.e3cf.b883)

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,

<output omitted>

S2# show interface f0/1

FastEthernet0/5 is up, line protocol is up (connected)

Hardware is Fast Ethernet, address is 0025.83e6.9081 (bia 0025.83e6.9081)

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,

<output omitted>

Fermez la fenêtre de configuration.

### Affichez la table d'adresses MAC du commutateur.

Accédez au commutateur S2 par le biais de la console et affichez la table d'adresses MAC, à la fois avant et après avoir exécuté les tests de communication réseau au moyen de requêtes ping.

Établissez une connexion console à S2 et passez en mode d'exécution privilégié.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

En mode d'exécution privilégié, tapez la commande show mac address-table et appuyez sur Entrée.

S2# show mac address-table

Même s'il aucune communication réseau n'a été lancée sur l'ensemble du réseau (c-à-d., aucune utilisation de requêtes ping), il est possible que le commutateur ait acquis les adresses MAC à partir de sa connexion à l'ordinateur et à l'autre commutateur.

#### Questions :

La table d'adresses MAC contient-elle des adresses MAC ?

Saisissez vos réponses ici

La table du commutateur peut contenir une ou plusieurs adresses MAC selon que les participants ont ou non entré une commande ping lors de la configuration du réseau. Le commutateur a probablement acquis les adresses MAC via le port F0/1 du commutateur S1. Le commutateur enregistre plusieurs adresses MAC d'hôtes acquises en se connectant à l'autre commutateur sur F0/1.

S2# show mac address-table

Mac Address Table

-------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports

---- ----------- -------- -----

All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU

All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU

All 0180.c200.0000 STATIC CPU

All 0180.c200.0001 STATIC CPU

All 0180.c200.0002 STATIC CPU

All 0180.c200.0003 STATIC CPU

All 0180.c200.0004 STATIC CPU

All 0180.c200.0005 STATIC CPU

All 0180.c200.0006 STATIC CPU

All 0180.c200.0007 STATIC CPU

All 0180.c200.0008 STATIC CPU

All 0180.c200.0009 STATIC CPU

All 0180.c200.000a STATIC CPU

All 0180.c200.000b STATIC CPU

All 0180.c200.000c STATIC CPU

All 0180.c200.000d STATIC CPU

All 0180.c200.000e STATIC CPU

All 0180.c200.000f STATIC CPU

All 0180.c200.0010 STATIC CPU

All ffff.ffff.ffff STATIC CPU

1 001a.e3cf.b883 DYNAMIQUE Fa0/1

Total Mac Addresses for this criterion: 21

Quelles adresses MAC sont enregistrées dans la table ? À quels ports de commutateur sont-elles associées et à quels périphériques appartiennent-elles ? Ignorez les adresses MAC qui sont associées au processeur.

Saisissez vos réponses ici

Plusieurs adresses MAC peuvent être enregistrées dans la table d'adresses MAC, notamment les adresses MAC acquises sur le port F0/1 du commutateur S1. Dans l'exemple de résultat ci-dessus, l'adresse MAC de F0/1 sur S1 et l'adresse MAC de PC-A sont associées au port F0/1 sur S2.

Si vous n'avez pas noté les adresses MAC des périphériques réseau à l'étape 1, comment pouvez-vous savoir à quels périphériques les adresses MAC appartiennent, en utilisant uniquement le résultat de la commande show mac address-table ? Cela fonctionne-t-il dans tous les scénarios ?

Saisissez vos réponses ici

Le résultat de la commande show mac address-table indique que le port sur lequel l'adresse MAC a été acquise. Dans la plupart des cas, la commande permet d'identifier le périphérique réseau auquel appartient l'adresse MAC, sauf si plusieurs adresses MAC sont associées au même port. Cela se produit lorsque des commutateurs sont connectés à d'autres et qu'ils enregistrent toutes les adresses MAC des périphériques connectés à l'autre commutateur.

### Effacez la table d'adresses MAC de S2 et réaffichez la table d'adresses MAC.

En mode d'exécution privilégié, tapez la commande clear mac address-table dynamic et appuyez sur Entrée.

S1# clear mac address-table dynamic

Ressaisissez rapidement la commande show mac address-table.

#### Questions:

La table d'adresses MAC contient-elle l'une des adresses de VLAN 1? D'autres adresses MAC sont-elles répertoriées ?

Saisissez vos réponses ici

- Non. Le participant découvrira très probablement que l'adresse MAC pour le port F0/1 de l'autre commutateur a été rapidement réinsérée dans la table d'adresses MAC.

S2# show mac address-table

Mac Address Table

-------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports

---- ----------- -------- -----

All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU

All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU

All 0180.c200.0000 STATIC CPU

All 0180.c200.0001 STATIC CPU

All 0180.c200.0002 STATIC CPU

All 0180.c200.0003 STATIC CPU

All 0180.c200.0004 STATIC CPU

All 0180.c200.0005 STATIC CPU

All 0180.c200.0006 STATIC CPU

All 0180.c200.0007 STATIC CPU

All 0180.c200.0008 STATIC CPU

All 0180.c200.0009 STATIC CPU

All 0180.c200.000a STATIC CPU

All 0180.c200.000b STATIC CPU

All 0180.c200.000c STATIC CPU

All 0180.c200.000d STATIC CPU

All 0180.c200.000e STATIC CPU

All 0180.c200.000f STATIC CPU

All 0180.c200.0010 STATIC CPU

All ffff.ffff.ffff STATIC CPU

1 001a.e3cf.b883 DYNAMIQUE Fa0/1

Total Mac Addresses for this criterion: 21

Attendez 10 secondes, tapez la commande show mac address-table et appuyez sur Entrée. La table d'adresses MAC contient-elles de nouvelles adresses ?

Saisissez vos réponses ici

Plusieurs réponses sont possibles. Il est possible d'avoir plus d'adresses MAC dans la table.

Fermez la fenêtre de configuration.

### À partir de PC-B, envoyez une requête ping aux périphériques du réseau et examinez la table d'adresses MAC du commutateur.

À partir de PC-B, ouvrez une invite de commandes et tapez arp -a.

Ouvrez une invite de commandes.

#### Question:

Sans compter les adresses de multidiffusion ou de diffusion, combien de paires d'adresses IP vers MAC de périphériques ont été acquises par ARP ?

Saisissez vos réponses ici

- Plusieurs réponses sont possibles. Le cache ARP peut ne pas contenir d'entrées, ou il peut contenir le mappage des adresses IP vers les adresses MAC de la passerelle.

C:\Users\PC -B> arp —a

<output omitted>

Interface : 192.168.1.2 — 0x6

Internet Address Physical Address Type

192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static

224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static

255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

À partir de l'invite de commandes de PC-B, envoyez des requêtes ping à PC-A, S1 et S2.

#### Question :

Tous les périphériques ont-ils reçu des réponses positives ? Dans le cas contraire, vérifiez votre câblage et vos configurations IP.

Saisissez vos réponses ici

- Si le réseau a été installé et configuré correctement, la réponse devrait être Oui.

Fermez l'invite de commandes.

À partir d'une connexion console à S2, entrez la commande show mac address-table.

Ouvrez la fenêtre de configuration.

#### Question :

Le commutateur a-t-il ajouté des adresses MAC supplémentaires à la table d'adresses MAC ? Si oui, quelles adresses et quels périphériques ?

Saisissez vos réponses ici

- Il ne peut y avoir qu'un mappage supplémentaire d'adresse MAC ajouté à la table, très probablement l'adresse MAC de PC-A.

S2# show mac address-table

Mac Address Table

-------------------------------------------

Vlan Mac Address Type Ports

---- ----------- -------- -----

All 0100.0ccc.cccc STATIC CPU

All 0100.0ccc.cccd STATIC CPU

All 0180.c200.0000 STATIC CPU

All 0180.c200.0001 STATIC CPU

All 0180.c200.0002 STATIC CPU

All 0180.c200.0003 STATIC CPU

All 0180.c200.0004 STATIC CPU

All 0180.c200.0005 STATIC CPU

All 0180.c200.0006 STATIC CPU

All 0180.c200.0007 STATIC CPU

All 0180.c200.0008 STATIC CPU

All 0180.c200.0009 STATIC CPU

All 0180.c200.000a STATIC CPU

All 0180.c200.000b STATIC CPU

All 0180.c200.000c STATIC CPU

All 0180.c200.000d STATIC CPU

All 0180.c200.000e STATIC CPU

All 0180.c200.000f STATIC CPU

All 0180.c200.0010 STATIC CPU

All ffff.ffff.ffff STATIC CPU

1 001a.e3cf.b883 DYNAMIC Fa0/1

1 001a.e3cf.b8c0 DYNAMIC Fa0/1

1 0050.56b3.27d6 DYNAMIC Fa0/1

1 0050.56b3.ff54 DYNAMIC Fa0/18

Total Mac Addresses for this criterion: 24

Fermez la fenêtre de configuration.

Ouvrez une invite de commandes.

- À partir de PC-B, ouvrez une invite de commandes et retapez arp -a.

#### Question:

- Le cache ARP de PC-B contient-il des entrées supplémentaires pour tous les périphériques réseau auxquels des requêtes ping ont été envoyées ?

Saisissez vos réponses ici

- Différentes réponses sont possibles, mais le cache ARP sur PC-B devrait contenir davantage d'entrées.

C:\Users\PC-B> arp –a

<output omitted>

Interface : 192.168.1.2 — 0x6

Internet Address Physical Address Type

192.168.1.1 00-50-56-b3-27-d6 dynamic

192.168.1.11 00-1a-e3-cf-b8-c0 dynamic

192.168.1.12 00-25-83-e6-90-c0 dynamic

192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static

224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static

224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static

239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static

Fermez l'invite de commandes.

# Question de réflexion

Sur les réseaux Ethernet, les données sont envoyées aux périphériques selon leur adresse MAC. Pour ce faire, les commutateurs et les ordinateurs génèrent de manière dynamique des caches ARP et des tables d'adresses MAC. Avec seulement quelques ordinateurs sur le réseau, ce processus semble assez facile. Quelles difficultés peut-on rencontrer sur les réseaux plus importants ?

Saisissez vos réponses ici

Les diffusions ARP peuvent causer des tempêtes de diffusion. Étant donné que le protocole ARP et les tables MAC du commutateur n'authentifient pas ou ne valident pas les adresses IP en adresses MAC, il est facile d'usurper un périphérique sur le réseau.

Fin du document

# Configurations des périphériques

# Commutateur S1

S1# show running-config

Building configuration...

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S1

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$lrkm$dflxhlhb6fchl4j.ux4fb/

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

!

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.11 255.255.255.0

!

ip http server

ip http secure-server

!

line con 0

line vty 0 4

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

end

# Commutateur S2

S2#show running-config

Building configuration...

version 15.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname S2

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

enable secret 5 $1$lrkm$dflxhlhb6fchl4j.ux4fb/

!

no aaa new-model

system mtu routing 1500

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

vlan internal allocation policy ascending

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

!

interface FastEthernet0/3

!

interface FastEthernet0/4

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

ip address 192.168.1.12 255.255.255.0

!

ip http server

ip http secure-server

!

line con 0

line vty 0 4

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

end